1. 一种工装制造专用辅助焊接装置，包括装置本体（1）、收集箱（5）、电动伸缩杆（10）和旋转机构（18），其特征在于：所述装置本体（1）的内部设置有上立柱（2），且上立柱（2）的底端设置有下立柱（3），并且装置本体（1）的底端连接底柱（4），所述底柱（4）的内部设置有收集箱（5），且收集箱（5）的内部设置有推板（6），并且收集箱（5）的内部设置有绳梯（7），所述推板（6）的一端设置有所述盖槽（8），所述底柱（4）的顶端设置有下铰接座（9），所述下铰接座（9）的中间位置连接有电动伸缩杆（10），所述电动伸缩杆（10）的顶端连接有上铰接座（11），且下立柱（3）的顶端设置有铰链（12），并且铰链（12）的一侧设置有转动支撑杆（13），所述装置本体（1）的中间位置设置有护栏网（14），且护栏网（14）的底端设置电动升降板（15），并且电动升降板（15）的外侧设置有站板（16），所述站板（16）的一侧设置有钩环（17），且护栏网（14）的顶端设置有旋转机构（18），并且底柱（4）的顶端连接有底部支座（19），所述底柱（4）的一端连接有推车把手（20）。

2. 根据权利要求1的一种工装制造专用辅助焊接装置，其特征在于：所述旋转机构（18）的内部设置有支撑短杆（1801），且支撑短杆（1801）的一侧连接有行走横杆（1802），并且行走横杆（1802）的底端连接有螺纹杆（1803）。

3. 根据权利要求1的一种工装制造专用辅助焊接装置，其特征在于：所述螺纹杆（1803）的底端设置有螺纹套（1804），且螺纹杆（1803）的底端连接有螺纹顶套（1805），并且螺纹套（1804）的一侧连接有连接线（1806）。

4. 根据权利要求3的一种工装制造专用辅助焊接装置，其特征在于：所述螺纹套（1804）的另一侧设置有转动块（1807），且转动块（1807）的顶端连接有弹簧（1808），所述弹簧（1808）的顶端设置有滑动块（1809）。

5. 根据权利要求4的一种工装制造专用辅助焊接装置，其特征在于：所述滑动块（1809）的内部连接有转动杆（1810），且滑动块（1809）的一侧连接有连接短杆（1811），并且连接短杆（1811）的一端连接有转动齿轮（1812）。

6. 根据权利要求5的一种工装制造专用辅助焊接装置，其特征在于：所述转动齿轮（1812）的一端连接有电机（1813），且行走横杆（182）的一端设置有平移滑块（21），并且连接线（1806）的一端设置有焊接头（22）。