一种工装制造专用辅助焊接装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焊接技术领域，具体为一种工装制造专用辅助焊接装置 。

背景技术

焊接是通过加热、加压或者两者并同使用，是两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式，焊接应用广泛，广泛用于汽车、飞机等等领域，即可用于金属，也可用于非金属，焊接技术主要应用在金属母材上，现有的辅助焊接装置依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的辅助焊接装置，内部管件、零件设备大部分都是需要手动操作，手工调整位置，强度大且难以控制，且全手动调整位置并且操作会使焊接不匀称，且焊接高凸不平，使用效率差；

- 现有的辅助焊接装置，在焊接过程中，需要自身调节装置的位置且也需要调整自身的位置，降低工作效率；

3、现有的辅助焊接装置，用于大型工业上的焊接装置，体积形成难以移动且占地面积过大的缺陷，使得装置使用不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种工装制造专用辅助焊接装置，以解决上述背景技术中提出的现有的焊接装置，内部管件、零件设备大部分都是需要手动操作，手工调整位置，强度大且难以控制，且全手动调整位置并且操作会使焊接不匀称，且焊接高凸不平，使用效率差等缺点等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工装制造专用辅助焊接装置，包括装置本体、收集箱、电动伸缩杆和旋转机构，所述装置本体的内部设置有上立柱，且上立柱的底端设置有下立柱，并且装置本体的底端连接底柱，所述底柱的内部设置有收集箱，且收集箱的内部设置有推板，并且收集箱的内部设置有绳梯，所述推板的一端设置有盖槽，且底柱的顶端设置有下铰接座，并且下铰接座的中间位置连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶端连接有上铰接座，且下立柱的顶端设置有铰链，并且铰链的一侧设置有转动支撑杆，所述装置本体的中间位置设置有护栏网，且护栏网的底端设置电动升降板，并且电动升降板的外侧设置有站板，所述站板的一侧设置有钩环，且护栏网的顶端设置有旋转机构，并且底柱的顶端连接有底部支座，所述底柱的一端连接有推车把手，电动伸缩杆可实现将装置本体进行上下调整高度，增加装置的灵活性，电动升降板可调整站板的高度，方便工作人员对工具进行焊接。

优选的，所述旋转机构的内部设置有支撑短杆，且支撑短杆的一侧连接有行走横杆，并且行走横杆的底端连接有螺纹杆，旋转机构通过支撑短杆固定在上立柱上，螺纹套在螺纹杆上上上下移动实现，平移滑块在行走横杆上左右滑行。

优选的，所述螺纹杆的底端设置有螺纹套，且螺纹杆的底端连接有螺纹顶套，并且螺纹套的一侧连接有连接线，螺纹套顶对螺纹套起到限位作用。

优选的，所述螺纹套的另一侧设置有转动块，且转动块的顶端连接有弹簧，并且弹簧的顶端设置有滑动块，弹簧对滑动块在转动杆上的滑行起到限位伸缩的作用。

优选的，所述滑动块的内部连接有转动杆，且滑动块的一侧连接有连接短杆，并且连接短杆的一端连接有转动齿轮，滑动块设置在转动杆上，且通过连接短杆固定在转动齿轮上，实现转动齿轮旋转时，转动杆也进行旋转。

优选的，所述转动齿轮的一端连接有电机，且行走横杆的一端设置有平移滑块，并且连接线的一端设置有焊接头，当螺纹套移动至平移滑块的底端时，可使平移滑块在行走横杆上向右移动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种工装制造专用辅助焊接装置，通过在当装置需要进行使用时，通过配合电动伸缩杆，使电动伸缩杆带动上铰接座和与其连接的下立柱移至竖直状态，且下立柱与底部支座呈现合并一线的状态，在利用铰链的原理使上立柱和下立柱呈现竖直的状态，转动支撑杆实现对上立柱和下立柱进行稳固支撑的作用，实现装置完全处于打开的状态，且通过底柱底端的滚轮对装置进行移动；

（2）该种工装制造专用辅助焊接装置，通过在护栏网通过两边支撑块和电动升降板与上立柱连接，护栏网通过电动升降板进行上下移动，且站板的前端设置有钩环，钩环用来固定绳梯，且灵活可进行拆卸与安装，收集箱可将推板推至盖槽内，用于收集绳梯或其他的可收藏的材料等，增加装置的使用率；

（3）该种工装制造专用辅助焊接装置，通过在旋转机构上，当焊接装置需要进行使用时，开启电机进行旋转带动转动齿轮转动，且转动齿轮通过轴承与转动杆连接，所以带动转动杆转动，且转动杆通过转动块与螺纹套连接，所以当转动杆进行转动时，滑动块可实现在转动杆上进行滑动，且带动螺纹套在螺纹杆上进行上下移动，并带动平移滑块在行走横杆伤进行左右滑行，其中弹簧起到伸缩限位的作用，机构方便对焊接装置进行位置的调整，增加装置的灵活性。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型装置本体折叠结构示意图；

图3为本实用新型收集装置放大结构示意图；

图4为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图5位本实用新型旋转机构侧视结构示意图。

图中：1、装置本体；2、上立柱；3、下立柱；4、底柱；5、收集箱；6、推板；7、绳梯；8、盖槽；9、下铰接座；10、电动伸缩杆；11、上铰接座；12、铰链；13、转动支撑杆；14、护栏网；15、电动升降板；16、站板；17、钩环；18、旋转机构；1801、支撑短杆；1802、行走横杆；1803、螺纹杆；1804、螺纹套；1805、螺纹顶套；1806、连接线；1807、转动块；1808、弹簧；1809、滑动块；1810、转动杆；1811、连接短杆；1812、转动齿轮；1813、电机；19、底部支座；20、推车把手；21、平移滑块；22、焊接头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种工装制造专用辅助焊接装置 ，包括装置本体1、收集箱5、电动伸缩杆10和旋转机构18，所述装置本体1的内部设置有上立柱2，且上立柱2的底端设置有下立柱3，并且装置本体1的底端连接底柱4，所述底柱4的内部设置有收集箱5，且收集箱5的内部设置有推板6，并且收集箱5的内部设置有绳梯7，所述推板6的一端设置有盖槽8，且底柱4的顶端设置有下铰接座9，并且下铰接座9的中间位置连接有电动伸缩杆10，所述电动伸缩杆10的顶端连接有上铰接座11，且下立柱3的顶端设置有铰链12，并且铰链12的一侧设置有转动支撑杆13，所述装置本体1的中间位置设置有护栏网14，且护栏网14的底端设置电动升降板15，并且电动升降板15的外侧设置有站板16，所述站板16的一侧设置有钩环17，且护栏网14的顶端设置有旋转机构18，旋转机构18的内部设置有支撑短杆1801，且支撑短杆1801的一侧连接有行走横杆1802，并且行走横杆1802的底端连接有螺纹杆1803，旋转机构18通过支撑短杆1801固定在上立柱2上，螺纹套1804在螺纹杆上1803上上下移动实现，平移滑块21在行走横杆1802上左右滑行；

螺纹杆1803的底端设置有螺纹套1804，螺纹套1804的另一侧设置有转动块1807，且转动块1807的顶端连接有弹簧1808，并且弹簧1808的顶端设置有滑动块1809，弹簧1808对滑动块1809在转动杆1810上的滑行起到限位伸缩的作用；

滑动块1809的内部连接有转动杆1810，且滑动块1809的一侧连接有连接短杆1811，并且连接短杆1811的一端连接有转动齿轮1812，滑动块1809设置在转动杆1810上，且通过连接短杆1811固定在转动齿轮1812上，实现转动齿轮1812旋转时，转动杆1810也进行旋转；

转动齿轮1812的一端连接有电机1813，且电机1813的型号可为Y315M，且行走横杆1802的一端设置有平移滑块21，并且连接线1806的一端设置有焊接头22，当螺纹套1804移动至平移滑块21的底端时，可使平移滑块21在行走横杆1802上向右移动；

螺纹杆1803的底端连接有螺纹顶套1805，并且螺纹套1804的一侧连接有连接线1806，螺纹顶套1805对螺纹套1804起到限位作用；

底柱4的顶端连接有底部支座19，所述底柱4的一端连接有推车把手20，电动伸缩杆10可实现将装置本体1进行上下调整高度，增加装置的灵活性，电动升降板15可调整站板16的高度，方便工作人员对工具进行焊接。

工作原理：当装置本体1需要进行使用时，将装置本体1移动到需要焊接处，通过配合电动伸缩杆10，使电动伸缩杆10带动上铰接座11和与其连接的下立柱3移至竖直状态，且下立柱3与底部支座19呈现合并一线的状态，在利用铰链12的原理使上立柱2和下立柱3呈现竖直的状态，转动支撑杆13实现对上立柱2和下立柱3进行稳固支撑的作用，实现装置本体1完全处于打开的状态，护栏网14可通过电动升降板15进性高度的调整，且绳梯7可通过站板16上设置的钩环17固定在站板16上，且需要进行焊接使用时，开启电机1813进行旋转，带动转动齿轮1812转动，且转动齿轮1812通过轴承与转动杆1810连接，所以带动转动杆1810转动，且转动杆1810通过转动块1807与螺纹套1804连接，所以当转动杆1810进行转动时，滑动块1809可实现在转动杆1810上进行滑动，且带动螺纹套1804在螺纹杆1803上进行上下移动，并带动平移滑块21在行走横杆1802伤进行左右滑行，其中弹簧1808起到伸缩限位的作用，随之使用即可。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。