一种航空零部件机械维修用油污清理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械设备清洁技术领域，具体为一种航空零部件机械维修用油污清理设备。

背景技术

机械设备种类很所，机械设备运行时，某些部件甚至其本身可以进行不同形式的机械运动，机械设备由驱动装置、变速装置、传统装置、工作装置、制动装置、防护装置、润滑系统和冷却系统部分组成，现有的维修用油污清理设备依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的维修用油污清理设备，设备在维修或进行运转过程中，外部和内部会沾染很多油污，而清理人员在对其进行清理时，需要进行手动操作，还需要手动添加清洁机进行辅助清洁，费时费力；

- 现有的维修用油污清理设备，且手动需求力大，人工手动无法彻底的将油污清除，且如清理不干净，会导致零部件上残留清洁剂，影响机械的使用；

3、现有的维修用油污清理设备，需要手动调节高度和清洁位置以及深度，设备不灵活，影响工作的效率且影响设备的使用率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种航空零部件机械维修用油污清理设备，以解决上述背景技术中提出的现有的维修用油污清理设备，设备在维修或进行运转过程中，外部和内部会沾染很多油污，而清理人员在对其进行清理时，需要进行手动操作，还需要手动添加清洁机进行辅助清洁，费时费力等缺点等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种航空零部件机械维修用油污清理设备，包括设备本体、电动转盘、混合筒和固定机构，所述设备本体的内部设置有电动转盘，且电动转盘的中间位置设置有中心轴，并且中心轴的内部连接有第一连接杆，所述第一连接杆的另一端连接有连接轴，且连接轴的内部连接于第二连接杆，并且第二连接杆的另一端连接有移动块，所述电动转盘的一侧连接有连接长杆，且连接长杆的一侧设置有混合筒，并且混合筒的一侧设置有微型水泵，所述微型水泵的一侧设置有清洁筒，且清洁筒的内部设置有喷淋管，并且喷淋管的顶端和底端设置有连接管，所述连接管的一端设置有喷头，且清洁筒内部的一侧设置有第一微型电机，并且第一微型电机的一端连接有弧形板，所述弧形板的外侧设置有清洁毛刷，运用第一连接杆带动第二连接杆进行转动，实现与第二连接杆连接的移动块可在连接长杆上进行滑行，使与移动块连接的清洁装置可来回的进行大范围的清洁。

优选的，所述电动转盘的底端连接有连接支座，且连接支座的中间位置设置有手柄，并且连接支座的底端设置有套箱，利用手柄可将没固定的连接支座进行上下的调节。

优选的，所述混合筒的内部设置有过滤网，且过滤网的底端设置有搅拌杆，并且搅拌杆的底端设置有转动齿轮，所述转动齿轮的一侧设置有齿杆，且转动齿轮的底端连接有移动轴，并且移动轴的内部设置有螺纹长杆，过滤网可将现将水和清洁剂进行简单的过滤，利用第一齿轮和第二齿轮的作用实现带动螺纹长杆进行转动，使螺纹长杆上设置的移动轴进行左右的移动，在配合移动轴上设置的转动齿轮和齿杆实现搅拌杆进行旋转，增加水和清洁机的混合效率。

优选的，所述套箱的一侧设置有固定机构，且固定机构的内部设置有螺纹短杆，并且螺纹短杆的一端设置有限位块，限位块可控制空心筒的活动范围，且对螺纹短杆旋转的长度进行限制作用。

优选的，所述限位块的外侧设置有空心筒，且螺纹短杆的中间位置设置有螺纹孔，并且空心筒的一侧连接有插杆，通过转动螺纹短杆实现将齿杆脱离固定槽的控制，对设备进行高度调节。

优选的，所述螺纹长杆的一端连接有第一齿轮，且第一齿轮的一侧连接有第二齿轮，并且第二齿轮的底端连接有第二微型电机，利用第一齿轮和第二齿轮的作用实现带动螺纹长杆进行转动，使螺纹长杆上设置的移动轴进行左右的移动，在配合移动轴上设置的转动齿轮和齿杆实现搅拌杆进行旋转，增加水和清洁机的混合效率。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种航空零部件机械维修用油污清理设备，通过在电动转盘上，电动转盘转动使中心轴带动与其连接的第一连接杆进行旋转，使连接轴带动第一连接杆进行旋转，且带动与其连接的第二连接杆进行转动，并且第二连接杆的另一端通过移动块与电动转盘连接的连接长杆相连，所以当第二连接杆转动时，实现移动块在连接长杆上左右移动，带动与移动块连接的混合筒和清洁筒左右移动，实现大范围的油污清理；

（2）该种航空零部件机械维修用油污清理设备，通过在混合桶内，将水和清洁剂分别从混合筒顶端设置的进料口处倒至混合筒内，且启动第二微型电机，使第二齿轮带动第一齿轮转动，实现与第一齿轮连接的螺纹杆带动移动轴左右滑动，并且移动轴顶端设置的转动齿轮与齿杆相互配合实现搅拌杆进行旋转，呈现出左右滑动并且旋转的状态，实现将水与清洁剂更好的融合，加强清洁的效果；

（3）该种航空零部件机械维修用油污清理设备，通过在固定机构上，当设备本体需要进行高度调节的时候，利用螺纹孔的作用转动螺纹短杆，利用限位块将空心筒往向外的方向移动，实现与空心筒连接的插杆脱离固定槽的控制，然后借手柄和连接支座底端设置的滑块将连接支座和转盘向上移动，根据设置的若干固定槽确定想要的高度即可，造作简单容易操作。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型混合筒放大结构示意图；

图4为本实用新型固定转盘侧视结构示意图。

图中：1、设备本体；2、电动转盘；3、中心轴；4、第一连接杆；5、连接轴；6、第二连接杆；7、连接长杆；8、混合筒；9、微型水泵；10、清洁筒；11、喷淋管；12、连接管；13、喷头；14、第一微型电机；15、清洁毛刷；16、弧形板；17、连接支座；18、手柄；19、套箱；20、固定机构；2001、螺纹短杆；2002、限位块；2003、空心筒；2004、螺纹孔；2005、插杆；21、过滤网；22、搅拌杆；23、转动齿轮；24、齿杆；25、移动轴；26、螺纹长杆；27、第一齿轮；28、第二齿轮；29、第二微型电机；30、移动块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种航空零部件机械维修用油污清理设备，包括设备本体1、电动转盘2、混合筒8和固定机构20，所述设备本体1的内部设置有电动转盘2，电动转盘2的底端连接有连接支座17，且连接支座17的中间位置设置有手柄18，并且连接支座17的底端设置有套箱19，利用手柄18可将没固定的连接支座17进行上下的调节；

套箱19的一侧设置有固定机构20，且固定机构20的内部设置有螺纹短杆2001，并且螺纹短杆2001的一端设置有限位块2002，限位块2002可控制空心筒2003的活动范围，且对螺纹短杆2001旋转的长度进行限制作用；

限位块2002的外侧设置有空心筒2003，且螺纹短杆2001的中间位置设置有螺纹孔2004，并且空心筒2003的一侧连接有插杆2005，通过转动螺纹短杆2001实现将齿杆24脱离固定槽的控制，对设备进行高度调节；

电动转盘2的中间位置设置有中心轴3，并且中心轴3的内部连接有第一连接杆4，所述第一连接杆4的另一端连接有连接轴5，且连接轴5的内部连接于第二连接杆6，并且第二连接杆6的另一端连接有移动块30，所述电动转盘2的一侧连接有连接长杆7，且连接长杆7的一侧设置有混合筒8，所述混合筒8的内部设置有过滤网21，且过滤网21的底端设置有搅拌杆22，并且搅拌杆22的底端设置有转动齿轮23，所述转动齿轮23的一侧设置有齿杆24，且转动齿轮23的底端连接有移动轴25，并且移动轴25的内部设置有螺纹长杆26，过滤网21可将现将水和清洁剂进行简单的过滤，利用第一齿轮27和第二齿轮28的作用实现带动螺纹长杆26进行转动，使螺纹长杆26上设置的移动轴25进行左右的移动，在配合移动轴25上设置的转动齿轮23和齿杆24实现搅拌杆22进行旋转，增加水和清洁机的混合效率；

螺纹长杆26的一端连接有第一齿轮27，且第一齿轮27的一侧连接有第二齿轮28，并且第二齿轮28的底端连接有第二微型电机29，利用第一齿轮27和第二齿轮28的作用实现带动螺纹长杆26进行转动，使螺纹长杆26上设置的移动轴25进行左右的移动，在配合移动轴25上设置的转动齿轮23和齿杆24实现搅拌杆22进行旋转，增加水和清洁机的混合效率；

混合筒8的一侧设置有微型水泵9，所述微型水泵9的一侧设置有清洁筒10，且清洁筒10的内部设置有喷淋管11，并且喷淋管11的顶端和底端设置有连接管12，所述连接管12的一端设置有喷头13，且清洁筒10内部的一侧设置有第一微型电机14，并且第一微型电机14的一端连接有弧形板16，所述弧形板16的外侧设置有清洁毛刷15，运用第一连接杆4带动第二连接杆6进行转动，实现与第二连接杆6连接的移动块30可在连接长杆7上进行滑行，使与移动块30连接的清洁装置可来回的进行大范围的清洁。

工作原理：当需要使用该设备本体1时，可将设备本体1移至需要清理油污的机械区域，将水和清洁剂倒入混合筒8内，启动第二微型电机29，利用第一齿轮27、第二齿轮28、转动齿轮23和齿杆24的作用实现搅拌杆22进行左右移动并且自身转动，可将水和清洁剂进行更有效的混合，然后利用微型水泵9的作用使将混合后的水和清洁剂从进水管带入清洁筒10内的喷淋管11内，在通过连接管12和喷头13喷洒至弧形板16和清洁毛刷15上，启动第一微型电机14使弧形板16电动清洁毛刷15进行旋转，加强清洁的效率，通过启动电动转盘2使力带动第一连接杆4和第二连接杆6进旋转，第二连接杆6的另一端与混合筒8背面的移动块30连接，且移动块30与连接长杆7处于活动连接的状态，所以当第二连接杆6进行转动时，移动块30带着混合筒8和清洁筒10进行左右的滑动，加强清洁的效率，当设备本体1需要进行高度调节的时候，利用螺纹孔2004的作用转动螺纹短杆2001，利用限位块2002将空心筒2003往向外的方向移动，实现与空心筒2003连接的插杆2005脱离固定槽的控制，然后借手柄18和连接支座17底端设置的滑块将连接支座17和电动转盘2向上移动，根据设置的若干固定槽确定想要的高度，随之使用即可。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。