1. 一种航空零部件机械维修用油污清理设备，包括设备本体（1）、电动转盘（2）、混合筒（8）和固定机构（20），其特征在于：所述设备本体（1）的内部设置有电动转盘（2），且电动转盘（2）的中间位置设置有中心轴（3），并且中心轴（3）的内部连接有第一连接杆（4），所述第一连接杆（4）的另一端连接有连接轴（5），且连接轴（5）的内部连接于第二连接杆（6），并且第二连接杆（6）的另一端连接有移动块（30），所述电动转盘（2）的一侧连接有连接长杆（7），且连接长杆（7）的一侧设置有混合筒（8），并且混合筒（8）的一侧设置有微型水泵（9），所述微型水泵（9）的一侧设置有清洁筒（10），且清洁筒（10）的内部设置有喷淋管（11），并且喷淋管（11）的顶端和底端设置有连接管（12），所述连接管（12）的一端设置有喷头（13），且清洁筒（10）内部的一侧设置有第一微型电机（14），并且第一微型电机（14）的一端连接有弧形板（16），所述弧形板（16）的外侧设置有清洁毛刷（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种航空零部件机械维修用油污清理设备，其特征在于：所述电动转盘（2）的底端连接有连接支座（17），且连接支座（17）的中间位置设置有手柄（18），并且连接支座（17）的底端设置有套箱（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种航空零部件机械维修用油污清理设备，其特征在于：所述混合筒（8）的内部设置有过滤网（21），且过滤网（21）的底端设置有搅拌杆（22），并且搅拌杆（22）的底端设置有转动齿轮（23），所述转动齿轮（23）的一侧设置有齿杆（24），且转动齿轮（23）的底端连接有移动轴（25），并且移动轴（25）的内部设置有螺纹长杆（26）。

4. 根据权利要求2所述的一种航空零部件机械维修用油污清理设备，其特征在于：所述套箱（19）的一侧设置有固定机构（20），且固定机构（20）的内部设置有螺纹短杆（2001），并且螺纹短杆（2001）的一端设置有限位块（2002）。

5. 根据权利要求4所述的一种航空零部件机械维修用油污清理设备，其特征在于：所述限位块（2002）的外侧设置有空心筒（2003），且螺纹短杆（2001）的中间位置设置有螺纹孔（2004），并且空心筒（2003）的一侧连接有插杆（2005）。

6. 根据权利要求3所述的一种航空零部件机械维修用油污清理设备，其特征在于：所述螺纹长杆（26）的一端连接有第一齿轮（27），且第一齿轮（27）的一侧连接有第二齿轮（28），并且第二齿轮（28）的底端连接有第二微型电机（29）。