一种规模化畜禽养殖用风机风扇

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜禽养殖技术领域，具体涉及一种规模化畜禽养殖用风机风扇。

背景技术

规模化畜禽养殖场一般具规模大、集约化程度高，能降低养殖户的单位成本，随着社会的发展，生活水平的提高，人民对畜禽的消费需求也越来越高，因此畜禽规模化养殖越来越受到专业养殖户的选择。为了做好规模化畜禽养殖的控温工作，需要在养殖棚内安装有风机风扇每天通风散热，以防养殖场温度过高造成畜禽大面积病死。但是现有的此类风机风扇大多结构简单，功能单一，具体存在如下问题；

- 现有的风机风扇大多是固定式的，不利于往复运动，通风散热效果不佳，容易存在通风死角；

- 现有的风机风扇的叶片转动时容易产生震动，而且叶片较薄，根部容易折断，使用寿命较短；

- 现有的风机风扇大多不具备外部支撑结构，受到外界挤压碰撞容易损坏，而且也不具备减噪降噪的功能，容易产生噪音。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种规模化畜禽养殖用风机风扇，以解决上述背景技术中提出的散热效果不佳、叶片容易损坏、外部支撑力弱以及容易产生噪音的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种规模化畜禽养殖用风机风扇，包括壳体、风机主体、叶片和防尘网，所述壳体两侧的两端均固定有安装件，且安装件上均匀设置有固定螺栓，所述壳体内部的中央位置处设置有转杆，且壳体的一侧固定有电机，所述电机的输出端与转杆连接，且转杆的两端均套设有活动套，所述活动套的一侧均固定有风机主体，且风机主体的输出端设置有旋转套轴，所述旋转套轴的外侧均匀分布有叶片，所述壳体的一侧设置有防尘网。

优选的，所述转杆上设置有2个相对的螺纹面，所述活动套的内壁均设置有与螺纹面相匹配的内螺纹，转杆转动便于带动活动套相互靠近或分开，进而促使风机主体进行循环往复运动。

优选的，所述壳体内部的两侧均固定有导向杆，所述风机主体的上下两端均固定有导向套，导向套均导向杆套接，对风机主体起到导向的作用，提高平稳性。

优选的，所述叶片靠近旋转套轴的一端均设置有加固部，且加固部为锌钢材质，可以更好的对抗叶片旋转时产生的离心力，提高叶片的平衡性。

优选的，所述旋转套轴的内部均匀设置有复位弹簧，且复位弹簧呈同心圆结构分布，减少叶片转动时产生的震动。

优选的，所述防尘网外部的中央位置处横向设置有外部加强筋，且外部加强筋上均匀竖向分布有加固杆，所述加固杆上均匀分布有预留孔，且预留孔的内部均匀填充有珍珠棉，提高外部支撑力的同时减少噪音。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该规模化畜禽养殖用风机风扇通过安装有壳体、转杆、电机、活动套、风机主体、导向套以及导向杆，使得电机带动转杆转动，转杆上设置有两个相对的螺纹面，活动套的内壁均设置有与螺纹面相匹配的内螺纹，使得转杆转动时活动套可以相互靠近或分开，进而带动风机主体进行往复循环运动，提高通风散热的范围，提高散热的效果。

- 该规模化畜禽养殖用风机风扇通过在风机主体的中央位置处设置有旋转套轴，旋转套轴内呈同心圆结构分布有复位弹簧，使得叶片在转动时若产生震动力，震动力促使复位弹簧发生形变，通过形变的恢复吸收震动力，起到减震缓冲的作用，对叶片起到一定的保护作用，此外，叶片的根部设置有加固部，加固部可以更好的对抗叶片旋转时产生的离心力，提高叶片的平衡性，同时叶片的根部不容易断裂损坏，延长了使用寿命。

- 该规模化畜禽养殖用风机风扇通过安装有防尘网、外部加强筋、加固杆、预留孔以及珍珠棉，防尘网外侧的中央位置处设置有外部加强筋，外部加强筋上均匀竖向分布有加固杆，便于提高防尘网外侧的结构强度，起到外部支撑作用，此外，加固杆上均匀设置有预留孔，预留孔内均匀填充有珍珠棉，珍珠棉具有多纤维结构，气流中的声波在通过时经过无数纤维的反射，相互叠加、碰撞，使声波能量转化为热能，进而使声波强度减弱，对气流进入时产生的噪音进行削减，减少噪音对禽畜的影响。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的风机主体结构示意图；

图3为本实用新型的外观结构示意图；

图4为本实用新型的图3中A处放大结构示意图。

图中：1、安装件；2、导向套；3、导向杆；4、转杆；5、壳体；6、风机主体；7、电机；8、固定螺栓；9、活动套；10、叶片；11、复位弹簧；12、旋转套轴；13、加固部；14、防尘网；15、外部加强筋；16、加固杆；17、预留孔；18、珍珠棉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种规模化畜禽养殖用风机风扇，包括壳体5、风机主体6、叶片10和防尘网14，壳体5两侧的两端均固定有安装件1，且安装件1上均匀设置有固定螺栓8，壳体5内部的中央位置处设置有转杆4，且壳体5的一侧固定有电机7，电机7的输出端与转杆4连接，且转杆4的两端均套设有活动套9，活动套9的一侧均固定有风机主体6，转杆4上设置有2个相对的螺纹面，活动套9的内壁均设置有与螺纹面相匹配的内螺纹；

电机7带动转杆4转动，使得活动套9可以相互靠近或分开，进而带动风机主体6进行往复循环运动，提高通风散热的范围，提高散热的效果；

壳体5内部的两侧均固定有导向杆3，风机主体6的上下两端均固定有导向套2，导向套2均导向杆3套接，在风机主体6往复运动时起到导向的作用，提高平稳性；

且风机主体6的输出端设置有旋转套轴12，旋转套轴12的外侧均匀分布有叶片10，旋转套轴12的内部均匀设置有复位弹簧11，且复位弹簧11呈同心圆结构分布；

风机主体6的叶片10在转动时若产生震动力，震动力促使复位弹簧11发生形变，通过形变的恢复吸收震动力，起到减震缓冲的作用，对叶片10起到一定的保护作用；

叶片10靠近旋转套轴12的一端均设置有加固部13，且加固部13为锌钢材质，加固部13可以更好的对抗叶片10旋转时产生的离心力，提高叶片10的平衡性；

壳体5的一侧设置有防尘网14，防尘网14外部的中央位置处横向设置有外部加强筋15，且外部加强筋15上均匀竖向分布有加固杆16，加固杆16上均匀分布有预留孔17，且预留孔17的内部均匀填充有珍珠棉18；

便于提高防尘网14外侧的结构强度，起到外部支撑作用，此外，珍珠棉18具有多纤维结构，使声波强度减弱，对气流进入时产生的噪音进行削减，减少噪音对禽畜的影响。

工作原理：使用时，电机7带动转杆4转动，转杆4上设置有两个相对的螺纹面，活动套9的内壁均设置有与螺纹面相匹配的内螺纹，使得转杆4转动时活动套9可以相互靠近或分开，进而带动风机主体6进行往复循环运动，提高通风散热的范围，提高散热的效果，风机主体6的叶片10在转动时若产生震动力，震动力促使复位弹簧11发生形变，通过形变的恢复吸收震动力，起到减震缓冲的作用，对叶片10起到一定的保护作用，此外，叶片10的根部设置有加固部13，加固部13可以更好的对抗叶片10旋转时产生的离心力，提高叶片10的平衡性，同时叶片10的根部不容易断裂损坏，延长了使用寿命，防尘网14的外侧设置有外部加强筋15和加固杆16，便于提高防尘网14外侧的结构强度，起到外部支撑作用，此外，加固杆16上均匀设置有预留孔17，预留孔17内均匀填充有珍珠棉18，珍珠棉18具有多纤维结构，气流中的声波在通过时经过无数纤维的反射，相互叠加、碰撞，使声波能量转化为热能，进而使声波强度减弱，对气流进入时产生的噪音进行削减，减少噪音对禽畜的影响。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。