本实用新型公开了一种规模化畜禽养殖用风机风扇，包括壳体、风机主体、叶片和防尘网，所述壳体两侧的两端均固定有安装件，且安装件上均匀设置有固定螺栓，所述壳体内部的中央位置处设置有转杆，且壳体的一侧固定有电机，所述电机的输出端与转杆连接，且转杆的两端均套设有活动套，所述活动套的一侧均固定有风机主体，且风机主体的输出端设置有旋转套轴，所述旋转套轴的外侧均匀分布有叶片，所述壳体的一侧设置有防尘网。本实用新型通过安装有壳体、转杆、电机、活动套、风机主体、导向套以及导向杆，使得电机带动转杆转动，进而带动风机主体进行往复循环运动，提高通风散热的范围，提高散热的效果。