1. 一种规模化畜禽养殖用风机风扇，包括壳体（5）、风机主体（6）、叶片（10）和防尘网（14），其特征在于：所述壳体（5）两侧的两端均固定有安装件（1），且安装件（1）上均匀设置有固定螺栓（8），所述壳体（5）内部的中央位置处设置有转杆（4），且壳体（5）的一侧固定有电机（7），所述电机（7）的输出端与转杆（4）连接，且转杆（4）的两端均套设有活动套（9），所述活动套（9）的一侧均固定有风机主体（6），且风机主体（6）的输出端设置有旋转套轴（12），所述旋转套轴（12）的外侧均匀分布有叶片（10），所述壳体（5）的一侧设置有防尘网（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种规模化畜禽养殖用风机风扇，其特征在于：所述转杆（4）上设置有2个相对的螺纹面，所述活动套（9）的内壁均设置有与螺纹面相匹配的内螺纹。

3. 根据权利要求1所述的一种规模化畜禽养殖用风机风扇，其特征在于：所述壳体（5）内部的两侧均固定有导向杆（3），所述风机主体（6）的上下两端均固定有导向套（2），导向套（2）均导向杆（3）套接。

4. 根据权利要求1所述的一种规模化畜禽养殖用风机风扇，其特征在于：所述叶片（10）靠近旋转套轴（12）的一端均设置有加固部（13），且加固部（13）为锌钢材质。

5. 根据权利要求1所述的一种规模化畜禽养殖用风机风扇，其特征在于：所述旋转套轴（12）的内部均匀设置有复位弹簧（11），且复位弹簧（11）呈同心圆结构分布。

6. 根据权利要求1所述的一种规模化畜禽养殖用风机风扇，其特征在于：所述防尘网（14）外部的中央位置处横向设置有外部加强筋（15），且外部加强筋（15）上均匀竖向分布有加固杆（16），所述加固杆（16）上均匀分布有预留孔（17），且预留孔（17）的内部均匀填充有珍珠棉（18）。