动物手术台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家禽医用辅助器械技术领域，具体为一种动物手术台。

背景技术

在家禽的饲养过程中，常出现一些生病的家禽动物，这些家禽需要及时进行治疗，这时便需要使用到动物手术台，以供工作人员操作使用。但目前市场上的此类动物手术台在满足基本功能的使用需求外，但是依然存在一定的不足之处，有待改进。

- 现有的此类动物手术台大多是一个固定大平板设计，难以调节角度，当需要对动物进行不同部位进行手术时，往往需要手术人员进行较大的移动，为工作人员的使用带来了不便；

- 在动物手术过程中，手术台上会产生一些废液，如药水、血液等，这些废液积聚在手术台上会严重影响手术环境，更有甚者会对动物产生二次感染，但是工作人员在进行手术过程中无法同时进行清理，在一定程度上增加了工作人员的作业强度；

- 现有的此类动物手术台在进行手术的过程中，工作人员的操作工具繁多，随意置放容易污染用具。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供动物手术台，以解决上述背景技术中提出动物手术台角度难以调节、废液难以自行清理，以及手术工具不便放置的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：动物手术台，包括手术台底座、第一支架、第一直角连杆、主连接臂和支撑板，所述手术台底座顶端的一侧固定有第一支架，且第一支架内部的一侧铰接有第一直角连杆，第一直角连杆底端的一侧铰接有主气缸，并且第一直角连杆顶端的一侧铰接有副连接臂，副连接臂顶端的一侧安装有支撑板，所述手术台底座一侧的内壁上铰接有副气缸，副气缸的底端与第一直角连杆的底端相互铰接，所述手术台底座顶端的一侧固定有第二支架，且第二支架内部的一侧铰接有第二直角连杆，第二直角连杆顶端的一侧铰接有主连接臂，主连接臂的顶端与支撑板的底端相互铰接，所述支撑板顶端的一侧固定有承载架，且承载架顶端的一侧固定有手术台主体，所述支撑板顶端的一侧设置有清理机构，所述手术台底座顶端的一侧安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端分别与主气缸和副气缸的输入端电性连接，通过控制面板协调手术台内部的电器设备进行工作。

优选的，所述清理机构的内部依次设置有驱动电机、转轴、螺纹轴、毛刷和滑动板，所述承载架一侧的外壁上安装有驱动电机，且驱动电机的输出端通过联轴器安装有转轴。

优选的，所述转轴的一端安装有螺纹轴，螺纹轴的一端与承载架的内壁相互铰接，且螺纹轴一侧的承载架内壁上安装有限位轴。

优选的，所述螺纹轴表面的一侧螺纹处安装有滑动板，且滑动板底端的一侧安装有毛刷。

优选的，所述支撑板底端的两侧皆固定有限位框，且限位框内部的一侧滑动安装有连接块，并且连接块的两侧外壁上皆安装有滑轮，滑块可对连接块的滑动起到辅助限位的作用。

优选的，所述连接块底端的一侧固定有安装架，且安装架一侧的外壁上安装有工具箱，通过工具箱的设置，为工作人员提供一个临时的工具放置区域。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该动物手术台不仅增强手术台的使用便捷性，省去人工清理废液的工作，降低工作人员的作业强度，还降低工具污染的风险，有效维护手术室的工作环境；

- 通过设置有第一直角连杆和主气缸，将家禽置于手术台主体的顶端，随后在需要进行手术角度和高度进行调节时，可通过控制面板控制副气缸进行工作，副气缸伸长时将会带动第一直角连杆和主气缸一同移动，此时副连接臂、支撑板、手术台主体将升起一定角度，当控制面板控制主气缸进行工作时，主气缸收缩时，主气缸的一端将拉动第二直角连杆、主连接臂摆动一定角度，即主连接臂带动支撑板翻转一定角度，从而实现手术台高度和角度调节的功能，增强手术台的使用便捷性；

- 通过设置有滑动板和螺纹轴，产生的废液将通过手术台主体的底部落至支撑板的顶端，此时通过控制面板控制驱动电机进行工作，使其带动转轴和螺纹轴进行旋转，则滑动板可在螺纹轴的螺纹面上进行移动，即滑动板带动毛刷在支撑板的顶端进行来回清扫，从而在工作人员手术的过程中，主动对支撑板进行清扫，即省去人工清理的工作，降低工作人员的作业强度；

- 通过设置有滑轮和连接块，手动拉动工具箱，使工具箱带动连接块一同移动，即连接块带动滑轮滑动，此时连接块和限位框发生相对滑动，直至将工具箱拉出支撑板的底端，从而利用工具箱为工作人员提供一个临时的工具放置平台，避免手术工具随意放置，降低工具污染的风险，有效维护手术室的工作环境。

附图说明

图1为本实用新型的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的清理机构放大结构示意图；

图4为本实用新型的滑动板俯视结构示意图；

图中：1、手术台底座；2、第一支架；3、第一直角连杆；4、主气缸；5、第二支架；6、第二直角连杆；7、控制面板；8、主连接臂；9、清理机构；901、驱动电机；902、转轴；903、螺纹轴；904、毛刷；905、滑动板；10、支撑板；11、手术台主体；12、副连接臂；13、承载架；14、副气缸；15、限位框；16、连接块；17、滑轮；18、安装架；19、工具箱；20、限位轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：动物手术台，包括手术台底座1、第一支架2、第一直角连杆3、主连接臂8和支撑板10，手术台底座1顶端的一侧固定有第一支架2，且第一支架2内部的一侧铰接有第一直角连杆3，第一直角连杆3底端的一侧铰接有主气缸4，该主气缸4的型号可为SC50X20，并且第一直角连杆3顶端的一侧铰接有副连接臂12，副连接臂12顶端的一侧安装有支撑板10，手术台底座1一侧的内壁上铰接有副气缸14，该副气缸14的型号可为SC50X10，副气缸14的底端与第一直角连杆3的底端相互铰接，手术台底座1顶端的一侧固定有第二支架5，且第二支架5内部的一侧铰接有第二直角连杆6，第二直角连杆6顶端的一侧铰接有主连接臂8，主连接臂8的顶端与支撑板10的底端相互铰接；

支撑板10底端的两侧皆固定有限位框15，且限位框15内部的一侧滑动安装有连接块16，并且连接块16的两侧外壁上皆安装有滑轮17，连接块16底端的一侧固定有安装架18，且安装架18一侧的外壁上安装有工具箱19；

通过手动拉动工具箱19，使工具箱19带动连接块16一同移动，即连接块16带动滑轮17滑动，此时连接块16和限位框15发生相对滑动，直至将工具箱19拉出支撑板10的底端，从而利用工具箱19为工作人员提供一个临时的工具放置平台，避免手术工具随意放置，降低工具污染的风险；

支撑板10顶端的一侧固定有承载架13，且承载架13顶端的一侧固定有手术台主体11；

将家禽置于手术台主体11的顶端，随后在需要进行手术角度和高度进行调节时，可通过控制面板7控制副气缸14进行工作，副气缸14伸长时将会带动第一直角连杆3和主气缸4一同移动，此时副连接臂12、支撑板10、手术台主体11将升起一定角度，当控制面板7控制主气缸4进行工作时，主气缸4收缩时，主气缸4的一端将拉动第二直角连杆6、主连接臂8摆动一定角度，即主连接臂8带动支撑板10翻转一定角度，从而实现手术台高度和角度调节的功能；

支撑板10顶端的一侧设置有清理机构9；

清理机构9的内部依次设置有驱动电机901、转轴902、螺纹轴903、毛刷904和滑动板905，承载架13一侧的外壁上安装有驱动电机901，该驱动电机901的型号可为Y90S-2，且驱动电机901的输出端通过联轴器安装有转轴902，转轴902的一端安装有螺纹轴903，螺纹轴903的一端与承载架13的内壁相互铰接，且螺纹轴903一侧的承载架13内壁上安装有限位轴20；

螺纹轴903表面的一侧螺纹处安装有滑动板905，且滑动板905底端的一侧安装有毛刷904；

产生的废液将通过手术台主体11的底部落至支撑板10的顶端，此时通过控制面板7控制驱动电机901进行工作，使其带动转轴902和螺纹轴903进行旋转，则滑动板905可在螺纹轴903的螺纹面上进行移动，即滑动板905带动毛刷904在支撑板10的顶端进行来回清扫，从而在工作人员手术的过程中，主动对支撑板10进行清扫，即省去人工清理的工作；

手术台底座1顶端的一侧安装有控制面板7，该控制面板7的型号可为MAM-330，控制面板7内部单片机的输出端分别与主气缸4和副气缸14的输入端电性连接。

工作原理：使用时，首先将家禽置于手术台主体11的顶端，随后在需要进行手术角度和高度进行调节时，可通过控制面板7控制副气缸14进行工作，副气缸14伸长时将会带动第一直角连杆3和主气缸4一同移动，此时副连接臂12、支撑板10、手术台主体11将升起一定角度，当控制面板7控制主气缸4进行工作时，主气缸4收缩时，主气缸4的一端将拉动第二直角连杆6、主连接臂8摆动一定角度，即主连接臂8带动支撑板10翻转一定角度，从而实现手术台高度和角度调节的功能，增强手术台的使用便捷性，在手术过程中，产生的废液将通过手术台主体11的底部落至支撑板10的顶端，此时通过控制面板7控制驱动电机901进行工作，使其带动转轴902和螺纹轴903进行旋转，则滑动板905可在螺纹轴903的螺纹面上进行移动，即滑动板905带动毛刷904在支撑板10的顶端进行来回清扫，从而在工作人员手术的过程中，主动对支撑板10进行清扫，即省去人工清理的工作，降低工作人员的作业强度，可通过手动拉动工具箱19，使工具箱19带动连接块16一同移动，即连接块16带动滑轮17滑动，此时连接块16和限位框15发生相对滑动，直至将工具箱19拉出支撑板10的底端，从而利用工具箱19为工作人员提供一个临时的工具放置平台，避免手术工具随意放置，降低工具污染的风险，有效维护手术室的工作环境。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。