1. 动物手术台，包括手术台底座（1）、第一支架（2）、第一直角连杆（3）、主连接臂（8）和支撑板（10），其特征在于：所述手术台底座（1）顶端的一侧固定有第一支架（2），所述第一支架（2）内部的一侧铰接有第一直角连杆（3），所述第一直角连杆（3）底端的一侧铰接有主气缸（4），并且第一直角连杆（3）顶端的一侧铰接有副连接臂（12），所述副连接臂（12）顶端的一侧安装有所述支撑板（10），所述手术台底座（1）一侧的内壁上铰接所述副气缸（14），所述副气缸（14）的底端与第一直角连杆（3）的底端相互铰接，所述手术台底座（1）顶端的一侧固定有第二支架（5），且第二支架（5）内部的一侧铰接有第二直角连杆（6），第二直角连杆（6）顶端的一侧铰接有主连接臂（8），主连接臂（8）的顶端与支撑板（10）的底端相互铰接，所述支撑板（10）顶端的一侧固定有承载架（13），且承载架（13）顶端的一侧固定有手术台主体（11），所述支撑板（10）顶端的一侧设置有清理机构（9），所述手术台底座（1）顶端的一侧安装有控制面板（7），控制面板（7）内部单片机的输出端分别与主气缸（4）和副气缸（14）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的动物手术台，其特征在于：所述清理机构（9）的内部依次设置有驱动电机（901）、转轴（902）、螺纹轴（903）、毛刷（904）和滑动板（905），所述承载架（13）一侧的外壁上安装有驱动电机（901），且驱动电机（901）的输出端通过联轴器安装有转轴（902）。

3. 根据权利要求2所述的动物手术台，其特征在于：所述转轴（902）的一端安装有螺纹轴（903），螺纹轴（903）的一端与承载架（13）的内壁相互铰接，且螺纹轴（903）一侧的承载架（13）内壁上安装有限位轴（20）。

4. 根据权利要求3所述的动物手术台，其特征在于：所述螺纹轴（903）表面的一侧螺纹处安装有滑动板（905），且滑动板（905）底端的一侧安装有毛刷（904）。

5. 根据权利要求1所述的动物手术台，其特征在于：所述支撑板（10）底端的两侧皆固定有限位框（15），且限位框（15）内部的一侧滑动安装有连接块（16），并且连接块（16）的两侧外壁上皆安装有滑轮（17）。

6. 根据权利要求5所述的动物手术台，其特征在于：所述连接块（16）底端的一侧固定有安装架（18），且安装架（18）一侧的外壁上安装有工具箱（19）。