一种畜禽饲养喂食机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖喂食技术领域，具体为一种畜禽饲养喂食机。

背景技术

在禽畜养殖工作中，工作人员需要对禽畜进行科学的饲养管理，在饲养管理上应持科学的态度，原则上不同的畜禽品种使按照不同的饲养标准和所需要的适宜环境条件饲养，根据不同的品种畜禽的营养需要，配制优质的饲料，以前通常需要人工对禽畜喂食，现有的畜禽饲养喂食机依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的畜禽饲养喂食机，将大量的原料投入喂食装备内，以备喂食，但是大量食料的投入很容易产生堆积，出现食料结块，分部不均匀，影响畜禽的进食的效率；

- 现有的畜禽饲养喂食机，在食料在设备内运输的过程中，容易出现食料粘附在设备中难以排除，导致成本的增加，并且粘附在设备中，会产生细菌，影响禽畜的进食品质；

3、现有的畜禽饲养喂食机，设备的体积会导致难以进行移动的问题出现，不具备灵活性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种畜禽饲养喂食机，以解决上述背景技术中提出的现有的畜禽饲养喂食机，将大量的原料投入喂食装备内，以备喂食，但是大量食料的投入很容易产生分类堆积，出现食料结块，分部不均匀，影响畜禽的进食的效率等缺点等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜禽饲养喂食机，包括喂食装置、侧门、震动机构和滚轮，所述喂食装置的顶端设置有搅拌箱，且搅拌箱的顶端设置有第一电机，并且搅拌箱的内部设置有搅拌轴，所述搅拌箱的一侧设置有侧门，且搅拌箱的底端设置有软管，并且软管的底端设置有输送箱，所述输送箱的内部设置有输送轴，且输送箱的一端设置有第二电机，并且输送箱另一端的底端设置有出料口，所述出料口的一侧设置有震动机构，且输送箱的底端设置有伸缩座，并且伸缩座的一侧设置有铰接杆，所述伸缩座的底端安装有收纳箱，且收纳箱的一侧设置有喂食槽，并且喂食槽的底端设置有底板，所述底板的底端设置有滚轮，利用搅拌箱内的搅拌轴可将食料完全打碎，这样提高畜禽进食的效率，软管防止在输送箱进行倾斜时出现食料漏出的问题，铰接杆的两端都设置了铰接座，可对铰接杆的折叠起到辅助的作用。

优选的，所述侧门的一侧连接滑槽，且滑槽的中间位置设置有滑块，并且侧门的一侧设置有凹槽，凹槽的位置与滑块相对应，利用滑槽可使滑块进行移动，实现凹槽对滑块的控制。

优选的，所述震动机构的内部设置有固定筒，且固定筒的内部设置有液压杆，并且液压杆的一端连接有齿杆，利用液压杆的作用可实现与连接的齿杆来回移动，且齿杆顶端设置的滑动方块可对齿杆的移动起到限位和辅助的作用。

优选的，所述齿杆的底端设置有齿轮，且齿轮的一侧连接有震动锤，齿杆的底端设置有齿轮，且通过齿杆与齿轮齿合，则可以实现齿轮随着齿杆一起移动，实现震动锤对出料口进行锤击。

优选的，所述底板的底端设置有滑动块，且滑动块的底端连接有连接块，通过滑动块，可实现带动连接块左右平移。

优选的，所述连接块的一侧设置有固定块，且滚轮的一侧设置有固定槽，连接块的右侧设置有个固定块，且固定块与滚轮上上设置的固定槽相对应，可通过滑动块实现对滚轮进行固定。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种畜禽饲养喂食机，通过在搅拌箱的设置上，当需要对搅拌箱内部进行清理时，可通过打开侧门，利用侧门两侧设置的滑槽和滑块的设置，将滑块通过滑槽将滑块移动至贴进侧门的侧边，使得滑块一侧设置的凸块卡在凹槽的内部，实现将其固定，且侧门的底端设置有铰接轴，在滑块没有将侧门固定时，可通过手柄将侧门打开，实现搅拌箱内部进行清理；

（2）该种畜禽饲养喂食机，通过在输送箱上，当食料在搅拌箱内搅拌过后通过软管流入输送箱内时，启动第二电机，第二电机带动输送轴进行旋转，对输送箱内部的食料进性输送，当食料处于输送箱右端时，利用伸缩座和铰接杆的作用，使输送箱呈现倾斜的状态，使食料更快速的从出料口排至喂食槽内，当出现食料堆积在出料口处，造成堵塞时，通过液压杆使齿杆左右移动，且齿杆与齿轮齿合，实现齿轮进行旋转移动，实现振动锤来回摇摆，对出料口进行锤击；

（3）该种畜禽饲养喂食机，通过在滚轮的设置，当喂食装置需要进行移动时，利用滑动块的作用带动与滑动块连接的连接块进行移动，且将连接块一侧的设置的固定块对准滚轮上设置的固定槽，实现将其卡入进行固定，之后利用喂食装置左侧的手推杆对喂食装置进行移动。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型侧门侧视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型滚轮侧视结构示意图。

图中：1、喂食装置；2、搅拌箱；3、第一电机；4、搅拌轴；5、侧门；6、软管；7、输送箱；8、输送轴；9、第二电机；10、出料口；11、震动机构；1101、固定筒；1102、液压杆；1103、齿杆；1104、齿轮；1105、震动锤；12、伸缩座；13、铰接杆；14、收纳箱；15、喂食槽；16、底板；17、滚轮；18、滑槽；19、滑块；20、凹槽；21、滑动块；22、连接块；23、固定块；24、固定槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种畜禽饲养喂食机，包括喂食装置1、侧门5、震动机构11和滚轮17，所述喂食装置1的顶端设置有搅拌箱2，且搅拌箱2的顶端设置有第一电机3，且第一点电机3的型号可为Y90S-2，并且搅拌箱2的内部设置有搅拌轴4，所述搅拌箱2的一侧设置有侧门5，侧门5的一侧连接滑槽18，且滑槽18的中间位置设置有滑块19，并且侧门5的一侧设置有凹槽20，凹槽20的位置与滑块19相对应，利用滑槽18可使滑块19进行移动，实现凹槽20对滑块19的控制；

搅拌箱2的底端设置有软管6，并且软管6的底端设置有输送箱7，所述输送箱7的内部设置有输送轴8，且输送箱7的一端设置有第二电机9，且第二电机9的型号可为Y315M，并且输送箱7另一端的底端设置有出料口10，所述出料口10的一侧设置有震动机构11，震动机构11的内部设置有固定筒1101，且固定筒1101的内部设置有液压杆1102，并且液压杆1102的一端连接有齿杆1103，利用液压杆1102的作用可实现与连接的齿杆1103来回移动，且齿杆1103顶端设置的滑动方块可对齿杆1103的移动起到限位和辅助的作用；

齿杆1103的底端设置有齿轮1104，且齿轮1104的一侧连接有震动锤1105，齿杆1103的底端设置有齿轮1104，且通过齿杆1103与齿轮1104齿合，则可以实现齿轮1104随着齿杆1103一起移动，实现震动锤1105对出料口10进行锤击；

输送箱7的底端设置有伸缩座12，并且伸缩座12的一侧设置有铰接杆13，所述伸缩座12的底端安装有收纳箱14，且收纳箱14的一侧设置有喂食槽15，并且喂食槽15的底端设置有底板16，所述底板16的底端设置有滚轮17，利用搅拌箱2内的搅拌轴4可将食料完全打碎，这样提高畜禽进食的效率，软管6防止在输送箱7进行倾斜时出现食料漏出的问题，铰接杆13的两端都设置了铰接座，可对铰接杆13的折叠起到辅助的作用；

底板16的底端设置有滑动块21，且滑动块21的底端连接有连接块22，通过滑动块21，可实现带动连接块22左右平移；

连接块22的一侧设置有固定块23，且滚轮17的一侧设置有固定槽24，连接块22的右侧设置若干固定块23，且固定块23与滚轮上17上设置的固定槽24相对应，可通过滑动块21实现对滚轮17进行固定。

工作原理：使用时，将食料从入料口处投进搅拌箱2内，启第一电机3，利用搅拌轴4将混合的食料进行搅拌打碎，搅拌就的食料通过软管6进入输送箱7内，启动第二电机9，利用输送轴8的作用使输送的速度加快，食料通过出料口10，排进喂食槽15内，实现畜禽的进食，当需要对搅拌箱2内部进行清理时，可通过打开侧门5，利用侧门5两侧设置的滑槽18和滑块19的设置，将滑块19通过滑槽18将滑块19移动至贴进侧门5的侧边，使得滑块19一侧设置的凸块卡在凹槽20的内部，实现将其固定，且侧门5的底端设置有铰接轴，在滑块19没有将侧门5固定时，可通过手柄将侧门5打开，实现搅拌箱2内部进行清理，当出现食料堆积在出料口10处，造成堵塞时，通过液压杆1102使齿杆1103左右移动，且齿杆1103与齿轮1104齿合，实现齿轮1104进行旋转移动，实现震动锤1105来回摇摆，对出料口10进行锤击，当喂食装置1需要进行移动时，利用滑动块21的作用带动与滑动块21连接的连接块22进行移动，且将连接块22一侧的设置的固定块23对准滚轮17上设置的固定槽24，实现将其卡入进行固定，之后利用喂食装置1左侧的手推杆对喂食装置1进行移动即可。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。