1. 一种畜禽饲养喂食机，包括喂食装置（1）、侧门（5）、震动机构（11）和滚轮（17），其特征在于：所述喂食装置（1）的顶端设置有搅拌箱（2），且搅拌箱（2）的顶端设置有第一电机（3），并且搅拌箱（2）的内部设置有搅拌轴（4），所述搅拌箱（4）的一侧设置有侧门（5），且搅拌箱（2）的底端设置有软管（6），并且软管（6）的底端设置有输送箱（7），所述输送箱（7）的内部设置有输送轴（8），且输送箱（7）的一端设置有第二电机（9），并且输送箱（7）另一端的底端设置有出料口（10），所述出料孔（10）的一侧设置有震动机构（11），且输送箱（7）的底端设置有伸缩座（12），并且伸缩座（12）的一侧设置有铰接杆（13），所述伸缩座（12）的底端安装有收纳箱（14），且收纳箱（14）的一侧设置有喂食槽（15），并且喂食槽（15）的底端设置有底板（16），所述底板（16）的底端设置有滚轮（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种畜禽饲养喂食机，其特征在于：所述侧门（5）的一侧连接滑槽（18），且滑槽（18）的中间位置设置有滑块（19），并且侧门（5）的一侧设置有凹槽（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种畜禽饲养喂食机，其特征在于：所述震动机构（11）的内部设置有固定筒（1101），所述固定筒（1101）的内部设置有液压杆（1102），并且液压杆（1102）的一端连接有齿杆（1103）。

4. 根据权利要求3所述的一种畜禽饲养喂食机，其特征在于：所述齿杆（1103）的底端设置有齿轮（1104），所述齿轮（1104）的一侧连接有震动锤（1105）。

5. 根据权利要求1所述的一种畜禽饲养喂食机，其特征在于：所述底板（16）的底端设置有滑动块（21），且滑动块（21）的底端连接有连接块（22）。

6. 根据权利要求5所述的一种畜禽饲养喂食机，其特征在于：所述连接块（22）的一侧设置有固定块（23），所述滚轮（17）的一侧设置有固定槽（24）。