一种多层层叠式肉鸡饲养设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饲养设备技术领域，具体为一种多层层叠式肉鸡饲养设备。

背景技术

随着人们生活水平的不断提高，人们对肉类的需求也不断的提高，加之生活条件的提高以及农业生产机械化的发展，家庭养殖逐渐不能满足人们的需求，为了满足市场需求，规模化、专门化的养殖场应运而生，现有的肉鸡饲养设备依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的肉鸡饲养设备，在市场上的肉鸡养殖设备在同一笼架中每一层就设置一个笼网，容易造成笼网的底端或者一侧出现排粪的现象，且设置的输送带没有挡板，会造成受到粪便的压力导致偏移；

- 现有的肉鸡饲养设备，笼网内的卫生需要工作人员进行手动清洁，耗时耗力，且效率低；

3、现有的肉鸡饲养设备，饲料盆中的物料也是需要人工手动进行清洁，且长时间会有饲料粘附在盆中的边缘，难以清理。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多层层叠式肉鸡饲养设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多层层叠式肉鸡饲养设备，包括设备本体、清洁圆刷、清洁设备和冲洗喷头，所述设备本体的内部设置有鸡笼，且鸡笼的顶端设置有螺纹杆，并且螺纹杆的一端设置有第一电机，所述螺纹杆的内部设置有第一移动块，且第一移动块的底端设置有饲料处清洁刷，并且鸡笼的底端设置有饲料盆，所述饲料盆顶端的一侧设置有饮水设备，且设备本体的外侧设置有通水管，并且通水管的顶端设置有顶轮脚，所述通水管的底端设置有底轮脚，且饲料盆的底端设置有输送带，并且输送带的两端设置有输送辊，所述输送辊的一侧安装有安装板，且安装板的一侧连接有清洗仓，并且清洗仓的一侧设置有清洁圆刷，饲料处清洁刷通过启动第一电机，实现进行位移清洁，饮水设备设置在鸡笼的左侧，通过外界的控制进行输入水，通水管设置在设备本体的两侧和顶端，通过顶轮脚和两个底轮脚进行支撑，可对鸡笼的两侧以及顶端共同进行冲洗，提高清洗的效率。

优选的，所述鸡笼的一侧设置有支撑架，且清洗仓的一侧设置有第二电机，清洗仓设置在清洁圆刷和第二电机的中间位置，通过启动第二电机使清洁圆刷进行旋转，且通过清洗仓使清洁圆刷浸湿。

优选的，所述饲料盆的底端设置有丝杆，且丝杆的一端设置有清洁设备，丝杆设置在饲料盆底端的内部，且丝杆的外侧设置有第二移动块，通过丝杆左端的旋转电机实现丝杆转动使第二移动块及位移。

优选的，所述通水管的一侧设置有冲洗喷头，且鸡笼的底端设置有蛋托，冲洗喷头设置为直角造型，顶端和侧端分别设置有若干喷嘴，对准鸡笼的底端和侧面。

优选的，所述丝杆的外侧设置有第二移动块，且第二移动块的一侧连接有连接杆，并且连接杆的顶端设置有第三电机，旋转刷头可通过第二移动块在丝杆上进行移动，并且可通过第三电机和转轴进行旋转。

优选的，所述第三电机的底端设置有转轴，且转轴的底端连接有旋转刷头，旋转刷头可通过第二移动块在丝杆上进行移动，并且可通过第三电机和转轴进行旋转。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种多层层叠式肉鸡饲养设备，通过在通水管，当鸡笼内需要进行冲洗清洁时，可通过外接通设备使通水管内接通水源，利用冲洗喷头喷水对鸡笼进行冲洗，且冲洗喷头为直角形，分别对准鸡笼的顶端和侧面，保证鸡笼的内部都能够内清洁到，且可通过通水管顶端设置的顶轮脚和底端设置的底轮脚可在设备本体顶端和底端设置的滑槽上进行平行移动，实现大范围的对鸡笼进行冲洗；

（2）该种多层层叠式肉鸡饲养设备，通过在对饲料盆进行清洗时，启动第一电机，使第一电机带动螺纹杆进行转动，且螺纹杆的转动实现第一移动块进行平移，实现与第一移动块连接的饲料处清洁刷在第一层的饲料盆处进行来回平移清洁，则下面的饲料盆通过清洁设备进行清洁，启动饲料盆底端左侧内部设置的驱动电机，驱动电机带动丝杆转动，则带动第二移动块进行移动，且与第二移动块连接的连接杆底端设置有第三电机，第三电机可实现底端的旋转刷头进行旋转，所以当清洁设备可实现在饲料盆中进行移动清洁时，也可以实现进行旋转清洁，全自动化增加了清洁的效率；

（3）该种多层层叠式肉鸡饲养设备，通过在清洁圆刷上，鸡产生的粪便掉落在输送带上，且输送带通过启动输送辊进行运行，且需要对输送带清洗时，通过启动第二电机，使与第二电机连接的清洁圆刷进行旋转，且通过清洗仓将清洁圆刷进行浸湿,，提高清洗的效率，且输送辊的两侧设置有挡板，防止在清洗输送带上的粪便时，出现飞溅的现象。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型侧视结构示意图；

图3为本实用新型冲洗喷头放大结构示意图；

图4为本实用新型清洁圆刷侧视结构示意图；

图5为本实用新型清洗设备侧视结构示意图。

图中：1、设备本体；2、鸡笼；3、螺纹杆；4、第一电机；5、第一移动块；6、饲料处清洁刷；7、饲料盆；8、饮水设备；9、通水管；10、顶轮脚；11、底轮脚；12、输送带；13、输送辊；14、安装板；15、清洗仓；16、清洁圆刷；17、丝杆；18、清洁设备；19、冲洗喷头；20、蛋托；21、支撑架；22、第二电机；23、第二移动块；24、连接杆；25、第三电机；26、转轴；27、旋转刷头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种多层层叠式肉鸡饲养设备，包括设备本体1、清洁圆刷16、清洁设备18和冲洗喷头19，所述设备本体1的内部设置有鸡笼2，鸡笼2的一侧设置有支撑架21，且清洗仓15的一侧设置有第二电机22，且第二电机22的型号可为Y160M，清洗仓15设置在清洁圆刷16和第二电机22的中间位置，通过启动第二电机22使清洁圆刷16进行旋转，且通过清洗仓15使清洁圆刷16浸湿；

鸡笼2的顶端设置有螺纹杆3，并且螺纹杆3的一端设置有第一电机4，且第一电机4的型号可为Y90S，所述螺纹杆3的内部设置有第一移动块5，且第一移动块5的底端设置有饲料处清洁刷6，并且鸡笼2的底端设置有饲料盆7，饲料盆7的底端设置有丝杆17，且丝杆17的一端设置有清洁设备18，丝杆17设置在饲料盆7底端的内部，且丝杆17的外侧设置有第二移动块23，通过丝杆17左端的旋转电机实现丝杆17转动使第二移动块23及位移；

丝杆17的外侧设置有第二移动块23，且第二移动块23的一侧连接有连接杆24，并且连接杆24的顶端设置有第三电机25，且第三电机25的型号可为Y315M，旋转刷头27可通过第二移动块23在丝杆17上进行移动，并且可通过第三电机25和转轴26进行旋转；

第三电机25的底端设置有转轴26，且转轴26的底端连接有旋转刷头27，旋转刷头27可通过第二移动块23在丝杆17上进行移动，并且可通过第三电机25和转轴26进行旋转；

所述饲料盆7顶端的一侧设置有饮水设备8，且设备本体1的外侧设置有通水管9，通水管9的一侧设置有冲洗喷头19，且鸡笼2的底端设置有蛋托20，冲洗喷头19设置为直角造型，顶端和侧端分别设置有若干喷嘴，对准鸡笼2的底端和侧面；

通水管9的顶端设置有顶轮脚10，所述通水管9的底端设置有底轮脚11，且饲料盆7的底端设置有输送带12，并且输送带12的两端设置有输送辊13，所述输送辊13的一侧安装有安装板14，且安装板14的一侧连接有清洗仓15，并且清洗仓15的一侧设置有清洁圆刷16，饲料处清洁刷6通过启动第一电机4，实现进行位移清洁，饮水设备8设置在鸡笼的左侧，通过外界的控制进行输入水，通水管9设置在设备本体1的两侧和顶端，通过顶轮脚10和两个底轮脚11进行支撑，可对鸡笼2的两侧以及顶端共同进行冲洗，提高清洗的效率。

工作原理：使用时，当鸡笼2内需要进行冲洗清洁时，可通过外接通设备使通水管9内接通水源，利用冲洗喷头19喷水对鸡笼2进行冲洗，且冲洗喷头19为直角形，分别对准鸡2笼的顶端和侧面，保证鸡笼2的内部都能够内清洁到，且可通过通水管9顶端设置的顶轮脚10和底端设置的底轮脚11可在设备本体1顶端和底端设置的滑槽上进行平行移动，实现大范围的对鸡笼2进行冲洗，饲料盆7需要进行清洗时，启动第一电机4，使第一电机4带动螺纹杆3进行转动，且螺纹杆3的转动实现第一移动块5进行平移，实现与第一移动块5连接的饲料处清洁刷6在第一层的饲料盆7处进行来回平移清洁，则下面的饲料盆7通过清洁设备18进行清洁，启动饲料盆7底端左侧内部设置的驱动电机，驱动电机带动丝杆17转动，则带动第二移动块23进行移动，且与第二移动块23连接的连接杆24底端设置有第三电机25，第三电机25可实现底端的旋转刷头27进行旋转，所以当清洁设备18可实现在饲料盆7中进行移动清洁时，也可以实现进行旋转清洁，全自动化增加了清洁的效率，鸡产生的粪便掉落在输送带12上，且输送带12通过启动输送辊13进行运行，且需要对输送带12清洗时，通过启动第二电机22，使与第二电机22连接的清洁圆刷16进行旋转，且通过清洗仓15将清洁圆刷16进行浸湿，提高清洗的效率，且输送辊13的两侧设置有挡板，防止在清洗输送带12上的粪便时，出现飞溅的现象，随之使用即可。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。