1. 一种航空零部件维修用翻转型架，包括底板（1）、定位机构（2）、翻转架（4）、夹持架（7）和接料布（10），其特征在于：所述底板（1）顶端的两侧皆固定有翻转架（4），且底板（1）底端的拐角位置处安装有移动轮（3），所述底板（1）底端的中心位置处设置有定位机构（2），所述翻转架（4）顶部的内壁上固定有铰接座（8），且铰接座（8）一侧的外壁上铰接有夹持架（7），所述翻转架（4）一侧的外壁上安装有控制面板（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种航空零部件维修用翻转型架，其特征在于：所述底板（1）的上方设置有接料布（10），且接料布（10）的两端皆固定有安装块（15），并且安装块（15）通过安装螺栓（16）与翻转架（4）可拆卸连接。

3. 根据权利要求1所述的一种航空零部件维修用翻转型架，其特征在于：所述定位机构（2）的内部依次设置有收纳槽（201）、气缸（202）、定位架（203）和橡胶座（204），所述底板（1）底端的中心位置处设置有收纳槽（201），且收纳槽（201）的内部皆安装有气缸（202）。

4. 根据权利要求3所述的一种航空零部件维修用翻转型架，其特征在于：所述收纳槽（201）下方的底板（1）底端设置有定位架（203），定位架（203）的顶端与气缸（202）的输出端固定连接，且定位架（203）的底端固定有橡胶座（204）。

5. 根据权利要求1所述的一种航空零部件维修用翻转型架，其特征在于：所述夹持架（7）的顶部皆设置有凹槽（11），凹槽（11）的内部安装有伸缩杆（12），且夹持架（7）的内部设置有夹持板（13），夹持板（13）的顶端与伸缩杆（12）的输出端固定连接，并且夹持板（13）的底端固定有防护海绵（14）。

6. 根据权利要求1所述的一种航空零部件维修用翻转型架，其特征在于：所述夹持架（7）位置处的底板（1）外壁上安装有电机（5），且电机（5）的输出端通过联轴器安装有转轴（6），转轴（6）的一端依次贯穿翻转架（4）和铰接座（8）并与夹持架（7）的外壁固定连接。