1. 一种机械加工设备废屑回收装置，包括碾碎箱（1）、挡板（2）、上连接杆（4）、气缸（7）和动力齿轮（8），其特征在于：所述碾碎箱（1）顶部的中间位置设置有入料口（102），碾碎箱（1）外部一侧的顶端设置有控制门板（101），碾碎箱（1）内部两侧的中间位置皆设置有挡板（2），且挡板（2）下方的碾碎箱（1）内部设置有挤压腔室（201），所述碾碎箱（1）内部的顶端设置有动力齿轮（8），且动力齿轮（8）的底端设置有碾碎齿（802），所述碾碎箱（1）内部一侧的底端贯穿设置有推动杆（701），且推动杆（701）贯穿碾碎箱（1）外侧的一端连接有气缸（7），所述碾碎箱（1）外侧底端的四个拐角位置皆设置有连接套杆（301），连接套杆（301）内侧的中心位置旋转设置有支撑杆（3），支撑杆（3）的底端设置有上连接杆（4），且上连接杆（4）的底端设置有下连接杆（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种机械加工设备废屑回收装置，其特征在于：所述挤压腔室（201）为中空结构，挤压腔室（201）一侧的碾碎箱（1）侧壁上设置有第二旋转轴（9），第二旋转轴（9）的底端连接有固定塞（902），且固定塞（902）一侧的中间位置设置有下压板（901）。

3. 根据权利要求1所述的一种机械加工设备废屑回收装置，其特征在于：所述上连接杆（4）一侧的顶端设置有第一联动杆（402），第一联动杆（402）底部的一端设置有滑动槽（401），且滑动槽（401）的底端与上连接杆（4）的一侧连接。

4. 根据权利要求1所述的一种机械加工设备废屑回收装置，其特征在于：所述上连接杆（4）内侧的底端设置有微型旋转轴（403），且微型旋转轴（403）的底端连接有旋转杆（404），旋转杆（404）的底端与下连接杆（5）一侧的顶端连接。

5. 根据权利要求1所述的一种机械加工设备废屑回收装置，其特征在于：所述下连接杆（5）一侧的底端设置有第一旋转轴（501），第一旋转轴（501）的顶端连接有第二联动杆（502），且第二联动杆（502）顶端横向设置有限位横杆（6）。

6. 根据权利要求1所述的一种机械加工设备废屑回收装置，其特征在于：所述碾碎齿（802）设置有两个，其中一个碾碎齿（802）顶端与动力齿轮（8）的外侧连接，两个动力齿轮（8）一侧的中心位置皆连接有支撑架（801），且支撑架（801）的一端与碾碎箱（1）的侧壁连接。