1. 一种鸟撞试验用台架，包括方形中空基座（1）、承载台（2）、升降结构（5）、安置框（6）和台板（12），其特征在于：所述方形中空基座（1）的上方设有承载台（2），且承载台（2）底端的拐角位置处皆设有升降结构（5），并且承载台（2）顶端的一侧固定有安置框（6），所述安置框（6）的内侧安装有台板（12），且安置框（6）的两内侧壁上皆设有限位槽（11），并且限位槽（11）内部的一端设有条形限位块（10），条形限位块（10）的一端延伸至限位槽（11）的外部并与台板（12）的外壁固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种鸟撞试验用台架，其特征在于：所述方形中空基座（1）底端的拐角位置处皆设有螺旋筒（4），螺旋筒（4）的顶端延伸至方形中空基座（1）的外部，且螺旋筒（4）的内部螺纹连接有螺旋杆（9），螺旋杆（9）的两端皆延伸至螺旋筒（4）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种鸟撞试验用台架，其特征在于：所述升降结构（5）的内部依次设有丝杆（501）、限位盘（502）、燕尾升降槽（503）以及螺母（504），所述承载台（2）底端的拐角位置处皆固定有燕尾升降槽（503），且燕尾升降槽（503）内部的中心位置处设有丝杆（501），丝杆（501）的底端延伸至燕尾升降槽（503）的外部并与方形中空基座（1）的顶端固定连接。

4. 根据权利要求3所述的一种鸟撞试验用台架，其特征在于：所述丝杆（501）的顶端固定有限位盘（502），且燕尾升降槽（503）下方的丝杆（501）表面螺纹连接有螺母（504）。

5. 根据权利要求2所述的一种鸟撞试验用台架，其特征在于：所述螺旋杆（9）的顶端安装有手轮（8），且螺旋杆（9）的底端铰接有支脚（3）。

6. 根据权利要求1所述的一种鸟撞试验用台架，其特征在于：所述台板（12）底部的两内侧壁上皆设有螺纹孔（13），安置框（6）底部的两外侧壁上皆安装有锁紧螺栓（7），锁紧螺栓（7）的一端贯穿安置框（6）并与螺纹孔（13）螺纹连接。