1. 一种型材加工定位辅助工装，包括第一梯形齿轮（10）、第二橡胶压块（4）、丝杆（6）和主体（15），其特征在于：所述主体（15）底端的四个拐角处皆安装有固定脚（13），固定脚（13）上设置有固定螺栓（12），且固定脚（13）的顶端均匀设置有与主体（15）底端连接的橡胶缓冲柱（14），所述主体（15）的内部安装有丝杆（6），丝杆（6）的一端安装有第二梯形齿轮（11），且第二梯形齿轮（11）的顶端设置有第一梯形齿轮（10），并且第一梯形齿轮（10）顶端的中间位置处焊接有操作把手（8），所述丝杆（6）上方主体（15）的顶端焊接有置物板（5），丝杆（6）的两端皆套设有驱动块（20），且驱动块（20）的顶端焊接有连接座（19），所述置物板（5）上设置有与连接座（19）相匹配的预留滑槽（22），且连接座（19）的一端安装有第二橡胶压块（4），置物板（5）的两侧皆设置有刻度线（21）。

2. 根据权利要求1所述的一种型材加工定位辅助工装，其特征在于：所述第二橡胶压块（4）的一端均匀设置有防滑橡胶凸起（18），且第二橡胶压块（4）的另一端均匀设置有弹簧（3），并且弹簧（3）远离第二橡胶压块（4）的一端固定有第一橡胶压块（7），第一橡胶压块（7）与连接座（19）之间构成热熔连接。

3. 根据权利要求1所述的一种型材加工定位辅助工装，其特征在于：所述丝杆（6）外壁的两端皆设置有方向相反的外螺纹，驱动块（20）呈中空结构，且驱动块（20）与丝杆（6）之间构成螺纹连接，驱动块（20）设置有2个，相邻的驱动块（20）关于置物板（5）的垂直中心线构成对称分布。

4. 根据权利要求1所述的一种型材加工定位辅助工装，其特征在于：所述丝杆（6）和第二梯形齿轮（11）之间构成一体化焊接结构，且第二梯形齿轮（11）通过轴承与主体（15）内壁连接，且丝杆（6）远离第二梯形齿轮（11）的一端通过轴承与主体（15）内壁连接。

5. 根据权利要求1所述的一种型材加工定位辅助工装，其特征在于：所述操作把手（8）两端的底部皆焊接有限位挂环（1），主体（15）的顶端通过钢丝绳（9）安装有与限位挂环（1）相匹配的限位挂钩（2）。

6. 根据权利要求1所述的一种型材加工定位辅助工装，其特征在于：所述第一梯形齿轮（10）与第二梯形齿轮（11）构成啮合结构，且第一梯形齿轮（10）顶部的两端皆固定有导向轮（16），主体（15）内部的顶端设置有与导向轮（16）相匹配的环形导向槽（17）。