1. 一种测定混凝土减水剂性能的实验装置，其特征在于，包括

底座，所述底座内设有振动件；

保护筒，所述保护筒设于所述底座上，且所述保护筒筒壁内设有加热丝，所述保护筒内设有测试筒。

2. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述振动件连接有振动片，所述振动片设于所述底座上，同时设于所述保护筒的内部。

3. 根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述振动片设于所述保护筒中心。

4. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述保护筒筒壁内还设有微型振动件。

5. 根据权利要求1或4所述的装置，其特征在于，所述保护筒筒壁分为两层，其中所述加热丝设于筒壁内层。

6. 根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述保护筒筒壁的两层之间由隔热板隔开。