1. 一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于，包括混合器（1），加料斗（2），处理斗（3），出料管（4），旋转杆（6），混合叶片（7），混合泵（8），预处理泵（9），预处理搅拌杆（10）；

所述加料斗（2）与所述处理斗（3）分别设置在所述混合器（1）顶部，并连通混合器（1）内部；

所述出料管（4）设置在混合器（1）侧面上，与混合器（1）内部底面连通；

所述混合泵（8）设置在混合器（1）底面的混合器底板（5）下方；

所述旋转杆（6）上设置有混合叶片（7），且旋转杆（6）设置在混合器（1）内部，并穿过混合器底板（5）与混合泵（8）相连；

所述预处理泵（9）设置在处理斗（3）上方，并穿过处理斗（3）上表面与处理斗（3）内部的预处理搅拌杆（10）相连。

2. 根据权利要求1所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：所述处理斗（3）包括活动顶盖（31），活动侧盖（32），所述活动顶盖（31）设置在处理斗（3）顶面上，可向上翻转开启，所述活动侧盖（32）设置在处理斗（3）侧壁上，可向外翻转开启。

3. 根据权利要求1所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：所述处理斗（3）与混合器（1）内部的连接处还设置有过滤板（33）。

4. 根据权利要求1所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：所述出料管（4）上设置有闸板阀（41）。

5. 根据权利要求1所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：所述混合泵（8）与旋转杆（6）在混合器底板（5）中采用行星式齿轮机构传动。

6. 根据权利要求5所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：两组旋转杆（6）在保持自转的同时绕混合器底板（5）中心轴公转。

7. 根据权利要求1所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：所述旋转杆（6）上至少有两片混合叶片（7）。

8. 根据权利要求7所述的一种混凝土减水剂混合装置，其特征在于：两组旋转杆（6）上所有的混合叶片（7）分别在不同水平面上交错分布。