1. 一种液体速凝剂生产装置，包括反应罐、搅拌桨、驱动机构，搅拌桨位于反应罐内，驱动机构用于驱动搅拌桨旋转，其特征在于，所述搅拌桨包括浆叶A和桨叶B，其中桨叶B位于桨叶A与所述反应罐之间,浆叶A与浆叶B中至少一个为轴向流搅拌桨，用于推动液体轴向流动。

2. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述浆叶A为轴向流搅拌桨。

3. 根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述桨叶A为螺杆式搅拌桨，所述搅拌桨B为框式搅拌桨。

4. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述浆叶A与桨叶B之间设置有中心筒。

5. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述反应罐外壁设置有夹套，夹套中通入蒸汽为反应罐内液体加热。

6. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述驱动机构为电机。

7. 根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述电机为变频电机。

8. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述反应罐底部封头为锥形封头。