层叠式养殖自动化设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖技术领域，具体为层叠式养殖自动化设备。

背景技术

随着社会的不断发展，人们对肉类的需求也不断增加，加之农村生活条件的提高以及农业生产机械化的发展，传统的家禽养殖方式逐渐不能满足人们的需求，为了满足市场需求，规模化、专门化的养殖场应运而生，目前层叠式的饲养笼能充分地利用空间，节约占地面积。

现今市场上的此类层叠式养殖自动化设备种类繁多，基本可以满足养殖户的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类层叠式养殖自动化设备在使用过程中，难以对粪便进行清理，为人工清理粪便费时费力，大大增加了工作人员的作业强度；

- 现有的此类层叠式养殖自动化设备在使用过程中，难以根据家禽的生活状态去相应的调节养殖设备的内部空间，为工作人员的操作带来不便；

- 现有的此类层叠式养殖自动化设备在使用过程中，加料装置结构复杂，使用成本较高，增加了养殖成本。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供层叠式养殖自动化设备，以解决上述背景技术中提出设备难以清理分辨、内部空间难以调节以及加料装置结构复杂、使用成本高的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：层叠式养殖自动化设备，包括设备主体、支撑架、辅助辊筒、养殖架和清理机构，所述设备主体内部的一侧固定有支撑架，且支撑架内部的一侧铰接有辅助辊筒，并且辅助辊筒表面的一侧安装有传送履带，传送履带一侧的设备主体外壁上固定有弧形刮板，所述设备主体一侧的内壁上固定有主安装长块，且主安装长块内部的一侧设置有滑动槽，并且滑动槽内部的一侧安装有滑轮，所述滑轮顶端的一侧安装有副安装长块，副安装长块的一端延伸至主安装长块的外部，且副安装长块一侧的外壁上固定有养殖架，并且养殖架一侧的外壁上设置有喂料槽，所述设备主体一侧的外壁上设置有清理机构，所述设备主体一侧的外壁上安装有控制面板，通过控制面板协调设备内部的电器设备进行工作。

优选的，所述设备主体底端的一侧固定有限位框，且限位框内部的一侧滑动安装有合金滚轮，限位框可对合金滚轮的移动起到限位的作用。

优选的，所述清理机构的内部依次设置有驱动电机、转轴、传动皮带、转动轴和主动齿轮，所述设备主体一侧的外壁上安装有驱动电机，且驱动电机的输出端通过联轴器安装有转轴，并且转轴表面的一侧缠绕有传动皮带。

优选的，所述传动皮带一端的支撑架内部铰接有转动轴，且转动轴表面的一侧安装有主动齿轮，主动齿轮和传送履带相互啮合，通过清理机构的设置避免工作人员手动清理粪便的工作，降低工作人员的作业强度。

优选的，所述合金滚轮顶端的一侧安装有连接板，连接板的顶端延伸至限位框的外部，且连接板内部的一侧安装有储料箱。

优选的，所述储料箱底端的一侧安装有出料口，出料口的底端延伸至喂料槽的内部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该层叠式养殖自动化设备不仅省去人工清理粪便的工作，降低工作人员的作业强度，增强设备的操作便捷性，还有效降低养殖鹌鹑的成本投入；

- 通过设置有传送履带和主动齿轮，可在养殖架的内部进行家禽的养殖，养殖产生的粪便通过养殖架的底部落至传送履带的顶端，定时清理时，可通过控制面板控制驱动电机就行工作，使其带动转轴旋转，则转动轴可在传动皮带的带动下一同旋转，使主动齿轮带动传送履带转动，辅助辊筒可对传送履带起到辅助支撑的作用，从而将传送履带表面的粪便运出至设备主体的外部，通过弧形刮板可将传送履带表面的粪便产下，避免粪便附着于传送履带的表面，即完成粪便的清理，省去人工清理的工作，降低工作人员的作业强度；

- 通过设置有副安装长块和滑动槽，可手动拉动副安装长块，使副安装长块带动养殖架一同移动，即副安装长块带动滑轮在滑动槽的内部进行滑动，滑动槽为副安装长块的滑动通道，当副安装长块和主安装长块完全分离时，养殖架也就从设备主体的内部取出，从而将一组养殖架拆下，即调节了设备主体内部的空间，使不同生活状态的家禽可在设备主体的内部进行合理生长，增强设备的操作便捷性；

- 通过设置有喂料槽和连接板，可向储料箱的内部投放已经准备好的饲料，使饲料通过出料口进入喂料槽的内部，随后手动推动连接板，使连接板带动合金滚轮在限位框的内部移动，限位框可对合金滚轮的移动范围起到限位的作用，从而使出料口缓慢的在喂料槽的内部移动，即均匀投料，从而省去的投料装置的安装，减少设备的成本，有效养殖成本投入。

附图说明

图1为本实用新型的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的侧视结构示意图；

图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的清理机构放大结构示意图；

图中：1、设备主体；2、支撑架；3、辅助辊筒；4、传送履带；5、控制面板；6、弧形刮板；7、主安装长块；8、养殖架；9、喂料槽；10、清理机构；1001、驱动电机；1002、转轴；1003、传动皮带；1004、转动轴；1005、主动齿轮；11、限位框；12、合金滚轮；13、连接板；14、储料箱；15、出料口；16、副安装长块；17、滑轮；18、滑动槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：层叠式养殖自动化设备，包括设备主体1、支撑架2、辅助辊筒3、养殖架8和清理机构10，设备主体1内部的一侧固定有支撑架2，且支撑架2内部的一侧铰接有辅助辊筒3，并且辅助辊筒3表面的一侧安装有传送履带4，传送履带4一侧的设备主体1外壁上固定有弧形刮板6，设备主体1一侧的内壁上固定有主安装长块7，且主安装长块7内部的一侧设置有滑动槽18，并且滑动槽18内部的一侧安装有滑轮17，滑轮17顶端的一侧安装有副安装长块16，副安装长块16的一端延伸至主安装长块7的外部，且副安装长块16一侧的外壁上固定有养殖架8，并且养殖架8一侧的外壁上设置有喂料槽9；

可手动拉动副安装长块16，使副安装长块16带动养殖架8一同移动，即副安装长块16带动滑轮17在滑动槽18的内部进行滑动，滑动槽18为副安装长块16的滑动通道，当副安装长块16和主安装长块7完全分离时，养殖架8也就从设备主体1的内部取出，从而将一组养殖架8拆下，即调节了设备主体1内部的空间；

设备主体1一侧的外壁上设置有清理机构10；清理机构10的内部依次设置有驱动电机1001、转轴1002、传动皮带1003、转动轴1004和主动齿轮1005，设备主体1一侧的外壁上安装有驱动电机1001，该驱动电机1001的型号可为RS-385SH，且驱动电机1001的输出端通过联轴器安装有转轴1002，并且转轴1002表面的一侧缠绕有传动皮带1003，传动皮带1003一端的支撑架2内部铰接有转动轴1004，且转动轴1004表面的一侧安装有主动齿轮1005，主动齿轮1005和传送履带4相互啮合；

可在养殖架8的内部进行家禽的养殖，比如鹌鹑、鸡鸭、兔、肉鸽等等。如鹌鹑产生的粪便通过养殖架8的底部落至传送履带4的顶端，定时清理时，可通过控制面板5控制驱动电机1001就行工作，使其带动转轴1002旋转，则转动轴1004可在传动皮带1003的带动下一同旋转，使主动齿轮1005带动传送履带4转动，辅助辊筒3可对传送履带4起到辅助支撑的作用，从而将传送履带4表面的粪便运出至设备主体1的外部，通过弧形刮板6可将传送履带4表面的粪便产下，避免粪便附着于传送履带4的表面，即完成粪便的清理；

设备主体1底端的一侧固定有限位框11，且限位框11内部的一侧滑动安装有合金滚轮12；

合金滚轮12顶端的一侧安装有连接板13，连接板13的顶端延伸至限位框11的外部，且连接板13内部的一侧安装有储料箱14，储料箱14底端的一侧安装有出料口15，出料口15的底端延伸至喂料槽9的内部；

设备主体1一侧的外壁上安装有控制面板5，该控制面板5的型号可为LK1N-56R，控制面板5内部单片机的输出端与驱动电机1001的输入端电性连接；

可向储料箱14的内部投放已经准备好的饲料，使饲料通过出料口15进入喂料槽9的内部，随后手动推动连接板13，使连接板13带动合金滚轮12在限位框11的内部移动，限位框11可对合金滚轮12的移动范围起到限位的作用，从而使出料口15缓慢的在喂料槽9的内部移动，即均匀投料，从而省去的投料装置的安装，减少设备的成本。

工作原理：使用时，首先可在养殖架8的内部进行鹌鹑的养殖，鹌鹑产生的粪便通过养殖架8的底部落至传送履带4的顶端，定时清理时，可通过控制面板5控制驱动电机1001就行工作，使其带动转轴1002旋转，则转动轴1004可在传动皮带1003的带动下一同旋转，使主动齿轮1005带动传送履带4转动，辅助辊筒3可对传送履带4起到辅助支撑的作用，从而将传送履带4表面的粪便运出至设备主体1的外部，通过弧形刮板6可将传送履带4表面的粪便产下，避免粪便附着于传送履带4的表面，即完成粪便的清理，省去人工清理的工作，降低工作人员的作业强度，需要根据鹌鹑的生长状态进行设备主体1内部空间的调节时，可手动拉动副安装长块16，使副安装长块16带动养殖架8一同移动，即副安装长块16带动滑轮17在滑动槽18的内部进行滑动，滑动槽18为副安装长块16的滑动通道，当副安装长块16和主安装长块7完全分离时，养殖架8也就从设备主体1的内部取出，从而将一组养殖架8拆下，即调节了设备主体1内部的空间，使不同生活状态的鹌鹑可在设备主体1的内部进行合理生长，增强设备的操作便捷性，需要向喂料槽9的内部添加饲料时，可向储料箱14的内部投放已经准备好的饲料，使饲料通过出料口15进入喂料槽9的内部，随后手动推动连接板13，使连接板13带动合金滚轮12在限位框11的内部移动，限位框11可对合金滚轮12的移动范围起到限位的作用，从而使出料口15缓慢的在喂料槽9的内部移动，即均匀投料，从而省去的投料装置的安装，减少设备的成本，有效降低鹌鹑的成本投入。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。