三层层叠式肉鸭饲养设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及肉鸭养殖技术领域，具体为三层层叠式肉鸭饲养设备。

背景技术

肉鸭具有生长发育快、繁殖能力强，耗料省、管理方便等一系列优点，鸭蛋和鸭肉质地细嫩，营养丰富，味道鲜美，是人们喜爱的禽类食品。随着消费市场的扩大，带动了肉鸭养殖业的发展，现阶段对肉鸭的饲养也提出了更高的要求，现有的肉鸭饲养设备大多结构简单，功能单一，具体存在如下问题；

- 现有的肉鸭饲养设备大多是单层的结构形式，不仅占地面积较大，也不利于管理；

- 现有的肉鸭饲养设备需要人工手动添加饲料，费时费力，而且饲料容易凝固粘结，不利于肉鸭食用；

- 现有的肉鸭饲养设备在养殖的过程中容易产生晃动，稳定性较差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供三层层叠式肉鸭饲养设备，以解决上述背景技术中提出的不利于管理、不利于自动加饲料以及稳定性不佳的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：三层层叠式肉鸭饲养设备，包括架体、饲料箱、第一饲养笼和底架，所述底架的顶端设置有第三饲养笼，且第三饲养笼的顶端设置有第二饲养笼，所述第二饲养笼的顶端设置有第一饲养笼，且第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼内部的一侧均匀设置有风机，所述底架的外侧架设有架体，且架体内部的两侧均固定有分料管，所述分料管上均匀分布有出料管，且出料管上均设置有电磁阀，所述架体顶部的中央位置处固定有饲料箱，且饲料箱的两侧均通过导料管与分料管连接，所述导料管上均设置有吸料泵，所述饲料箱的顶部设置有进料口。

优选的，所述架体底部的四个拐角处均设置有移动支脚，且移动支脚的内部均匀通过刚性弹簧设置有活动件，活动件的顶端均与架体的底部固定连接，提高稳定性。

优选的，所述活动件均呈倒置的“U”型结构，且活动件底部的两端均设置有限位块，避免活动件滑脱。

优选的，所述饲料箱内部的一端设置有第一碾碎辊，且饲料箱内部的另一端设置有第二碾碎辊，所述饲料箱的一侧分别固定有第一电机和第二电机，且第一电机和第二电机的输出端分别与第一碾碎辊和第二碾碎辊连接，避免饲料结块，利于肉鸭食用。

优选的，所述第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼两侧的底端均设置有食槽，且食槽均与出料管处于同一竖直线上，便于输料。

优选的，所述底架、第三饲养笼以及第二饲养笼顶部的两端均设置有滑轨，所述第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼底部的两端均设置有与滑轨相匹配的滑块，便于滑出和推回第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼，利于放置和取出肉鸭，便于管理。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该三层层叠式肉鸭饲养设备通过安装有底架、第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼，第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼为层叠式结构，底架、第三饲养笼以及第二饲养笼顶部的两端均设置有滑轨，第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼底部的两端均设置有与滑轨相匹配的滑块，便于滑出和推回第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼，利于放置和取出肉鸭，便于管理，此外，在第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼内部的一侧均设置有风机，便于提高空气流通，散出异味。

- 该三层层叠式肉鸭饲养设备通过安装有饲料箱、第一碾碎辊、第二碾碎辊、第一电机、第二电机、架体、导料管、吸料泵、分料管以及出料管，使得吸料泵将饲料箱内的饲料抽到分料管内，均匀通过出料管导出到食槽中，无需工人手动添加饲料，省时省力，此外，第一电机和第二电机带动第一碾碎辊和第二碾碎辊相对转动，可以将添加的饲料进行碾碎，避免饲料结块，利于肉鸭食用。

- 该三层层叠式肉鸭饲养设备通过在架体底部的四个拐角处安装有移动支脚、刚性弹簧以及活动件，移动支脚利于架体的移动，在移动和使用的过程中，若产生震动，震动促使架体底部挤压活动件，使得活动件在移动支脚内挤压刚性弹簧，通过刚性弹簧的伸缩回弹吸收一部分的震动力，起到减震缓冲的作用，提高装置工作时的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的饲料箱俯视结构示意图；

图3为本实用新型的第三饲养笼俯视剖面结构示意图；

图4为本实用新型的移动支脚剖面结构示意图。

图中：1、移动支脚；101、活动件；102、刚性弹簧；2、架体；3、出料管；4、第二饲养笼；5、滑块；6、分料管；7、导料管；8、饲料箱；9、第一碾碎辊；10、进料口；11、第二碾碎辊；12、吸料泵；13、第一饲养笼；14、电磁阀；15、食槽；16、第三饲养笼；17、底架；18、第一电机；19、第二电机；20、滑轨；21、风机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：三层层叠式肉鸭饲养设备，包括架体2、饲料箱8、第一饲养笼13和底架17，底架17的顶端设置有第三饲养笼16，且第三饲养笼16的顶端设置有第二饲养笼4，第二饲养笼4的顶端设置有第一饲养笼13底架17、第三饲养笼16以及第二饲养笼4顶部的两端均设置有滑轨20，第一饲养笼13、第二饲养笼4以及第三饲养笼16底部的两端均设置有与滑轨20相匹配的滑块5；

通过在滑轨20上滑动滑块5可以滑出和推回第一饲养笼13、第二饲养笼4以及第三饲养笼16，利于放置和取出肉鸭，便于管理；

且第一饲养笼13、第二饲养笼4以及第三饲养笼16内部的一侧均匀设置有风机21，底架17的外侧架设有架体2，架体2底部的四个拐角处均设置有移动支脚1，且移动支脚1的内部均匀通过刚性弹簧102设置有活动件101，活动件101的顶端均与架体2的底部固定连接；

移动支脚1利于架体2的移动，在移动和使用的过程中，若装置产生震动，震动促使架体2底部挤压活动件101，使得活动件101在移动支脚1内挤压刚性弹簧102，通过刚性弹簧102的伸缩回弹吸收一部分的震动力，起到减震缓冲的作用，提高装置工作时的稳定性；

活动件101均呈倒置的“U”型结构，且活动件101底部的两端均设置有限位块，防止活动件101滑脱；

且架体2内部的两侧均固定有分料管6，分料管6上均匀分布有出料管3，且出料管3上均设置有电磁阀14，第一饲养笼13、第二饲养笼4以及第三饲养笼16两侧的底端均设置有食槽15，且食槽15均与出料管3处于同一竖直线上，便于传输饲料到食槽15内；

架体2顶部的中央位置处固定有饲料箱8，且饲料箱8的两侧均通过导料管7与分料管6连接，导料管7上均设置有吸料泵12，饲料箱8的顶部设置有进料口10，饲料箱8内部的一端设置有第一碾碎辊9，且饲料箱8内部的另一端设置有第二碾碎辊11，饲料箱8的一侧分别固定有第一电机18和第二电机19，且第一电机18和第二电机19的输出端分别与第一碾碎辊9和第二碾碎辊11连接；

第一电机18和第二电机19带动第一碾碎辊9和第二碾碎辊11相对转动，可以将添加的饲料进行碾碎，避免饲料结块，利于肉鸭食用；

第一电机18、第二电机19、电磁阀14以及吸料泵12的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

工作原理：使用时，通过在滑轨20上滑动滑块5可以滑出和推回第一饲养笼13、第二饲养笼4以及第三饲养笼16，利于放置和取出肉鸭，便于管理，在第一饲养笼13、第二饲养笼4以及第三饲养笼16内部的一侧均设置有风机21，便于提高空气流通，散出异味，饲养的过程中，第一电机18和第二电机19带动第一碾碎辊9和第二碾碎辊11相对转动，可以将添加的饲料进行碾碎，避免饲料结块，利于肉鸭食用，吸料泵12将饲料箱8内的饲料抽到分料管6内，均匀通过出料管3导出到食槽15中，无需工人手动逐一添加饲料，省时省力，若装置产生震动，震动促使架体2底部挤压活动件101，使得活动件101在移动支脚1内挤压刚性弹簧102，通过刚性弹簧102的伸缩回弹吸收一部分的震动力，起到减震缓冲的作用，提高装置工作时的稳定性。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。