1. 三层层叠式肉鸭饲养设备，包括架体（2）、饲料箱（8）、第一饲养笼（13）和底架（17），其特征在于：所述底架（17）的顶端设置有第三饲养笼（16），且第三饲养笼（16）的顶端设置有第二饲养笼（4），所述第二饲养笼（4）的顶端设置有第一饲养笼（13），所述第一饲养笼（13）、第二饲养笼（4）以及第三饲养笼（16）内部的一侧均匀设置有风机（21），所述底架（17）的外侧架设有架体（2），所述架体（2）内部的两侧均固定有分料管（6），所述分料管（6）上均匀分布有出料管（3），所述出料管（3）上均设置有电磁阀（14），所述架体（2）顶部的中央位置处固定有饲料箱（8），所述饲料箱（8）的两侧均通过导料管（7）与所述分料管（6）连接，所述导料管（7）上均设置有吸料泵（12），所述饲料箱（8）的顶部设置有进料口（10）。

2. 根据权利要求1所述的三层层叠式肉鸭饲养设备，其特征在于：所述架体（2）底部的四个拐角处均设置有移动支脚（1），且移动支脚（1）的内部均匀通过刚性弹簧（102）设置有活动件（101），活动件（101）的顶端均与架体（2）的底部固定连接。

3. 根据权利要求1所述的三层层叠式肉鸭饲养设备，其特征在于：所述活动件（101）均呈倒置的“U”型结构，且活动件（101）底部的两端均设置有限位块。

4. 根据权利要求1所述的三层层叠式肉鸭饲养设备，其特征在于：所述饲料箱（8）内部的一端设置有第一碾碎辊（9），且饲料箱（8）内部的另一端设置有第二碾碎辊（11），所述饲料箱（8）的一侧分别固定有第一电机（18）和第二电机（19），且第一电机（18）和第二电机（19）的输出端分别与第一碾碎辊（9）和第二碾碎辊（11）连接。

5. 根据权利要求1所述的三层层叠式肉鸭饲养设备，其特征在于：所述第一饲养笼（13）、第二饲养笼（4）以及第三饲养笼（16）两侧的底端均设置有食槽（15），且食槽（15）均与出料管（3）处于同一竖直线上。

6. 根据权利要求1所述的三层层叠式肉鸭饲养设备，其特征在于：所述底架（17）、第三饲养笼（16）以及第二饲养笼（4）顶部的两端均设置有滑轨（20），所述第一饲养笼（13）、第二饲养笼（4）以及第三饲养笼（16）底部的两端均设置有与滑轨（20）相匹配的滑块（5）。