本实用新型公开了三层层叠式肉鸭饲养设备，包括架体、饲料箱、第一饲养笼和底架，所述底架的顶端设置有第三饲养笼，且第三饲养笼的顶端设置有第二饲养笼，所述第二饲养笼的顶端设置有第一饲养笼，且第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼内部的一侧均匀设置有风机，所述底架的外侧架设有架体，且架体内部的两侧均固定有分料管，所述分料管上均匀分布有出料管，且出料管上均设置有电磁阀，所述饲料箱的顶部设置有进料口。本实用新型通过安装有底架、第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼，第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼为层叠式结构，便于滑出和推回第一饲养笼、第二饲养笼以及第三饲养笼，利于放置和取出肉鸭，便于管理。