一种猪食槽水嘴及其供水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖领域，具体涉及一种猪食槽水嘴及其供水装置。

背景技术

目前，在猪的养殖中，猪通过水嘴进行饮水时，常需时刻根据猪的饮水情况，调节水的供给，无法实现猪自行饮水供给的情况，时取时饮。并且，在猪通过由水管连接的水嘴进行饮水时，常存在猪牙咬破水管的现象，无法有效供水；同时，还存在猪饮水时，水管伸入猪嘴内的深度较长，存在安全隐患的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种猪食槽水嘴及其供水装置，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种猪食槽水嘴，其包括嘴体和与嘴体进行连接的连接部，嘴体的出水端为椭圆状，嘴体的连接端为圆形；在嘴体上、临近出水端的位置处设置有一压力传感片，压力传感片通过信号传输线与用于控制水流导通状态的电磁阀进行连接。

进一步地，信号传输线位于嘴体的嘴壁内。

进一步地，嘴体的嘴壁内设置有用于放置信号传输线的线槽，嘴体的外壁上、位于线槽位置处设置有用于扣合线槽的盖板。

进一步地，嘴体的外表面上设置有一层用于与嘴部接触的柔性软垫。

进一步地，电磁阀与连接部进行螺纹连接，并在连接处设置有密封圈。

一种猪食槽供水装置，其包括上述所述的猪食槽水嘴，水嘴通过水管与供水箱进行连接，在水管上、临近水嘴位置处套设有呈喇叭状的挡件，且挡件的外扩端朝向水嘴方向。

进一步地，挡件与水管可拆卸连接，在挡件的中心安装孔上、向一侧延伸设置有安装环，安装环上设置有用于将安装环牢固安装在水管上的紧固件。

进一步地，紧固件包括对称套穿在安装环侧壁上的螺杆，安装环上设置有用于套穿螺杆的螺纹孔。

进一步地，紧固件的端部通过轴承连接有一弯弧板，弯弧板的弯弧面上设置有防滑垫。

进一步地，供水箱和/或水管的外表面涂设有一保温层。

本实用新型的有益效果为：该猪食槽水嘴及其供水装置可结合猪的饮水需要进行有效的供给，实现了实时地自行供给方式，且饮水方式简单便捷。其结构满足于猪嘴的形状设计，猪嘴能够充分有效地含住水嘴。在当猪嘴含住嘴体时，能够提供饮用水，而当无需饮水时，猪嘴离开嘴体，即可实现水的停止供给，不浪费水资源。并且，在嘴体上设置有柔性软垫，提高了猪饮水舒适性，并对猪的牙齿进行了保护，避免猪牙与嘴体硬性碰撞的现象。而在水管上、临近水嘴位置处套设有呈喇叭状的挡件，对猪嘴含住的位置进行了限定；既避免猪饮水时，含住深度较长，刺破猪喉咙处的安全隐患；又避免猪饮水时，猪牙齿咬断水管的现象。

附图说明

图1示意性地给出了猪食槽水嘴的结构示意图。

图2示意性地给出了猪食槽水嘴的嘴体的结构示意图。

图3示意性地给出了猪食槽供水装置的结构示意图。

图4示意性地给出了猪食槽供水装置的挡件的结构示意图。

图5示意性地给出了猪食槽供水装置的紧固件的结构示意图。

其中：1、嘴体；11、出水端；12、连接端；13、柔性软垫；2、连接部；3、压力传感片；4、电磁阀；5、盖板；6、水管；7、供水箱；8、挡件；81、外扩端；82、中心安装孔；83、安装环；84、紧固件；841、螺杆；85、弯弧板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

在猪的养殖过程中，通过水嘴提供猪生长过程的饮水需要，猪直接通过水嘴进行饮水，简单便捷，便于随取随饮。

如图1和图2所示，该猪食槽水嘴包括嘴体1和与嘴体1进行连接的连接部2；并且，将嘴体1的出水端11为椭圆状，适配于猪嘴形状的需要，使得猪嘴能够高效充分地含住嘴体1出水端11。

嘴体1的连接端12为圆形，使得嘴体1能够有效地与为圆柱状的连接部2进行连接；连接部2设置为螺纹结构，能够与电磁阀4进行连接，电磁阀4与连接部2进行螺纹连接，连接牢固有效。并还可在连接处设置有密封圈，提高连接处的密封性。

在嘴体1上、临近出水端11的位置处设置有一压力传感片3，压力传感片3通过信号传输线与电磁阀4进行连接，电磁阀4用于控制水流导通状态。其中，信号传输线可位于嘴体1的嘴壁内，对信号传输线进行收纳。

在具体实施中，当猪需要饮水时，含住嘴体1，此时，猪嘴给压力传感器一个压力；在压力传感器接收到压力时，通过信号传输线传递信号给电磁阀4；接着，电磁阀4开启，水流导通，提供饮用水。

当猪饮水完毕后，猪嘴离开嘴体1，此时，电磁阀4未接收到由信号传输线传递的压力信号，电磁阀4关闭，阻断水流，避免水继续供给的情况；其中，压力传感器可选用型号为L10E的微型压力传感器，体积小，重量轻，灵敏度良好。

该猪食槽水嘴可结合猪的饮水需要进行有效的供给，实现了实时地自行供给方式，且饮水方式简单便捷。其结构满足于猪嘴的形状设计，猪嘴能够充分有效地含住水嘴。在当猪嘴含住嘴体1时，能够提供饮用水，而当无需饮水时，猪嘴离开嘴体1，即可实现水的停止供给，不浪费水资源。

实施例二

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，为了实现对信号传输线的收纳整理及检查，对嘴体1的结构做出了进一步地改进。

具体地，在嘴体1的嘴壁内设置有线槽，用于放置信号传输线。并且，嘴体1的外壁上、位于线槽位置处设置有盖板5，用于扣合线槽。

其中，信号传输线放置在嘴体1嘴壁内的线槽中，对信号传输线进行了容纳收整。在需要进行检查时，打开盖板5即可观察线槽内信号传输线的情况。

实施例三

在本实施例中，与上述实施例不同的是，在嘴体1的外表面上设置有一层柔性软垫13，用于与猪的嘴部相接触。

当猪需要饮水时，猪嘴含住嘴体1，此时，猪嘴与柔性软垫13接触；通过柔性软垫13层的设置，避免了猪嘴直接与嘴体1的硬性接触，提高饮水舒适性；同时，对猪的牙齿进行了保护，避免猪牙碰撞嘴体1的现象。

其中，柔性软垫13可选用为橡胶垫的形式。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，提供了一种猪食槽供水装置，如图3和图4所示，该猪食槽供水装置包括上述任一实施例中所述的猪食槽水嘴，水嘴通过水管6与供水箱7进行连接。

在本申请中，在水管6上、临近水嘴位置处套设有呈喇叭状的挡件8，且挡件8的外扩端81朝向水嘴方向。

在具体实施中，通过挡件8的设置，对猪嘴含住的位置进行了限定；既避免猪饮水时，含住深度较长，刺破猪喉咙处的安全隐患；又避免猪饮水时，猪牙齿咬断水管6的现象。

实施例五

在本实施例中，对挡件8与水管6的安装方式做出了进一步的限定，使得挡件8可拆卸更换，避免挡件8的位置可调。

具体地，令挡件8与水管6可拆卸连接。在挡件8的中心安装孔82上、向一侧延伸设置有安装环83，安装环83上设置有紧固件84，用于将安装环83牢固安装在水管6上。

其中，参见图5，紧固件84包括对称套穿在安装环83侧壁上的螺杆841，安装环83上设置有螺纹孔，用于套穿螺杆841。

在具体实施中，水管6从挡件8的中心安装孔82穿过，在调整好挡件8的位置后，转动对称套穿在安装环83侧壁上的螺杆841，使螺杆841的端部与水管6抵触接触，完成对挡件8位置的限定。

当然，还可在紧固件84的端部通过轴承连接有一弯弧板85，弯弧板85的弯弧面上设置有防滑垫；通过弯弧板85与水管6抵触接触，提高固定效率。且弯弧板85与紧固件84采用轴承连接方式，使得在转动螺杆841的过程中，弯弧板85不会随着螺杆841的转动而转动，能够有效的贴合箍住水管6。

为了避免冬天结冰的情况，还可哎供水箱7和/或水管6的外表面涂设有一保温层。当然，也可在供水箱7内再单独设置一个加热器，具体根据实际冬天温度进行设置。并且，还可在水管6上连接一个流量计，便于记录观察猪一天的饮水量。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。