1. 一种猪食槽水嘴，包括嘴体（1）和与嘴体（1）进行连接的连接部（2），其特征在于：所述嘴体（1）的出水端（11）为椭圆状，所述嘴体（1）的连接端（12）为圆形；在嘴体（1）上、临近所述出水端（11）的位置处设置有一压力传感片（3），所述压力传感片（3）通过信号传输线与用于控制水流导通状态的电磁阀（4）进行连接。

2. 根据权利要求1所述的猪食槽水嘴，其特征在于：所述信号传输线位于所述嘴体（1）的嘴壁内。

3. 根据权利要求2所述的猪食槽水嘴，其特征在于：所述嘴体（1）的嘴壁内设置有用于放置信号传输线的线槽，所述嘴体（1）的外壁上、位于所述线槽位置处设置有用于扣合所述线槽的盖板（5）。

4. 根据权利要求1所述的猪食槽水嘴，其特征在于：所述嘴体（1）的外表面上设置有一层用于与嘴部接触的柔性软垫（13）。

5. 根据权利要求1所述的猪食槽水嘴，其特征在于：所述电磁阀（4）与所述连接部（2）进行螺纹连接，并在连接处设置有密封圈。

6. 一种猪食槽供水装置，其特征在于：包括上述权利要求1~5任一项所述的水嘴，其特征在于：所述水嘴通过水管（6）与供水箱（7）进行连接，在所述水管（6）上、临近所述水嘴位置处套设有呈喇叭状的挡件（8），且挡件（8）的外扩端（81）朝向所述水嘴方向。

7. 根据权利要求6所述的猪食槽供水装置，其特征在于：所述挡件（8）与所述水管（6）可拆卸连接，在所述挡件（8）的中心安装孔（82）上、向一侧延伸设置有安装环（83），所述安装环（83）上设置有用于将安装环（83）牢固安装在水管（6）上的紧固件（84）。

8. 根据权利要求7所述的猪食槽供水装置，其特征在于：所述紧固件（84）包括对称套穿在所述安装环（83）侧壁上的螺杆（841），所述安装环（83）上设置有用于套穿螺杆（841）的螺纹孔。

9. 根据权利要求7或8所述的猪食槽供水装置，其特征在于：所述紧固件（84）的端部通过轴承连接有一弯弧板（85），所述弯弧板（85）的弯弧面上设置有防滑垫。

10. 根据权利要求6所述的猪食槽供水装置，其特征在于：所述供水箱（7）和/或水管（6）的外表面涂设有一保温层。