1. 一种猪生长代谢笼的供水安装结构，包括笼架（1）以及安装在笼架（1）一侧上端的水箱（2），水箱（2）的下端通过供水管（3）连接水嘴（4）；其特征在于：所述供水管（3）上、临近所述水嘴（4）位置处固定安装有一连接板（5），所述笼架（1）的一侧纵向设置有安装板（6），在安装板（6）上间隔设置有安装孔（61）；所述连接板（5）上、位于供水管（3）的两侧对应设置有定位孔（51）；所述水嘴（4）的水平夹角为30度，且所述供水管（3）的中部为柔性结构。

2. 根据权利要求1所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述供水管（3）上、临近所述水箱（2）位置处连通有一外接管（7），所述外接管（7）和供水管（3）上均设置有阀门（8）。

3. 根据权利要求2所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述外接管（7）与供水管（3）的连接位置位于设置在供水管（3）上的阀门（8）的下方。

4. 根据权利要求1所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述供水管（3）包括与水箱（2）连接的管体a（31）、与水嘴（4）连接的管体b（32），以及用于连接管体a（31）和管体b（32）的软管（33）；所述管体a（31）和管体b（32）为钢管结构，所述软管（33）为内嵌钢丝的塑料管结构，所述连接板（5）与管体b（32）的一侧固接。

5. 根据权利要求4所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述笼架（1）上还安装有一用于导引所述软管（33）的板体（9），所述板体（9）为弧状结构，且所述板体（9）的内弯面通过安装杆（10）与笼架（1）进行连接。

6. 根据权利要求5所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述安装杆（10）为伸缩杆，且在安装杆（10）的端部连接有所述连接板（5），所述安装杆（10）通过连接板（5）固定在所述安装板（6）上。

7. 根据权利要求1所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述水嘴（4）为感应水嘴。

8. 根据权利要求1所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述笼架（1）的底板（11）设置为镂空状，且在笼架（1）上、位于底板（11）的下方设置有收集部（12）。

9. 根据权利要求1所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述水箱（2）上设有一透明视窗（21），且在水箱（2）内位于所述视窗（21）位置处设置有一透明管（211）；所述透明管（211）内放置有浮标（2111），且透明管（211）的上端设置为封闭结构，透明管（211）的下端未与所述水箱（2）的底部进行连接。

10. 根据权利要求9所述的猪生长代谢笼的供水安装结构，其特征在于：所述透明管（211）下端与水箱（2）底部之间的间距小于所述浮标（2111）的尺寸。