一种猪生长代谢笼的供水安装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖领域，具体涉及一种猪生长代谢笼的供水安装结构。

背景技术

随着经济社会的发展和进步，人们的生活水平不断提高和进步，人们对饮食的要求也越来越高。在饮食中，肉类占据着重要的地位，其中猪肉是人们在饮食中需求量最大的肉类之一。因此，猪的养殖过程便显得尤为重要。

研究猪的生长过程时，研究人员经常采用消化代谢方法进行研究，为了配合代谢法进行研究，人们设定代谢笼进行监测。目前，代谢笼的供水常采用在笼内的下端放置一用于装水的水槽，向水槽内进行加水。然而，水槽占用代谢笼内空间较大，且需时常进行加水；同时，在猪引用水槽内的水后，水槽内的水会被污染，在长时间后，会易滋生细菌发臭等。

而部分采用在笼体上安装水箱的方式进行供水，又存在饮水位置固定，无法调节等问题；不能配合代谢笼中猪的体型进行调整，以满足不同体型猪的高效饮水。且采用软管供水，若软管发生弯折情况，还会导致供水不畅的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种猪生长代谢笼的供水安装结构，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种猪生长代谢笼的供水安装结构，其包括笼架以及安装在笼架一侧上端的水箱，水箱的下端通过供水管连接水嘴；供水管上、临近水嘴位置处固定安装有一连接板，笼架的一侧纵向设置有安装板，在安装板上间隔设置有安装孔；连接板上、位于供水管的两侧对应设置有定位孔；水嘴的水平夹角为30度，且供水管的中部采用为软管结构。

进一步地，供水管上、临近水箱位置处连通有一外接管，外接管和供水管上均设置有阀门。

进一步地，外接管与供水管的连接位置位于设置在供水管上的阀门的下方。

进一步地，供水管包括与水箱连接的管体a、与水嘴连接的管体b，以及用于连接管体a和管体b的软管；管体a和管体b为钢管结构，软管为内嵌钢丝的塑料管结构，连接板与管体b的一侧固接。

进一步地，笼架上还安装有一用于导引软管的板体，板体为弧状结构，且板体的内弯面通过安装杆与笼架进行连接。

进一步地，安装杆为伸缩杆，且在安装杆的端部连接有连接板，安装杆通过连接板固定在安装板上。

进一步地，水嘴为感应水嘴。

进一步地，笼架的底板设置为镂空状，且在笼架上、位于底板的下方设置有收集部。

进一步地，水箱上设有一透明视窗，且在水箱内位于视窗位置处设置有一透明管；透明管内放置有浮标，且透明管的上端设置为封闭结构，透明管的下端未与水箱的底部进行连接。

进一步地，透明管下端与水箱底部之间的间距小于浮标的尺寸。

本实用新型的有益效果为：该猪生长代谢笼的供水安装结构对供水设备进行了有效的安装设计，其采用连接板和安装板配合连接固定的方式，对水嘴的安装位置及其水平夹角进行了限定，且水嘴的安装高度可调，调节简单便捷，可实现不同体型猪的有效饮水。其水嘴的水平夹角设计为30度，能够高效的饮水，且极少出现呛水的情况。同时，通过呈弯弧状板体的导引，避免了软管弯折的现象；而视窗及其结构的有效设计，便于更有效地观察水箱内水量的情况。

附图说明

图1为猪生长代谢笼的供水安装结构的结构示意图。

图2为猪生长代谢笼的供水安装结构的笼架的俯视结构示意图。

图3为猪生长代谢笼的供水安装结构的收集部的结构示意图。

图4为猪生长代谢笼的供水安装结构的水箱的设置结构示意图。

图5为猪生长代谢笼的供水安装结构的板体的结构示意图。

其中：1、笼架；2、水箱；21、视窗；211、透明管；2111、浮标；3、供水管；31、管体a；32、管体b；33、软管；4、水嘴；5、连接板；51、定位孔；6、安装板；61、安装孔；7、外接管；8、阀门；9、板体；10、安装杆；11、底板；12、收集部。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

如图1所示，该猪生长代谢笼的供水安装结构包括笼架1以及安装在笼架1一侧上端的水箱2，水箱2的下端通过供水管3连接水嘴4，当装在代谢笼中的猪需要饮水时，直接通过水嘴4进行饮水；其中，水嘴4可优选设置为感应水嘴4。

在供水管3上、临近水嘴4位置处固定安装有一连接板5，笼架1的一侧纵向设置有安装板6，在安装板6上间隔设置有安装孔61；且在连接板5上、位于供水管3的两侧对应设置有定位孔51。

在实际操作中，通过螺钉依次穿过连接板5上的定位孔51和安装板6上的安装孔61，进而将供水管3上临近水嘴4处的部位固定在安装板6上，完成对水嘴4位置的固定。

且可通过改变连接板5所连接的安装孔61的位置，进而实现对水嘴4高度的调节。在具体实施中，可根据代谢笼中所圈养的猪的体型的不同，如仔猪和成年肥猪等，配合调节水嘴4的高度，实现不同体型猪的有效饮水。

同时，令水嘴4的水平夹角为30度，经多次试验操作，在该水平夹角条件下，能够高效的饮水，且极少出现呛水的情况。同时，在连接板5和安装板6的配合作用下，不仅可实现对水嘴4的安装位置和高度的限定，还可实现对水嘴4角度的限定。

供水管3的中部采用为软管33结构，使得供水管3可弯曲，以配合水嘴4高度的调节。

其中，可令供水管3包括与水箱2连接的管体a31、与水嘴4连接的管体b32，以及用于连接管体a31和管体b32的软管33。

管体a31和管体b32为钢管结构，结构强度较高，不可弯曲；连接板5与管体b32的一侧固接，管体b32与水嘴4连接，确保在通过连接板5将管体b32固定板后，水嘴4的角度不可调节，确保水嘴4的水平夹角始终保持在30度。

软管33为内嵌钢丝的塑料管结构，既保证了软管33的可弯曲性，又确保了软管33的结构强度。

参见图5，为了避免软管33处发生弯折现象，影响水的有效流通供应；在笼架1上还安装有一板体9，用于导引软管33；板体9为弧状结构，且板体9的内弯面通过安装杆10与笼架1进行连接。

在实际操作中，软管33从板体9的外弯侧搭绕过，通过呈弯弧状的板体9对软管33进行导引，软管33沿着弯弧板进行弯弧过渡，避免出现弯折的情况。当然，还可在板体9外弯侧上设置一槽体，便于对从板体9外弯侧绕过的软管33部位进行收容，避免软管33从板体9外弯侧滑落的问题，确保板体9导引的有效。

其中，安装杆10可设计为伸缩杆，在安装杆10的端部连接有连接板5，安装杆10通过连接板5固定在安装板6上，且可通过改变该连接板5所连接的安装孔61的位置，进而实现对安装杆10高度的调节。

在具体实施中，可根据安装杆10的安装高度，配合调节伸缩杆，使得软管33能够有效的从板体9的外弯侧搭绕过，对软管33进行导引。且由于伸缩杆已属于现有技术，且本申请仅旨在其伸缩功能，并未对其具体结构做出改进，因此在此不做赘述。

供水管3上、临近水箱2位置处连通有一外接管7，外接管7和供水管3上均设置有阀门8，分别控制外接管7和供水管3的导通，且令外接管7与供水管3的连接位置位于设置在供水管3上的阀门8的下方。

在当清洗水箱2，或需要某一时段配合添加营养药剂时，可打开外接管7上的阀门8，通过外接管7进行供水或添加营养药剂等处理。

参见图2和图3，该猪生长代谢笼的供水安装结构的笼架1的底板11设置为镂空状，避免饮水时漏下的水堆积在笼架1底板11上问题，同时猪的尿液也可从笼架1底板11下漏；在笼架1上、位于底板11的下方设置有收集部12，对水以及猪的粪便进行收集。

当然，参见图4，为了便于更有效地观察水箱2内水量的情况，在水箱2上设有一透明视窗21。并且在水箱2内位于视窗21位置处设置有一透明管211，透明管211内放置有浮标2111，而透明管211的上端设置为封闭结构，透明管211的下端未与水箱2的底部进行连接。

同时，为了避免浮标2111从透明管211的下端漏出的现象，令透明管211下端与水箱2底部之间的间距小于浮标2111的尺寸。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。