1. 一种密封方法，其用于在具有旋转轴的机械装置上密封压力流体，所述机械装置的旋转轴（1）具有转速传感器（11-1）；所述机械装置具有外壳体（3）以及安装在所述外壳体（3）中的轴承（14），其中所述外壳体（3）具有中间肋（4）；所述外壳体（3）左端内形成腔体，用于容纳压力流体，所述腔体内具有压力力传感器（11-2）；所述外壳体（3）的右端密封连接有端盖（8），所述端盖（8）的右端密封连接有压板（9）；

所述中间肋（4）径向靠近所述旋转轴（1）的部分设置有安装槽，所述安装槽内设置有织物密封圈（2）；所述织物密封圈（2）的内圆周直径是所述旋转轴（1）的直径的1.05-1.25倍，所述织物密封圈（2）的外径是安装槽圆周面直径的0.85-0.95倍；

所述机械装置具有动压泵送密封组件（5），所述动压泵送密封组件（5）的外圆面与所述外壳体（3）内圆周壁面密封固定，所述动压泵送密封组件（5）具有密封副唇（18）和主密封唇以及膨胀腔（15），所述主密封唇上固定有聚四氟乙烯制成的密封环片（17），并在所述密封环片（17）对应的所述旋转轴（1）的外圆周面上加工出螺旋槽（16）用于将压力流体泵送回所述腔体；其中所述螺旋槽（16）的槽口的宽度在沿着所述螺旋槽（16）的轨迹，从密封环片（17）靠近所述轴承（14）侧到密封环片（17）靠近所述密封副唇侧（18），线性地连续减小；并且膨胀腔（15）通过第一气管（6-1）连接到进排气控制装置（10）；

所述机械装置具有弹性的气胀密封圈（12），所述气胀密封圈（12）为L形，所述气胀密封圈（12）在径向上与所述压板（9）实现静密封，气胀密封圈（12）通过第二气管（6-2）连接到进排气控制装置（10），气胀密封圈（12）的轴向的内圆周部分具有凹槽，所述凹槽内安装有可周向伸缩的金属密封环（13）；所述金属密封环（13）的末端在圆周向上有一部分重叠；

所述密封方法的特征在于：

所述旋转轴（1）旋转时，所述织物密封圈（2）的内圆周面有一部分与所述旋转轴（1）的外圆周面接触，并且所述织物密封圈（2）在所述旋转轴（1）的带动下转动，所述织物密封圈（2）转动的速度小于所述旋转轴（1）旋转的旋转速度；

所述旋转轴（1）旋转时，所述密封副唇侧（18）进行进一步的密封和降低压力，再利用密封环片与所述旋转轴（1）的动压密封和泵送作用进一步密封；并且所述进排气控制装置（10），实时接收转速传感器（11-1）和压力力传感器（11-2）的无线信号，并根据所述旋转轴（1）的转速和腔体内的流体压力，控制所述膨胀腔（15）的进排气量，进而控制动压泵送密封组件（5）的径向的膨胀伸缩，控制密封副唇侧（18）和密封环片（17）与所述旋转轴（1）的间隙；

所述旋转轴（1）旋转时，进排气控制装置（10），实时接收转速传感器（11-1）和压力力传感器（11-2）的无线信号，并根据所述旋转轴（1）的转速和腔体内的流体压力，控制所述气胀密封圈（12）内腔的进排气量，进而控制气胀密封圈（12）的膨胀程度，调节所述气胀密封圈（12）径向上的密封压力；并且对金属密封环（13）随着气胀密封圈（12）的膨胀程度的变化而进行的圆周方向的伸缩量进行控制，调节所述气胀密封圈（12）对所述旋转轴的密封压力；

所述旋转轴静止时，进排气控制装置（10）根据所述旋转轴（1）的转速和腔体内的流体压力，控制膨胀腔（15）的进排气量，调节动压泵送密封组件（5）与所述旋转轴（1）的静密封力；控制所述气胀密封圈（12）内腔的进排气量，调节气胀密封圈（12）径向密封静压力对所述旋转轴（1）的密封静压力。

2. 如权利要求1所述的密封方法，其特征在于，所述金属密封环（13）为耐磨性好、摩阻系数小且不易热胀形的具有弹性的合金材料。

3. 如权利要求1所述的密封方法，其特征在于，在旋转轴（1）静止的非工作状态下，所述动压泵送密封组件（5）与所述旋转轴（1）以具有预紧力的保持接触；而当旋转轴（1）旋转时，密封环片（17）受到流体动压作用实现与旋转轴圆周面的非接触，在密封环片与旋转轴（1）的圆周面之间形成动压流体膜密封，并通过螺旋槽（16）将流体泵送回所述腔体。

4. 如权利要求1所述的密封方法，其特征在于，所述进排气控制装置（10）连接到压力气源。

5. 如权利要求1所述的密封方法，其特征在于，所述金属密封环（13）在径向的厚度方向一部分在气胀密封圈（12）的凹槽内，另一部分在气胀密封圈的凹槽外，当旋转轴（1）旋转时，金属密封环不会随着旋转轴（1）转动。

6. 如权利要求1所述的密封方法，其特征在于，其中所述密封环片（17）对应的所述旋转轴（1）外圆周面的所述螺旋槽（16）在沿着所述螺旋槽（16）的轨迹，从靠近所述密封副唇侧（18）到螺旋槽（16）的轨迹中点这一段的倾斜角为A；其中所述密封环片（17）对应的所述旋转轴（1）外圆周面的所述螺旋槽（16）在沿着所述螺旋槽（16）的轨迹，从螺旋槽（16）的轨迹中点到靠近所述轴承（14）侧这一段的倾斜角为B；并且倾斜角A大于倾斜角为B。