1. 一种针柄活动式静脉输液头皮针，包括依次连接的针头、硬质管以及软管，所述硬质管设置有针柄，其特征在于：

所述针柄有两个，且分别为针柄Ⅰ以及针柄Ⅱ；

所述针柄Ⅰ固定且垂直连接在所述硬质管上；

所述针柄Ⅱ垂直连接在所述硬质管上，且能够以所述针柄Ⅰ为零度角，以所述硬质管为转动中心进行正负90°的偏转；

所述针柄Ⅰ与所述针柄Ⅱ可拆卸式连接，所述针柄Ⅱ固定连接有套在所述硬质管上的圆套，所述针柄Ⅱ通过所述圆套垂直连接在所述硬质管上；所述圆套与所述硬质管之间设置有转动角度限位结构；

所述转动角度限位结构包括径向对称设置在所述硬质管上的两个凸起、与所述圆套连接且同时与两个所述凸起相对应的限位轴；

所述圆套与所述硬质管过渡配合。

2. 根据权利要求1所述针柄活动式静脉输液头皮针，其特征在于：所述针柄Ⅰ开设有用于过盈卡接所述针柄Ⅱ的卡槽，所述卡槽位于朝向所述针柄Ⅱ的一面，所述圆套在所述凸起与所述针柄Ⅰ之间，并可轴向滑动。