一种猪食槽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及猪养殖研究领域，具体涉及一种猪食槽。

背景技术

目前消化代谢试验中，常采用体内法、半体内法和体外法研究猪饲料营养物质的消化代谢规律，并尽可能完全的收集试验猪代谢物，在限制猪活动的情况下保证其舒适度。目前，生长猪代谢笼内的食槽常采用设置在笼内的方式，会占用猪活动的空间，减小猪活动的舒适度；而部分采用悬挂设置在笼外的方式，又存在安装结构强度和稳定性较差的问题。且代谢笼设置有食槽的一端常为封闭结构，不便于拆卸更换，打开该端的通道，不便于猪的上下。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种猪食槽，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种猪食槽，其包括与代谢笼一端开口进行活动安装的安装架，安装架上、向开口的外侧方位凸出有围框，并在围框内设置有食槽；食槽上、朝向代谢笼的一面上端设置有免边结构，且免边结构的免边方向朝向食槽内部；食槽上、远离代谢笼的一面上端与围框之间设置有一漏料口，并在漏料口处铰接有一挡板，食槽的底部设置为圆弧结构。

进一步地，安装架的一侧通过活动件与代谢笼的一侧连接，且安装架能够绕该一侧进行转动；安装架的另一侧设置有插销，并在代谢笼的另一侧上对应安装有与插销相配合的锁件。

进一步地，活动件呈“匚”字形，且活动件的下板中部设置有一插孔；活动件的上板开设有凹槽，活动件的连接竖板与代谢笼相连接；安装架的一侧连接有横杆；横杆的活动端向下弯折，用于插入插孔内；横杆的连接端向上弯折，用于与安装架进行固定连接。

进一步地，横杆从活动件的上板与下板之间穿过，且横杆的长度大于插孔与下板边缘之间的间距；凹槽的宽度大于横杆的直径。

进一步地，活动件为两个，且上下间隔分布。

进一步地，围框包括平行间隔设置的挡栏，挡栏为三角结构，食槽安装在两个挡栏之间；两个挡栏之间、位于食槽上方的区域内设置有架栏；且食槽上、远离代谢笼的一面上端与架栏下端之间的区域形成为漏料口。

进一步地，食槽的两个侧板分别对应与两个挡栏相连接，且侧板的上端与漏料口的上端齐平。

进一步地，食槽上、远离代谢笼的一面设置为倾斜结构。

进一步地，挡板的下端连接有一密封凸，挡板扣合在漏料口处时，密封凸与食槽上、远离代谢笼的一面上端相抵触。

本实用新型的有益效果为：该猪食槽结构新颖简单，其猪食槽的安装架上、向开口的外侧方位凸出有围框，并在围框内设置有食槽；围框向开口的外侧方位凸出，不占用代谢笼内的空间。其食槽安装在围框内，安装结构牢固稳定，且可随着安装架相对代谢笼进行转动与拆卸。同时，通过对安装架与代谢笼的安装方式，以及对活动件结构的有效设计，使得其无需螺钉等安装，结构新颖、简单，可活动转动，且拆卸极为便捷。

附图说明

图1示意性地给出了猪食槽的结构示意图。

图2示意性地给出了猪食槽的侧视结构示意图。

图3示意性地给出了猪食槽的活动件的结构示意图。

图4示意性地给出了猪食槽的横杆的结构示意图。

图5示意性地给出了猪食槽的横杆与活动件配合使用的结构示意图。

其中：1、代谢笼；11、锁件；2、安装架；21、插销；22、横杆；221、活动端；222、连接端；3、围框；31、挡栏；32、架栏；4、食槽；41、侧板；5、漏料口；51、挡板；511、密封凸；6、活动件；61、下板；611、插孔；62、上板；621、凹槽，63、连接竖板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。

在以下描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

如图1和图2所示，该猪食槽4包括与代谢笼1一端开口进行活动安装的安装架2，安装架2与代谢笼1一端开口活动连接，可进行拆装。

在实际操作中，可选用将安装架2的一侧通过活动件6与代谢笼1的一侧连接，且安装架2能够绕该一侧进行转动，可打开代谢笼1该侧的通道，便于猪的上下。并且，安装架2的另一侧设置有插销21，并在代谢笼1的另一侧上对应安装有与插销21相配合的锁件11，在锁件11与插销21的配合下，实现对安装架2的固定。

通常食槽4安装在代谢笼1的前端，猪从代谢笼1的后端进入代谢笼1内进行代谢实验研究，在结束后，猪需倒退从代谢笼1的后端再出代谢笼1。本申请的安装架2能够绕活动件6的连接处进行转动，便于打开代谢笼1的前端通道，在代谢实验结束后，猪可直接从代谢笼1的下端走出，无需较为困难的后退走出。

同时，参见图3，在本申请设计中，可优选将活动件6设计为“匚”字形，且活动件6的下板61中部设置有一插孔611；活动件6的上板62开设有凹槽621，活动件6的连接竖板63与代谢笼1相连接。

同时配合的在安装架2的一侧连接有横杆22；如图4所示，横杆22的活动端221向下弯折，用于插入插孔611内；且横杆22的连接端222向上弯折，用于与安装架2进行固定连接。

参见图5，在具体实施中，横杆22的活动端221向下弯折插入插孔611内，而横杆22从活动件6的上板62与下板61之间穿过，搭靠在下板61上端；而横杆22的连接端222从活动件6穿出，并且向上弯折，与安装架2进行固定连接。

且横杆22的长度大于插孔611与下板61边缘之间的间距，在转动安装架2时，横杆22的活动端221下插入插孔611内的部位可进行转动，并且为限位转动，进而实现安装架2绕着活动件6连接处的该侧进行转动。

而当需取下安装架2时，可将安装架2水平转动90度，此时，横杆22与凹槽621在竖直状方向上重合，同时，可令凹槽621的宽度大于横杆22的直径。在将安装架2水平转动90度后，直接向上提起安装架2，即可完成对安装架2的拆卸，安装同理，操作简单便捷。

其通过对安装架2与代谢笼1的安装方式，以及对活动件6结构的有效设计，使得其无需螺钉等安装，结构新颖、简单，拆卸便捷。同时，优选可将活动件6为两个，且上下间隔分布，提高转动稳定性。

该猪食槽4的安装架2上、向开口的外侧方位凸出有围框3，并在围框3内设置有食槽4；围框3向开口的外侧方位凸出，不占用代谢笼1内的空间；食槽4安装在围框3内，安装结构牢固稳定，且可随着安装架2相对代谢笼1进行转动与拆卸。

在食槽4上、朝向代谢笼1的一面上端设置有免边结构，且免边结构的免边方向朝向食槽4内部，减小猪进食时，将食槽4内的饲料带出的现象。

在食槽4上、远离代谢笼1的一面上端与围框3之间设置有一漏料口5，可从；漏料口5向食槽4内添加饲料，并在漏料口5处铰接有一挡板51，用于扣合漏料口5。同时，将食槽4的底部设置为圆弧结构，便于猪的高效进食。

具体地，可令围框3包括平行间隔设置的挡栏31，挡栏31为三角结构，食槽4安装在两个挡栏31之间。且在两个挡栏31之间、位于食槽4上方的区域内设置有架栏32；且食槽4上、远离代谢笼1的一面上端与架栏32下端之间的区域形成为漏料口5。

同时，令食槽4的两个侧板41分别对应与两个挡栏31相连接，且侧板41的上端与漏料口5的上端齐平，避免从漏料口5添加饲料的过程中，饲料从侧方漏出的现象，使得饲料能够充分的进入食槽4内。

该猪食槽4的食槽4上、远离代谢笼1的一面设置为倾斜结构，在从漏料口5向食槽4内加入饲料的过程中，饲料能够顺着代谢笼1呈倾斜结构的一面有效的滑落至食槽4内部，减小直接竖直下落至食槽4底，碰撞反弹的现象，避免到处散落。

在挡板51的下端还连接有一密封凸511，当挡板51扣合在漏料口5处时，密封凸511与食槽4上、远离代谢笼1的一面上端相抵触，通过密封凸511的设置，避免饲料从该处的缝隙处泄露的现象。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。