1. 一种猪食槽，其特征在于：包括与代谢笼（1）一端开口进行活动安装的安装架（2），所述安装架（2）上、向开口的外侧方位凸出有围框（3），并在围框（3）内设置有食槽（4）；所述食槽（4）上、朝向代谢笼（1）的一面上端设置有免边结构，且免边结构的免边方向朝向食槽（4）内部；

所述食槽（4）上、远离代谢笼（1）的一面上端与围框（3）之间设置有一漏料口（5），并在漏料口（5）处铰接有一挡板（51），所述食槽（4）的底部设置为圆弧结构。

2. 根据权利要求1所述的猪食槽，其特征在于：所述安装架（2）的一侧通过活动件（6）与代谢笼（1）的一侧连接，且安装架（2）能够绕该一侧进行转动；所述安装架（2）的另一侧设置有插销（21），并在代谢笼（1）的另一侧上对应安装有与所述插销（21）相配合的锁件（11）。

3. 根据权利要求2所述的猪食槽，其特征在于：所述活动件（6）呈“匚”字形，且活动件（6）的下板（61）中部设置有一插孔（611）；所述活动件（6）的上板（62）开设有凹槽（621），所述活动件（6）的连接竖板（63）与代谢笼（1）相连接；所述安装架（2）的一侧连接有横杆（22）；所述横杆（22）的活动端（221）向下弯折，用于插入所述插孔（611）内；所述横杆（22）的连接端（222）向上弯折，用于与安装架（2）进行固定连接。

4. 根据权利要求3所述的猪食槽，其特征在于：所述横杆（22）从活动件（6）的上板（62）与下板（61）之间穿过，且所述横杆（22）的长度大于插孔（611）与下板（61）边缘之间的间距；所述凹槽（621）的宽度大于所述横杆（22）的直径。

5. 根据权利要求2~4任一项所述的猪食槽，其特征在于：所述活动件（6）为两个，且上下间隔分布。

6. 根据权利要求1所述的猪食槽，其特征在于：所述围框（3）包括平行间隔设置的挡栏（31），所述挡栏（31）为三角结构，所述食槽（4）安装在两个挡栏（31）之间；两个所述挡栏（31）之间、位于所述食槽（4）上方的区域内设置有架栏（32）；且食槽（4）上、远离代谢笼（1）的一面上端与架栏（32）下端之间的区域形成为所述漏料口（5）。

7. 根据权利要求6所述的猪食槽，其特征在于：所述食槽（4）的两个侧板（41）分别对应与两个挡栏（31）相连接，且所述侧板（41）的上端与所述漏料口（5）的上端齐平。

8. 根据权利要求1所述的猪食槽，其特征在于：所述食槽（4）上、远离代谢笼（1）的一面设置为倾斜结构。

9. 根据权利要求1所述的猪食槽，其特征在于：所述挡板（51）的下端连接有一密封凸（511），所述挡板（51）扣合在漏料口（5）处时，所述密封凸（511）与食槽（4）上、远离代谢笼（1）的一面上端相抵触。