一种用于猪代谢笼的调节笼门结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及猪养殖领域，具体涉及一种用于猪代谢笼的调节笼门结构。

背景技术

目前，在现有的猪代谢笼中，为了配合不同体型长度的猪的有效关养，限制猪的活动，常常还在代谢笼内再单独横向设置一个调节板，通过移动调节板，实现对笼体内空间长度的调节。其调节不便，且增加了成本，平均对于一个代谢笼需，若增加调节板，则会额外增加几十元的成本。对一个猪养殖厂而言，由于所需的代谢笼的数量较多，则增加的金额较大。同时，无法实现在笼内分别对多头小型猪同步的代谢研究。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于猪代谢笼的调节笼门结构，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于猪代谢笼的调节笼门结构，其包括笼体和设置在笼体后端通道口处的笼门，笼体内沿着笼体的长度方向设置有活动围栏，在笼体上设置有用于限制活动围栏移动的限位板；笼门上设置有起限位作用的卡件，卡件卡套在活动围栏的栏杆上；卡件为多个，且并排设置在笼门上。

进一步地，卡件呈“U”字形，且卡件的张口宽度与栏杆的直径相适配，栏杆卡套在卡件的张口内；

卡件的两个卡板上、在临近卡件外侧端的部位处设置对应设置有用于穿插限位杆的通孔。

进一步地，限位杆的一端呈弯折状，定位杆的另一端上设置有穿孔，用于套穿钢丝扣。

进一步地，笼门的厚度小于活动围栏上、相临两个栏杆之间的距离，笼门能够从相临两个栏杆之间穿过。

进一步地，笼体的前、后端横向设置有安装杆，活动围栏的主杆两端分别搭设在笼体的前、后端的安装杆上。

进一步地，安装杆上、沿着安装杆的长度方向设置有一安装槽，主杆上设置有一凸起，凸起置于安装槽内。

进一步地，限位板上并排设置有多个U形槽，U形槽的宽度与主杆的直接相适配，主杆被套扣在U形槽内。

进一步地，U形槽的个数与卡件的个数相等，且U形槽与卡件上下对应重合分布。

进一步地，限位板的两端向两侧延伸设置有凸块，凸块的下端设置为弧状结构，限位板两端的凸块分别搭放在笼体上。

进一步地，活动围栏为两个，卡件均匀分布设置在笼门上端的中心两侧方向上。

本实用新型的有益效果为：该用于猪代谢笼的调节笼门结构通过对活动围栏和笼门设置方式及其具体结构的有效设计，实现了对笼体内空间区域的大小以及个数的有效调节，适应性强。可满足同时对多头小型猪的代谢研究，也可根据猪的体型长度以及代谢研究的需要调节笼门，在限制猪活动的情况下保证其舒适度。同时，通过限位板的设计，对活动围栏的调节位置进行了限位；通过卡件的设计，使得笼门的安装位置进行了限定固定，且操作便捷。同时，U形槽的个数与卡件的个数相等，且U形槽与卡件上下对应重合分布，上下限位一致，使得卡件能够有效地对应卡套在栏杆上。

附图说明

图1为用于猪代谢笼的调节笼门结构的立体结构示意图。

图2为用于猪代谢笼的调节笼门结构的侧视结构示意图。

图3为用于猪代谢笼的调节笼门结构的后视结构示意图。

图4为用于猪代谢笼的调节笼门结构的卡件的安装结构示意图。

图5为用于猪代谢笼的调节笼门结构的安装杆的结构示意图。

其中：1、笼体；11、活动围栏；12、安装杆；121、安装槽；111、栏杆；112、主杆；1121、凸起；2、笼门；3、限位板；31、U形槽；32、凸块；4、卡件；41、卡板；42、通孔；5、限位杆；51、穿孔；511、钢丝扣。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

如图1~图3所示，该用于猪代谢笼的调节笼门结构包括笼体1和设置在笼体1后端通道口处的笼门2，笼门2用于对笼体1后端的通道口进行阻挡。

在本申请设计中，在笼体1内沿着笼体1的长度方向设置有活动围栏11，活动围栏11与笼体1的侧面平行布置，活动围栏11可在笼体1内进行左右移动。

并且，在笼体1上设置有限位板3，限位板3用于限制活动围栏11的移动，实现对活动围栏11的定位。通过移动活动围栏11，可将笼体1内的空间进行划分，形成位于活动围栏11两侧的两个区域，可同时满足对两头猪的代谢研究。

且两个区域的大小可通过移动活动围栏11进行调节，适应性更强。在具体实施中，优选活动围栏11为两个；当仅关养研究一头猪时，将活动围栏11分别贴靠在笼体1的两侧即可，当需要同时关养研究多头猪时，通过左右移动活动围栏11即可，调节完成后，再通过限位板3对活动围栏11的位置进行限定。

在笼门2上设置有起限位作用的卡件4，通过卡件4限定笼门2的位置，卡件4卡套在活动围栏11的栏杆111上。

其中，笼门2的厚度小于活动围栏11上、相临两个栏杆111之间的距离，笼门2能够从相临两个栏杆111之间穿过。

在具体实施中，通过改变卡件4卡套的栏杆111的位置，进而改变笼门2的位置，实现对笼体1内空间长度的调节，可根据猪的体型长度以及代谢研究的需要调节笼门2，在限制猪活动的情况下保证其舒适度。

同时，优选卡件4为多个，且并排设置在笼门2上。当活动围栏11左右移动后，可将对应位置处的卡件4卡套在栏杆111上，确保笼门2调节安装的有效性；也还可令卡件4均匀分布设置在笼门2上端的中心两侧方向上。

具体地，可令该用于猪代谢笼的调节笼门结构的卡件4呈“U”字形，且卡件4的张口宽度与栏杆111的直径相适配，栏杆111卡套在卡件4的张口内。在卡件4的两个卡板41上、在临近卡件4外侧端的部位处设置对应设置有通孔42，用于穿插限位杆5。

其中，限位杆5的一端呈弯折状，定位杆的另一端上设置有穿孔51，用于套穿钢丝扣511。

参见图4，在实际操作中，在将栏杆111卡套在对应位置处的卡件4内后，通过限位杆5的另一端依次穿过卡板41上的通孔42，对位于卡件4张口内的栏杆111进行限位，防止其脱落出卡件4。

在限位杆5穿插到位后，用钢丝扣511穿过限位杆5上的穿孔51；将限位杆5的一端设计为弯折状，并且另一端穿插到位后用钢丝扣511穿插穿孔51，实现对限位杆5的限位，防止限位杆5的脱落。

当然，在笼体1的前、后端横向设置有安装杆12，活动围栏11的主杆112两端分别搭设在笼体1的前、后端的安装杆12上。

同时，参见图5，为了实现对活动围栏11前后移动的限定，防止其前后移动，仅允许其进行左右移动。在安装杆12上、沿着安装杆12的长度方向设置有一安装槽121，并且主杆112上设置有一凸起1121，凸起1121置于安装槽121内。

在活动围栏11的凸起1121与安装杆12的安装槽121的配合作用下，对活动围栏11的前后移动进行了限定，防止其前后移动。

该用于猪代谢笼的调节笼门结构的限位板3上并排设置有多个U形槽31，U形槽31的宽度与主杆112的直接相适配，主杆112被套扣在U形槽31内，进而实现对主杆112左右位置的限定。

且通过改变主杆112被套扣在不同的U形槽31内，实现对主杆112限定的位置处的调节，进而实现对活动围栏11左右位置的调整限位。

在限位板3的两端向两侧延伸设置有凸块32，凸块32的下端设置为弧状结构，限位板3两端的凸块32分别搭放在笼体1上，实现对限位板3的安装。

在需要调节活动围栏11左右位置时，可将限位板3抬起，在活动围栏11位置调整完成后，下方限位板3，限位板3两端的凸块32分别搭放在笼体1上，而主杆112被套扣在对应的U形槽31内。

其中，令U形槽31的个数与卡件4的个数相等，且U形槽31与卡件4上下对应重合分布，上下限位一致，使得卡件4能够有效地对应卡套在栏杆111上。

该用于猪代谢笼的调节笼门结构通过对活动围栏11和笼门2设置方式及其具体结构的有效设计，实现了对笼体1内空间区域的大小以及个数的有效调节，适应性强。可满足同时对多头小型猪的代谢研究，也可根据猪的体型长度以及代谢研究的需要调节笼门2，在限制猪活动的情况下保证其舒适度。同时，通过限位板3的设计，对活动围栏11的调节位置进行了限位；通过卡件4的设计，使得笼门2的安装位置进行了限定固定，且操作便捷。同时，U形槽31的个数与卡件4的个数相等，且U形槽31与卡件4上下对应重合分布，上下限位一致，使得卡件4能够有效地对应卡套在栏杆111上。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。