1. 一种用于猪代谢笼的调节笼门结构，包括笼体（1）和设置在笼体（1）后端通道口处的笼门（2），其特征在于：所述笼体（1）内沿着笼体（1）的长度方向设置有活动围栏（11），在笼体（1）上设置有用于限制活动围栏（11）移动的限位板（3）；所述笼门（2）上设置有起限位作用的卡件（4），所述卡件卡套在活动围栏（11）的栏杆（111）上；所述卡件（4）为多个，且并排设置在所述笼门（2）上。

2. 根据权利要求1所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述卡件（4）呈“U”字形，且卡件（4）的张口宽度与所述栏杆（111）的直径相适配，所述栏杆（111）卡套在卡件（4）的张口内；

所述卡件（4）的两个卡板（41）上、在临近所述卡件（4）外侧端的部位处设置对应设置有用于穿插限位杆（5）的通孔（42）。

3. 根据权利要求2所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述限位杆（5）的一端呈弯折状，所述定位杆（5）的另一端上设置有穿孔（51），用于套穿钢丝扣（511）。

4. 根据权利要求1所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述笼门（2）的厚度小于活动围栏（11）上、相临两个栏杆（111）之间的距离，所述笼门（2）能够从相临两个栏杆（111）之间穿过。

5. 根据权利要求1所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述笼体（1）的前、后端横向设置有安装杆（12），所述活动围栏（11）的主杆（112）两端分别搭设在笼体（1）的前、后端的安装杆（12）上。

6. 根据权利要求5所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述安装杆（12）上、沿着安装杆（12）的长度方向设置有一安装槽（121），所述主杆（112）上设置有一凸起（1121），所述凸起（1121）置于所述安装槽（121）内。

7. 根据权利要求5或6所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述限位板（3）上并排设置有多个U形槽（31），所述U形槽（31）的宽度与所述主杆（112）的直接相适配，所述主杆（112）被套扣在所述U形槽（31）内。

8. 根据权利要求7所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述U形槽（31）的个数与所述卡件（4）的个数相等，且所述U形槽（31）与所述卡件（4）上下对应重合分布。

9. 根据权利要求1所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述限位板（3）的两端向两侧延伸设置有凸块（32），所述凸块（32）的下端设置为弧状结构，所述所述限位板（3）两端的凸块（32）分别搭放在笼体（1）上。

10. 根据权利要求1所述的用于猪代谢笼的调节笼门结构，其特征在于：所述活动围栏（11）为两个，所述卡件（4）均匀分布设置在笼门（2）上端的中心两侧方向上。