1. 一种生长育肥猪食槽优化结构，包括食槽本体（1）以及设置在食槽本体（1）内的导料板（2），其特征在于：所述导料板（2）的上端与食槽本体（1）的上面板（11）相连接，导料板（2）的下端未与食槽本体（1）相接触，所述导料板（2）将食槽本体（1）的内部区域分隔为进食区（3）和投食区（4）；所述食槽本体（1）上、位于投食区（4）的区域处设置有投料口；所述导料板（2）上、朝向投食区（4）的一面设置有碎料结构（41）。

2. 根据权利要求1所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述导料板（2）的上端与食槽本体（1）的上面板（11）相铰接，且在所述导料板（2）与食槽本体（1）的背面板（12）之间连接有一调节杆（5）。

3. 根据权利要求1所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述食槽本体（1）的背面板（12）向食槽本体（1）的外侧呈弯折状凸出，且所述投料口设置在背面板（12）的上折面（121）上，并在投料口处铰接有一面板（6）。

4. 根据权利要求3所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述面板（6）上开设有一视窗（61）。

5. 根据权利要求3或4所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述面板（6）的下端连接有一密封条（62），所述面板（6）扣合时，所述密封条（62）与背面板（12）相抵触。

6. 根据权利要求1所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述食槽本体（1）的下端设置为弯弧结构。

7. 根据权利要求1所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述食槽本体（1）的背面板（12）上也设置有所述碎料结构（41），且设置在背面板（12）上的碎料结构（41）与设置在导料板（2）上的碎料结构（41）相互交错布置。

8. 根据权利要求1所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述碎料结构（41）包括上端呈尖角状的刺块（7），且在所述刺块（7）的上端间隔分布有突刺（71）。

9. 根据权利要求1所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述导料板（2）的下端连接有一弯弧板（8），所述弯弧板（8）朝向投食区（4）的一侧进行弯曲，所述弯弧板（8）设置为梳齿状结构。

10. 根据权利要求9所述的生长育肥猪食槽优化结构，其特征在于：所述弯弧板（8）的上表面设置有三棱锥体（81）。