本实用新型公开了一种生长育肥猪食槽优化结构，其包括食槽本体以及设置在食槽本体内的导料板，所述导料板的上端与食槽本体的上面板相连接，导料板的下端未与食槽本体相接触，所述导料板将食槽本体的内部区域分隔为进食区和投食区；所述食槽本体上、位于投食区的区域处设置有投料口；所述导料板上、朝向投食区的一面设置有碎料结构。该生长育肥猪食槽优化结构解决了投料不便，以及投料扬尘，不便在猪食用饲料时同步投食的问题；且还解决了使用过程中，存在结块饲料易堵塞导料板下方通道的现象，使其更具实用性。