一种多功能发酵桶

技术领域

[0001] 本实用新型属于发酵装置领域，涉及一种多功能发酵桶。

背景技术

有机质通过微生物发酵后能分解产生多种成分，微生物发酵技术已在生物工程、食品以及其他领域被广泛利用。发酵可分为好氧发酵和厌氧发酵，好氧发酵和厌氧发酵各有优点，而根据不同的生产目的，所需要的发酵设备有所不同。然而，现有设备并不能同时满足好氧发酵和厌氧发酵的需求，而购买好氧发酵和厌氧发酵设备不仅增加了经济成本，还增添了劳动负担。因此，一个能够同时满足好氧发酵和厌氧发酵的发酵设备是本领域技术人员的迫切需求。本实用新型在密闭条件下，利用出气口、转动螺旋、进料口和压力型出气孔能够进行好氧和厌氧发酵的转换，并通过螺旋轴带动桶内物料上下运动，四周物料通过重力作用落入底部，再经螺旋上下运动，以达到混合搅拌的作用，能使发酵更加均衡和充分，避免局部发酵；此外厌氧发酵时能收集发酵气体，也避免了潜在污染。该发酵桶结构简单，有利于推广应用。

实用新型内容

本实用新型的目的在改善现有发酵桶的不足，提供一种能同时满足好氧发酵和厌氧发酵的多功能发酵桶。

本实用新型为解决上述技术缺陷是采用下述方案进行的。

一种多功能发酵桶，包括桶体以及垂直于桶体的中心轴，所述桶体底面内部为凹面半球形，所述桶体顶部包括固定盖和活动盖，所述固定盖和活动盖通过合页活动连接，所述发酵桶底部开设有出料口，所述中心轴包括外部中心轴和内部中心轴，所述外部中心轴裸露在所述固定盖上方，所述内部中心轴位于桶体内部，所述内部中心轴上固定有转动螺旋。

进一步的，所述桶体底部的出料口设有闭合盖，所述闭合盖边缘设有密封性良好的橡胶垫。

进一步的，所述的多功能发酵桶的中心轴能够顺时针和逆时针转动并带动转动螺旋，当顺时针转动时转动螺旋向上运动，逆时针转动时转动螺旋向下运动。

作为优选的，本实用新型的多功能发酵桶，所述中心轴为空心结构，所述内部中心轴上设有压力型出气孔与桶内相通。压力型出气孔上具有可开合的压力型出气孔盖。

作为一种优选的方案，所述的多功能发酵桶的转动螺旋的螺旋半径要小于发酵桶桶体半径，

作为优选的，本发酵桶的转动螺旋外缘还设有垂直板。

进一步的，所述外部中心轴末端设有可开闭的出气口，所述出气口可以连接气体收集装置或气体增压装置。

进一步的，本多功能发酵桶的活动盖的边缘也设有密封性良好的橡胶垫。

作为优选的方案，本多功能发酵桶的外部中心轴顶端还设有焊接的转动手柄，通过转动手柄带动中心轴旋转，使实验更加方便省力。

本实用新型的有益效果为：本实用新型可在密闭条件下，利用出气口、转动螺旋、进料口和压力型出气孔进行好氧和厌氧发酵的转换，并通过螺旋轴带动桶内物料上下运动，四周物料通过重力作用落入底部，再经螺旋上下运动，以达到混合搅拌的作用，能使发酵更加均衡和充分，避免局部发酵；此外厌氧发酵时能收集发酵气体，也避免了潜在污染。该发酵桶结构简单，有利于推广应用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的中心轴及转动螺旋的结构示意图；

图3为本实用新型的进料口开启示意图；

图4为本实用新型的进料口关闭示意图。

其中：1、桶体；2、中心轴；3、转动螺旋；4、进料口；5、出料口；6、转动手柄；7、出气口；8、压力型出气孔；9、合页；10、橡胶垫；11、固定盖；12、活动盖；13、垂直板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

本申请提供一种多功能发酵桶，包括桶体1以及垂直于桶体的中心轴2，所述桶体1底面内部为凹面半球形，所述桶体1顶部包括固定盖11和活动盖12，所述固定盖11和活动盖12通过合页9活动连接，打开活动盖12即可向进料口4内投入需发酵的物料。所述发酵桶底部开设有出料口5，发酵桶的中心轴2包括外部中心轴和内部中心轴（附图中用虚线轴示出），所述外部中心轴裸露在固定盖11的上方，所述内部中心轴位于桶体1内部，内部中心轴上固定有转动螺旋3；转动螺旋3的外缘还设有垂直板13，在根据具体实验操作需要，垂直板13的宽度可以为0.5-2cm。桶体1底部的出料口5设有闭合盖（附图中未示出），闭合盖边缘设有密封性良好的橡胶垫（附图中未示出），有助于更好的密封出料口5。多功能发酵桶的中心轴2能够顺时针和逆时针转动，并带动转动螺旋3转动，当顺时针转动时转动螺旋3向上运动，当逆时针转动时转动螺旋3向下运动。作为一种优选的实施例，中心轴2为空心结构，内部中心轴上设有压力型出气孔8与桶内相通，压力型出气孔8上具有可开合的压力型出气孔盖（图中未示出），在感应到桶内压力高时会自动开阀进行释压，交换气体。本实用新型的多功能发酵桶的转动螺旋3的螺旋半径要小于发酵桶桶体1的半径。另外，本实用新型的发酵桶的外部中心轴末端设有可开闭的出气口7，所述出气口7可以连接气体收集装置或气体增压装置，以便实验人员根据实验需要收集发酵桶内的气体。为了更好的提高本多功能发酵桶的密封性，作为一种优选的实施例，与活动盖12的边缘配合的发酵桶桶体上缘还设有密封性良好的橡胶垫10，橡胶垫10的宽度和厚度以适应活动盖12与桶体1边缘相密封吻合为宜。作为优选的实施例，本多功能发酵桶的外部中心轴顶端还设有焊接的转动手柄6，实验人员可通过转动手柄6带动中心轴2旋转，更加方便省力。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。