| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2018103783675 |
|  | 发明创造名称 一种基于卡尔曼滤波-极限学习机的曝气系统溶解氧在线调控方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）重庆工商大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年07月30日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2020072701976420）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，针对审查意见中提出的问题做如下修改和陈述： - 修改。 删除了原权利要求1，将原权利要求2、3、4合并为新的独立权利要求1，其他权利要求的序号和引用关系做适应性修改。 - 意见陈述。 修改后的权利要求1与对比文件1相比，主要区别技术特征在于：将灰色关联分析方法找到的主要影响因素作为极限学习机的输入，预测曝气系统的各时刻的DO值；将极限学习机模型得到的DO预测值通过卡尔曼滤波方程进行优化，得到各时刻的最优估计值，进行相应的在线调控； 所述污水处理得到的相关因素还包括：进水化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)以及曝气反应池内温度(T)、pH值、污泥指数(SVI)、30min沉降比(SV30)、污泥浓度(MLSS)、固体 悬浮物(SS)和溶解氧(DO)长期监测数据，进行降噪、剔除异常值、平滑以及标准化处理； 所述预处理后的相关因素数据利用灰色关联分析法与曝气系统的DO值作关联度分析，当关联度γ&gt;0.7时，将作为主要因素，作为极限学习机模型的输入； 采用增量型极限学习机，学习过程如下： 1)设最大隐层节点个数为M，隐层节点个数L从1开始增加，当L&lt;M且误差大于期望误差 时：L＝L+1； 2)随机获取当前隐层神经元的权值和阈值； 3)计算当前神经元激励函数的输x； 4)计算当前隐层输出； 5)然后计算该隐层神经元的输出权值。 将极限学习得到的预测结果作为卡尔曼滤波方程进行进一步优化，得到新的最优估计值，重复步骤，直至得到所有时刻的 DO最优预测值。 卡尔曼滤波虽然是本领域常用的处理方式，但是在本方法中申请人通过了自己对卡尔曼滤波的理解，独立创造了一种极限学习机模型，根据 (其中ξ＝0.5)， 当γ&gt;0.7时，将作为主要因素，作为极限学习机模型的输入； 选择增量型极限学习机并进行学习训练，过程如下： 1)一个线性输出节点的单隐层前向神经网络有L个隐层节点，其数学模型可以表 示为： 其中gi(x)表示第i个隐层节点的输出，βi表示第i个隐含层节点与输出节点的输出 权重，ai是连接输入层与第i个隐层节点之间的输入权值，bi是第i个隐层节点的阈值。 2)设最大隐层节点个数为M，隐层节点个数L从1开始增加当L&lt;M且误差大于期望误 差时：L＝L+1； 3)随机获取当前隐层神经元的权值a和阈值b； 4)计算当前神经元激励函数g(x)的输入x； A加法隐含层神经元：将b扩展成一个1×U的矩阵b，然后计算x＝aX+b，其中X为n× U的矩阵。 B径向基隐层神经元：将a扩展成一个U×n的矩阵，然后计算 x＝b·¦¦XT-a¦¦。 5)计算当前隐层输出； 6)然后计算该隐层神经元的输出权值； 重复上述步骤，直到误差小于期望误差停止学习，若误差一直大于期望误差，则当 L&gt;M时停止学习，这是由于输入权值a和阈值b随机造成，这时将重新开始学习；利用建立好的极限学习机模型得到t+1，t+2.......t+n时刻的DO预测值Y(t+ 1)，Y(t+2)......Y(t+n)，对卡尔曼滤波算法对预测值进行进一步优化，从而获得下一时刻预测方程计算值。通过上述模型，能够有效地进行DO值的预测以及预测值的优化，优化后的预测结果降低了随机性造成的波动，得到更为准确DO值的预测结果，及时对DO值进行在线调控，提高污水处理厂出水水质，降低耗能系统。本领域技术人员无法根据对比文件1、2、3以及现有技术的结合得出具体的计算模型，因此本发明修改后的技术方案是非显而易见的。 因此，本专利申请的修改后的独立权利要求1是具备突出的实质性特点和显著的技术进步，符合专利法第二十二条第三款的规定，具备创造性。 在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求2-4也具备创造性。 请审查员在以上答复的基础上继续对本申请进行审查，如仍有其他形式或实质问题，请审查员进一步指正，申请人愿配合修改和/或陈述意见。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年08月21日 | 年 月 日 |