猪智能饮水测温一体监控装置、系统和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及猪饲养装置技术领域，具体的说是一种猪智能饮水测温一体监控装置、系统和方法。

背景技术

目前，猪饮水的方式主要是通过饮水器（乳头或碗式），该方式给猪提供饮水简单高效，但无法解决追溯每日每头猪饮水的详细状况。

现有的，对猪进行体温自动监控主要有以下两种方式，且皆存在不足。其一，佩带测温耳标，存在与耳朵贴合松紧关系大，受外界温度变化大，安装不方便，准确率低等问题；其二，用红外测温，但存在随距离影响大、测温不准确，使用模组成本高的问题。

发明内容

针对现有技术中存在的上述不足之处，本发明要解决的技术问题是提供一种猪智能饮水测温一体监控装置、系统和方法。

本发明为实现上述目的所采用的技术方案是：一种猪智能饮水测温一体监控装置，用于监控猪的体温及其在饮水器的饮水量，包括液体流量计、测温模块、电子耳标阅读模块、控制器和无线传输模块；所述电子耳标阅读模块用于读取靠近饮水器的猪电子耳标信息并传送给所述控制器；所述测温模块用于对靠近饮水器的猪进行测温；所述液体流量计安装于水源和饮水器之间的输水管路上，用于监测饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量；所述控制器用于在获取猪电子耳标信息后，读取所述测温模块的测温数据并开始获取所述液体流量计的输出数据，并将所述猪电子耳标信息、测温数据、饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量通过所述无线传输模块发送出去。

所述电子耳标阅读模块采用RFID标签阅读器。

还包括电源模块，连接所述液体流量计、测温模块、电子耳标阅读模块、控制器和无线传输模块，用于提供工作电源。

所述电子耳标阅读模块和测温模块固定在所述饮水器的上方或后方。

一种猪智能饮水测温一体监控系统，包括所述的猪智能饮水测温一体监控装置，还包括服务器，所述服务器用于接收并存储所述猪电子耳标信息、测温数据、饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量，计算每个猪电子耳标信息对应的每日饮水量，并在所述测温数据超过预设温度阈值活所述每日饮水量低于预审饮水阈值时，发出报警提示。

一种猪智能饮水测温一体监控方法，包括以下步骤：

读取靠近饮水器的猪电子耳标信息；

对靠近饮水器的猪进行测温，获取测温数据；

监测所述猪电子耳标信息对应的饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量；

计算所述猪电子耳标信息对应的每日饮水量，并在所述测温数据超过预设温度阈值或所述每日饮水量低于预设饮水阈值时，发出报警提示。本发明具有以下优点及有益效果：

1、本发明可整体解决猪只饮水监控、猪只体温监控的难题。

2、本发明通过对猪饮水习惯的变化与猪体温的变化数据处理，可实现对猪健康问题早发现、早处理。

附图说明

图1为本发明的装置的安装位置结构图；

图2为本发明的装置的整体结构框图；

图3为本发明的测温模块、电子耳标阅读模块的位置图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明做进一步的详细说明。

如图1-2所示，在猪饲养中设有多个饮水器，饮水器均通过输水管路连通水源，所饲养的猪均佩戴有电子耳标，记录有猪的ID信息。其中，猪智能饮水测温一体监控装置包括液体流量计、测温模块、电子耳标阅读模块、控制器和无线传输模块；所述电子耳标阅读模块用于读取靠近饮水器的猪电子耳标信息并传送给所述控制器；所述测温模块用于对靠近饮水器的猪进行测温；所述液体流量计安装于水源和饮水器之间的输水管路上，用于监测饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量；所述控制器用于在获取猪电子耳标信息后，读取所述测温模块的测温数据并开始获取所述液体流量计的输出数据，并将所述猪电子耳标信息、测温数据、饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量通过所述无线传输模块发送出去。还包括电源模块，连接所述液体流量计、测温模块、电子耳标阅读模块、控制器和无线传输模块，用于提供工作电源。所述电子耳标阅读模块和测温模块固定在所述饮水器的上方或后方。

测温模块用于非接触式近距离测试猪的体温，采用现有市面上的红外测温模块即可。电子耳标阅读模块采用RFID标签阅读器。无线传输模块使用现有无线网络，如nbiot， loraWan，wifi等。控制器在硬件上采用iot主板，如树莓派、Arduino等，其控制逻辑为：a.猪近距离靠近饮水器；b. RFID阅读模块获取猪电子耳标并传给控制器；c. 控制器持续向测温模块获取测温数据；d. 猪开始饮水，流量计开始输出流量信号，并传给控制器；d. 猪饮水结束，流量信号结束；e.控制系统向输出本次的全部测温，饮水流速，饮水开始时间，饮水结束时间等数据。流量计获取当前水管中的流量并输出信号，即可知道饮水开始时间、结束时间、及流量，通过换算，即可知道饮水量。

如图3所示，饮水器面板可以为平板、弧形板或U型板等，用于容纳猪的饮水行为。测温模块位于饮水器面板中部，可以正对猪的头部。电子耳标阅读模块位于测温模块的左侧或右侧，对应于猪的耳标佩戴位置，可以在猪饮水时读取耳标信息。

本发明的一种猪智能饮水测温一体监控系统，包括猪智能饮水测温一体监控装置，还包括服务器，所述服务器用于接收并存储所述猪电子耳标信息、测温数据、饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量，计算每个猪电子耳标信息对应的每日饮水量，并在所述测温数据超过预设温度阈值或所述每日饮水量低于预设饮水阈值时，发出报警提示。

- 本发明的一种猪智能饮水测温一体监控方法，包括以下步骤：读取靠近饮水器的猪电子耳标信息；对靠近饮水器的猪进行测温，获取测温数据；监测所述猪电子耳标信息对应的饮水开始时间、饮水结束时间和饮水量；计算所述猪电子耳标信息对应的每日饮水量，并在所述测温数据超过预设温度阈值或所述每日饮水量低于预设饮水阈值时，发出报警提示。