1. 一种节能型黄粉虫烘干装置，包括保温壳体（1）、湿度传感器（4）、烘干室（6）、转筒（13）和动力腔体（18），其特征在于：所述保温壳体（1）内部的底端设有动力腔体（18），动力腔体（18）底部的中心位置处设有变频器（16），所述变频器（16）一侧的动力腔体（18）内部设有吸湿器（17），变频器（16）远离吸湿器（17）一侧的动力腔体（18）内部设有加热器（15），所述动力腔体（18）上方的保温壳体（1）内部设有烘干室（6），烘干室（6）顶部的中心位置处设有转筒（13），所述转筒（13）一侧的烘干室（6）内壁上设有湿度传感器（4），转筒（13）远离湿度传感器（4）一侧的烘干室（6）内壁上设有温度传感器（11），所述保温壳体（1）表面的中心位置处设有透明观察窗（20），透明观察窗（20）上方的保温壳体（1）表面设有控制面板（19），且控制面板（19）内部PLC控制器的输出端分别与加热器（15）、变频器（16）以及吸湿器（17）的输入端电性连接，控制面板（19）内部PLC控制器的输入端分别与湿度传感器（4）以及温度传感器（11）的输出端电性连接，所述保温壳体（1）顶端的中心位置处设有支架（7），支架（7）顶端的中心位置处设有电机（9），且电机（9）的输入端与控制面板（19）内部PLC控制器的输出端电性连接，同时电机（9）的输出端通过联轴器安装有转轴（8），且转轴（8）的底端延伸至烘干室（6）的内部并与转筒（13）的顶端固定连接，所述烘干室（6）一侧的内壁上设有吸湿罩（3），且吸湿罩（3）的底端通过导管与吸湿器（17）的外壁相连通，同时烘干室（6）远离吸湿罩（3）一侧的内壁上设有烘干罩（12），且烘干罩（12）的底端通过导管与加热器（15）的外壁相连通，所述支架（7）两侧的保温壳体（1）顶端皆设有进料口（10），进料口（10）的底端延伸至烘干室（6）的内部，且进料口（10）的顶部螺纹连接有密封盖（5），保温壳体（1）一侧的外壁上设有出料口（21），出料口（21）的一端延伸至保温壳体（1）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种节能型黄粉虫烘干装置，其特征在于：所述保温壳体（1）底端的拐角位置处皆设有支脚（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种节能型黄粉虫烘干装置，其特征在于：所述转筒（13）底部的两外侧壁上皆设有等间距的混合浆（2）。