1. 一种适用于丘陵地带牡丹种植的整地装置，包括横板本体（1）、立柱（2）、滚轮（6）、犁铧（7）和滚筒（10），其特征在于：所述横板本体（1）底端的中心位置处安装有立柱（2），且立柱（2）的底端铰接有犁铧（7），所述立柱（2）一侧的横板本体（1）底端设有升降结构（3），且升降结构（3）的下方设有滚轮（6），并且滚轮（6）的两外侧壁上皆铰接有连杆（5），所述滚轮（6）远离犁铧（7）一侧的横板本体（1）外壁上设有安装结构（4），且犁铧（7）远离滚轮（6）一侧的横板本体（1）下方设有滚筒（10），并且滚筒（10）的两外侧壁上皆铰接有支杆（11），支杆（11）的顶端与横板本体（1）的底端固定连接，所述升降结构（3）的内部依次设有螺旋筒（301）、旋柄（302）、螺旋杆（303）、伸缩杆（304）以及连接板（305），所述立柱（2）远离支杆（11）一侧的横板本体（1）内部固定有螺旋筒（301），螺旋筒（301）的两端皆延伸至横板本体（1）的外部，且螺旋筒（301）的下方设有连接板（305），连接板（305）的底端与连杆（5）的顶端固定连接，并且螺旋筒（301）两侧的横板本体（1）底端皆安装有伸缩杆（304），伸缩杆（304）的底端与连接板（305）的顶端固定连接，所述螺旋筒（301）顶部的中心位置处螺纹连接有螺旋杆（303），螺旋杆（303）的底端延伸至螺旋筒（301）的外部并与连接板（305）的顶端相铰接，且螺旋杆（303）的顶端安装有旋柄（302）。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于丘陵地带牡丹种植的整地装置，其特征在于：所述安装结构（4）的内部依次设有销孔（401）、连接条（402）、螺纹帽（403）、双向螺纹杆（404）以及安置槽（405），所述滚轮（6）远离犁铧（7）一侧的横板本体（1）外壁上设有安置槽（405），且安置槽（405）内部的中心位置处设有双向螺纹杆（404），双向螺纹杆（404）的两端皆延伸至横板本体（1）的外部，并且双向螺纹杆（404）的两端皆螺纹连接有螺纹帽（403）。

3. 根据权利要求2所述的一种适用于丘陵地带牡丹种植的整地装置，其特征在于：所述双向螺纹杆（404）一侧的外壁上固定有连接条（402），连接条（402）的一端延伸至安置槽（405）的外部，且连接条（402）远离双向螺纹杆（404）的一端设有两组销孔（401）。

4. 根据权利要求3所述的一种适用于丘陵地带牡丹种植的整地装置，其特征在于：所述滚筒（10）的外壁上缠绕有履带（9），且履带（9）的外壁上安装有等间距的刀片（8）。