1. 车载无线主机，包括滑行架（1）、支撑座（2）、底座（3）、固定架（13）和主锥形齿（18），其特征在于：所述滑行架（1）的外壁上设有固定架（13），且固定架（13）两侧的外壁上皆安装滑行气缸（15），并且滑行气缸（15）的一端安装有驱动块（14），且驱动块（14）的顶端与滑行架（1）固定连接，所述滑行架（1）的顶端安装有支撑座（2），且支撑座（2）的顶端安装有L型架（8），并且L型架（8）的内部设有铰接销（4）,L型架（8）通过铰接销（4）与支撑座（2）相铰接，并且L型架（8）的顶端安装有底座（3），所述底座（3）的顶端设有顶座（5），且顶座（5）的顶端安装有显示器（6），并且显示器（6）的底端与顶座（5）固定连接，所述显示器（6）的内部设有散热机构（7），且散热机构（7）下方的滑行架（1）顶端安装有支撑架（12），并且支撑架（12）的底端与滑行架（1）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的车载无线主机，其特征在于：所述支撑架（12）的顶端设有驱动架（11），且驱动架（11）与支撑架（12）相铰接，并且驱动架（11）的顶端设有连杆（9）。

3. 根据权利要求1所述的车载无线主机，其特征在于：所述连杆（9）的底端与L型架（8）相铰接，且连杆（9）的顶端与所述驱动架（11）相铰接，并且驱动架（11）一侧的滑行架（1）外壁上安装有驱动气缸（10）,所述驱动气缸（10）的底端与滑行架（1）相铰接，且所述所述驱动气缸（10）的顶端与驱动架（11）相铰接。

4. 根据权利要求1所述的车载无线主机，其特征在于：所述底座（3）的内部安装有涡轮（16），且涡轮（16）的顶端与滑行气缸（15）固定连接，并且涡轮（16）一侧的底座（3）内部安装有蜗杆（17）。

5. 根据权利要求1所述的车载无线主机，其特征在于：所述蜗杆（17）远离涡轮（16）的一端设有辅锥型齿（19），且辅锥型齿（19）一侧的底座（3）内部设有主锥形齿（18），并且主锥形齿（18）一侧的底座（3）外壁上安装有手柄（20）。

6. 根据权利要求1所述的车载无线主机，其特征在于：所述散热机构（7）的内部依次设置有进液管（701）、换热箱（702）、回流管（703）、循环泵（704）、储液箱（705）以及处理器（706），所述显示器（6）的内部安装有处理器（706），且处理器（706）一侧的外壁上固定有换热箱（702），并且换热箱（702）一侧外壁上设有进液管（701）,进液管（701）一侧的换热箱（702）外壁上设有回流管（703），所述处理器（706）下方的显示器（6）内部安装有循环泵（704），且循环泵（704）下方的显示器（6）内部固定有储液箱（705）。