车载无线主机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无线主机技术领域，具体为车载无线主机。

背景技术

随着城市轨道交通的进步，使用地铁通勤越来越广泛，地铁车厢上配备具有影音播放等功能的车载主机，车载主机集成导航、播放在线视频、音乐、新闻以及一键呼出等功能，车载主机是车载影音系统的核心部分，可安装在车舱内，现有的车载无线主机在使用时仍有一些不足有待改进。

现今市场上的此类无线主机种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 现有的此类无线主机在使用时一般不便于车载无线主机自动的折叠存放，从而严重的影响了无线主机使用时的便利程度；

- 现有的此类无线主机在使用时一般不便于屏幕的转动观看，从而大大的影响了无线主机使用时的舒适度；

- 现有的此类无线主机在使用时一般不便于内部高效的散热，从而给人们的使用带来了很大的困扰。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供车载无线主机，以解决上述背景技术中提出无线主机不便于车载无线主机自动的折叠存放，屏幕的转动观看，内部高效的散热的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：车载无线主机，包括滑行架、支撑座、底座、固定架和主锥形齿，所述滑行架的外壁上设有固定架，且固定架两侧的外壁上皆安装滑行气缸，并且滑行气缸的一端安装有驱动块，且驱动块的顶端与滑行架固定连接，所述滑行架的顶端安装有支撑座，且支撑座的顶端安装有L型架，并且L型架的内部设有铰接销,L型架通过铰接销与支撑座相铰接，并且L型架的顶端安装有底座，所述底座的顶端设有顶座，且顶座的顶端安装有显示器，并且显示器的底端与顶座固定连接，所述显示器的内部设有散热机构，且散热机构下方的滑行架顶端安装有支撑架，并且支撑架的底端与滑行架固定连接。

优选的，所述支撑架的顶端设有驱动架，且驱动架与支撑架相铰接，并且驱动架的顶端设有连杆。

优选的，所述连杆的底端与L型架相铰接，且连杆的顶端与驱动架相铰接，并且驱动架一侧的滑行架外壁上安装有驱动气缸,驱动气缸的底端与滑行架相铰接，且驱动气缸的顶端与驱动架相铰接，实现了车载无线主机自动的折叠存放。

优选的，所述底座的内部安装有涡轮，且涡轮的顶端与滑行气缸固定连接，并且涡轮一侧的底座内部安装有蜗杆。

优选的，所述蜗杆远离涡轮的一端设有辅锥型齿，且辅锥型齿一侧的底座内部设有主锥形齿，并且主锥形齿一侧的底座外壁上安装有手柄，实现了车载无线主机屏幕的转动观看。

优选的，所述散热机构的内部依次设置有进液管、换热箱、回流管、循环泵、储液箱以及处理器，所述显示器的内部安装有处理器，且处理器一侧的外壁上固定有换热箱，并且换热箱一侧外壁上设有进液管,进液管一侧的换热箱外壁上设有回流管，所述处理器下方的显示器内部安装有循环泵，且循环泵下方的显示器内部固定有储液箱，实现了车载无线主机内部高效的散热。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该无线主机不仅实现了车载无线主机自动的折叠存放，增加了车载无线主机使用时的舒适度，而且延长了车载无线主机内部电子元件的寿命；

- 通过操作外部开关打开两组滑行气缸，由驱动块驱动滑行架在固定架的内部滑动，滑行架从固定架的内部抽出，到达限定位置时滑行架停止，触动两组驱动气缸打开，由驱动气缸驱动驱动架转动，在支撑架的支撑下驱动架围绕支撑架进行角度转动，驱动架带动连杆移动，在支撑座的支撑下，铰接销的配合下，连杆带动L型架转动，L型架围绕铰接销转动，将底座由水平转为竖直状态，在顶座的传动下从而驱动显示器转动，来实现显示器从固定架的内部抽出，并由水平转为竖直状态，使车载无线主机的折叠存放，不使用时自动收回汽车内部减少占用空间，实现了车载无线主机自动的折叠存放，减少了车载无线主机在车厢内部的占用空间；

- 通过工作人员旋转手柄，由手柄通过传动轴驱动主锥形齿转动，在主锥形齿和辅锥型齿的配合下驱动蜗杆转动，在蜗杆和涡轮的配合下驱动顶座转动，在底座的支撑下实现显示器的转动，方便了工作人员不同角度对车载无线主机显示屏进行观察，当显示器旋转一定角度后为了保证车载无线主机的折叠存放功能需要手动的复位，实现了车载无线主机屏幕的转动观看，增加了车载无线主机使用时的舒适度；

- 通过车载无线主机长时间使用时内部电子元件会产生大量的热量，由显示器内部的温度感应器感应到温差变化时，打开循环泵，由进液管将储液箱内部的低温冷却液输送至换热箱的内部，由换热箱对处理器进行热传导降温，换热箱内部的高温水通过回流管输送至储液箱的内部，储液箱表面的风扇对其降温后再次由进液管输送至换热箱的内部，实现了车载无线主机内部高效的散热，延长了车载无线主机内部电子元件的寿命。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的显示器侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型的底座俯视剖面结构示意图；

图4为本实用新型的散热机构剖视放大结构示意图。

图中：1、滑行架；2、支撑座；3、底座；4、铰接销；5、顶座；6、显示器；7、散热机构；701、进液管；702、换热箱；703、回流管；704、循环泵；705、储液箱；706、处理器；8、L型架；9、连杆；10、驱动气缸；11、驱动架；12、支撑架；13、固定架；14、驱动块；15、滑行气缸；16、涡轮；17、蜗杆；18、主锥形齿；19、辅锥型齿；20、手柄。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：车载无线主机，包括滑行架1、支撑座2、底座3、固定架13和主锥形齿18，滑行架1的外壁上设有固定架13，且固定架13两侧的外壁上皆安装滑行气缸15，滑行气缸15的型号为PY497-100/70，并且滑行气缸15的一端安装有驱动块14，且驱动块14的顶端与滑行架1固定连接，滑行架1的顶端安装有支撑座2，且支撑座2的顶端安装有L型架8，并且L型架8的内部设有铰接销4,L型架8通过铰接销4与支撑座2相铰接，并且L型架8的顶端安装有底座3，底座3的顶端设有顶座5，且顶座5的顶端安装有显示器6，并且显示器6的底端与顶座5固定连接，显示器6的内部设有散热机构7，且散热机构7下方的滑行架1顶端安装有支撑架12，并且支撑架12的底端与滑行架1固定连接，支撑架12的顶端设有驱动架11，且驱动架11与支撑架12相铰接，并且驱动架11的顶端设有连杆9，连杆9的底端与L型架8相铰接，且连杆9的顶端与驱动架11相铰接，并且驱动架11一侧的滑行架1外壁上安装有驱动气缸10，驱动气缸10的型号为PY497-100/80,驱动气缸10的底端与滑行架1相铰接，且驱动气缸10的顶端与驱动架11相铰接；

使用时通过操作外部开关打开两组滑行气缸15，由驱动块14驱动滑行架1在固定架13的内部滑动，滑行架1从固定架13的内部抽出，到达限定位置时滑行架1停止，触动两组驱动气缸10打开，由驱动气缸10驱动驱动架11转动，在支撑架12的支撑下驱动架11围绕支撑架12进行角度转动，驱动架11带动连杆9移动，在支撑座2的支撑下，铰接销4的配合下，连杆9带动L型架8转动，L型架8围绕铰接销4转动，将底座3由水平转为竖直状态，在顶座5的传动下从而驱动显示器6转动，来实现显示器6从固定架13的内部抽出，并由水平转为竖直状态，使车载无线主机的折叠存放，不使用时自动收回汽车内部减少占用空间，实现了车载无线主机自动的折叠存放，减少了车载无线主机在车厢内部的占用空间；

底座3的内部安装有涡轮16，且涡轮16的顶端与滑行气缸15固定连接，并且涡轮16一侧的底座3内部安装有蜗杆17，蜗杆17远离涡轮16的一端设有辅锥型齿19，且辅锥型齿19一侧的底座3内部设有主锥形齿18，并且主锥形齿18一侧的底座3外壁上安装有手柄20；

使用时通过工作人员旋转手柄20，由手柄20通过传动轴驱动主锥形齿18转动，在主锥形齿18和辅锥型齿19的配合下驱动蜗杆17转动，在蜗杆17和涡轮16的配合下驱动顶座5转动，在底座3的支撑下实现显示器6的转动，方便了工作人员不同角度对车载无线主机显示屏进行观察，当显示器6旋转一定角度后为了保证车载无线主机的折叠存放功能需要手动的复位，实现了车载无线主机屏幕的转动观看，增加了车载无线主机使用时的舒适度；

散热机构7的内部依次设置有进液管701、换热箱702、回流管703、循环泵704、储液箱705以及处理器706，显示器6的内部安装有处理器706，且处理器706一侧的外壁上固定有换热箱702，并且换热箱702一侧外壁上设有进液管701,进液管701一侧的换热箱702外壁上设有回流管703，处理器706下方的显示器6内部安装有循环泵704，循环泵704的型号为150QJ20-54/9，且循环泵704下方的显示器6内部固定有储液箱705；

使用时通过车载无线主机长时间使用时内部电子元件会产生大量的热量，由显示器6内部的温度感应器感应到温差变化时，打开循环泵704，由进液管701将储液箱705内部的低温冷却液输送至换热箱702的内部，由换热箱702对处理器706进行热传导降温，换热箱702内部的高温水通过回流管703输送至储液箱705的内部，储液箱705表面的风扇对其降温后再次由进液管701输送至换热箱702的内部，实现了车载无线主机内部高效的散热，延长了车载无线主机内部电子元件的寿命。

工作原理：使用时，首先通过操作外部开关打开两组滑行气缸15，由驱动块14驱动滑行架1在固定架13的内部滑动，滑行架1从固定架13的内部抽出，到达限定位置时滑行架1停止，触动两组驱动气缸10打开，由驱动气缸10驱动驱动架11转动，在支撑架12的支撑下驱动架11围绕支撑架12进行角度转动，驱动架11带动连杆9移动，在支撑座2的支撑下，铰接销4的配合下，连杆9带动L型架8转动，L型架8围绕铰接销4转动，将底座3由水平转为竖直状态，在顶座5的传动下从而驱动显示器6转动，来实现显示器6从固定架13的内部抽出，并由水平转为竖直状态，使车载无线主机的折叠存放，不使用时自动收回车厢内部减少占用空间，实现车载无线主机自动的折叠存放，减少车载无线主机在车厢内部的占用空间，之后通过工作人员旋转手柄20，由手柄20通过传动轴驱动主锥形齿18转动，在主锥形齿18和辅锥型齿19的配合下驱动蜗杆17转动，在蜗杆17和涡轮16的配合下驱动顶座5转动，在底座3的支撑下实现显示器6的转动，方便了工作人员不同角度对车载无线主机显示屏进行观察，当显示器6旋转一定角度后为了保证车载无线主机的折叠存放功能需要手动的复位，实现车载无线主机屏幕的转动观看，增加车载无线主机使用时的舒适度，再通过车载无线主机长时间使用时内部电子元件会产生大量的热量，由显示器6内部的温度感应器感应到温差变化时，打开循环泵704，由进液管701将储液箱705内部的低温冷却液输送至换热箱702的内部，由换热箱702对处理器706进行热传导降温，换热箱702内部的高温水通过回流管703输送至储液箱705的内部，储液箱705表面的风扇对其降温后再次由进液管701输送至换热箱702的内部，实现车载无线主机内部高效的散热，延长车载无线主机内部电子元件的寿命，来完成无线主机的使用工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。