1. 轨旁智能网络箱，包括箱体（1）、线路夹持机构（3）、夹线块（7）和曲面背光箱盖（13），其特征在于：所述箱体（1）的内部设置有安装板（2），且安装板（2）的内部设置有线路夹持机构（3），并且箱体（1）内部的侧面设置有支撑座（4），所述支撑座（4）的一端连接有滑动块（5），且滑动块（5）的内部设置有拉绳（6），并且拉绳（6）的一端连接有夹线块（7），所述箱体（1）的内部设置有插座板（8），所述插座板（8）的一侧设置有网络内箱（9），并且网络箱（9）的一端设置有支撑杆（10），所述支撑杆（10）的外侧设置有所述支撑环（11），所述箱体（1）的一侧设置有若干散热横孔（12）。

2. 根据权利要求1所述的轨旁智能网络箱，其特征在于：所述箱体（1）的一侧连接有曲面背光箱盖（13），且曲面背光箱盖（13）的内部设置有第一透镜（14），并且第一透镜（14）的底端设置有第二透镜（15），所述第二透镜（15）的底端设置有第三透镜（16）。

3. 根据权利要求1所述的轨旁智能网络箱，其特征在于：所述箱体（1）的顶端设置有电机（17），且电机（17）的底端连接有风扇（18）。

4. 根据权利要求1所述的轨旁智能网络箱，其特征在于：所述线路夹持机构（3）的内部设置有空心筒（21），且空心筒（21）的内部设置有拉杆（22），并且空心筒（21）的内部设置有弹簧（23），所述拉杆（22）的一端连接有夹持块（24），且空心筒（21）的顶端连接有连接块（25），并且安装板（2）的一端设置有固定螺丝孔（26）。

5. 根据权利要求1所述的轨旁智能网络箱，其特征在于：所述支撑座（4）的一侧设置有滑槽（26），且拉绳（6）的一端连接有转轴（28），并且夹线块（7）的一侧连接有卡块（29），且夹线块（7）的一端连接有卡槽（30）。

6. 根据权利要求3所述的轨旁智能网络箱，其特征在于：所述电机（17）的一侧设置有支撑长杆（19），且支撑长杆（19）的一端设置有安装孔（20）。