轨旁智能网络箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及网络设备技术领域，具体涉及一种轨旁智能网络箱。

背景技术

综合网络箱目前广泛用于建筑楼道、地铁和轨道等综合网络布线，设备一律安装在箱体内部，生产时候里面安装的支架和配件等都要在箱内操作安装，不是很方便，挂墙安装主要是挂壁安装，通风散热口的防尘措施不好，导致箱体内部进灰严重，影响设备的稳定和寿命，增加了维修成本，现有的网络箱依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的网络箱，通风散热防尘的措施不理想，导致箱内进灰严重，影响设备使用的稳定性和影响其使用寿命，增加了维修的成本；

- 现有的网络箱，使用环境中进线方式和规格多变，经常有进线孔的数量大小不能满足用户的需求，且不整理箱内的线路，会造成箱体内线路布置混乱，电线老化，容易产生火花，影响内部使用；

3、现有的网络箱，柜门以及整个装置的体型较大，显示技术还未发展到现有技术现阶段，混光距离相同，且曲面透镜只能使用一种，且不利于外观薄化设计等。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供轨旁智能网络箱，以解决上述背景技术中提出的现有的网络箱，通风散热防尘的措施不理想，导致箱内进灰严重，影响设备使用的稳定性和影响其使用寿命，增加了维修的成本等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：轨旁智能网络箱，包括箱体、线路夹持机构、夹线块和曲面背光箱盖，所述箱体的内部设置有安装板，且安装板的内部设置有线路夹持机构，并且箱体内部的侧面设置有支撑座，所述支撑座的一端连接有滑动块，且滑动块的内部设置有拉绳，并且拉绳的一端连接有夹线块，所述箱体的内部设置有插座板，且插座板的一侧设置有网络箱，并且网络内箱的一端设置有支撑杆，所述支撑杆的外侧设置有支撑环，且箱体的一侧设置有若干散热横孔，安装板通过固定螺丝孔固定在箱体的内侧壁内，方便后期进行拆卸安装，且拉绳的设置可在滑动块的内部进行拉伸，可根据线路所在的位置进行微调距离，网络箱的顶端和底端通过支撑杆与支撑环卡接，可进行手动拆卸与安装。

优选的，所述箱体的一侧连接有曲面背光箱盖，且曲面背光箱盖的内部设置有第一透镜，并且第一透镜的底端设置有第二透镜，所述第二透镜的底端设置有第三透镜，曲面背光箱盖设置为曲面造型，可设置为两边薄中间适当加厚，有更好的外观效果，具有散热的功效，且设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜可选用不同型号来匹配混光效果距离。

优选的，所述箱体的顶端设置有电机，且电机的底端连接有风扇，启动电机，使电机带动连接的转杆进行转动，且转杆转动带动风扇进行旋转，对箱体内部进行散热的工作。

优选的，所述线路夹持机构的内部设置有空心筒，且空心筒的内部设置有拉杆，并且空心筒的内部设置有弹簧，所述拉杆的一端连接有夹持块，且空心筒的顶端连接有连接块，并且安装板的一端设置有固定螺丝孔，空心筒通过连接块与安装板固定连接，且可拉动两个拉杆来控制夹持块之间的宽度，并且利用弹簧的作用来使拉杆进行复位，则安装板通过固定螺丝孔固定安装在箱体的内部。

优选的，所述支撑座的一侧设置有滑槽，且拉绳的一端连接有转轴，并且夹线块的一侧连接有卡块，且夹线块的一端连接有卡槽，支撑座与箱体的内部固定连接，且滑动块通过滑槽可在支撑座上进行上下滑动，两个夹线块可通过转轴的作用进行转动。

优选的，所述电机的一侧设置有支撑长杆，且支撑长杆的一端设置有安装孔，可利用安装孔的作用将箱体规定安装在需要安装放置的位置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种轨旁智能网络箱，通过在使用时，为了避免线路放置混乱，可利用拉动空心筒内部的拉杆，使拉杆带动夹持块向两边移动，使两个夹持块之间的距离足够夹持住线路，然后松开对拉杆的拉力，利用弹簧的弹力将拉杆进行回弹实现复位将线路夹持住，且箱体内部的顶端和底端同样设置了线路夹持机构，可方便工作人员对线路的整理；

（2）该种轨旁智能网络箱，通过在线路的顶端和底端受到夹持，为了加强整理的效果，可通过利用拉动拉绳，并且利用转轴的作用将两个夹线块进行转动，使卡块脱离卡槽的固定，使两个夹线块之间可将线路固定夹住，提高对线路的整理的效率，且可通过滑槽的作用实现滑动块进行上下移动，可对线路的位置进行微调；

（3）该种轨旁智能网络箱，通过在箱体的背面设置有若干散热横孔，并且利用启动电机，带动风扇进行转动，可对箱体的内部进行散热，提高设备的使用效率，且曲面背光箱盖设置为曲面造型，可设置为两边薄中间适当加厚，有更好的外观效果，具有散热的功效，且设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜可选用不同型号来匹配混光效果距离。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型箱体俯视结构示意图；

图3为本实用新型线路夹持机构俯视结构示意图；

图4为本实用新型夹线块俯视结构示意图。

图中：1、箱体；2、安装板；3、线路夹持机构；4、支撑座；5、滑动块；6、拉绳；7、夹线块；8、插座板；9、网络内箱；10、支撑杆；11、支撑环；12、散热横孔；13、曲面背光箱盖；14、第一透镜；15、第二透镜；16、第三透镜；17、电机；18、风扇；19、支撑长杆；20、安装孔；21、空心筒；22、拉杆；23、弹簧；24、夹持块；25、连接块；26、固定螺丝孔；27、滑槽；28、转轴；29、卡块；30、卡槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：轨旁智能网络箱，包括箱体1、线路夹持机构3、夹线块7和曲面背光箱盖13，所述箱体1的内部设置有安装板2，且安装板2的内部设置有线路夹持机构3，线路夹持机构3的内部设置有空心筒21，且空心筒21的内部设置有拉杆22，并且空心筒21的内部设置有弹簧23，所述拉杆22的一端连接有夹持块24，且空心筒21的顶端连接有连接块25，并且安装板2的一端设置有固定螺丝孔26，空心筒21通过连接块25与安装板2固定连接，且可拉动两个拉杆22来控制夹持块24之间的宽度，并且利用弹簧23的作用来使拉杆22进行复位，则安装板2通过固定螺丝孔26固定安装在箱体1的内部；

箱体1内部的侧面设置有支撑座4，支撑座4的一侧设置有滑槽27，且拉绳6的一端连接有转轴28，并且夹线块7的一侧连接有卡块29，且夹线块7的一端连接有卡槽30，支撑座4与箱体1的内部固定连接，且滑动块5通过滑槽27可在支撑座4上进行上下滑动，两个夹线块7可通过转轴28的作用进行转动；

箱体1的一侧连接有曲面背光箱盖13，且曲面背光箱盖13的内部设置有第一透镜14，并且第一透镜14的底端设置有第二透镜15，所述第二透镜15的底端设置有第三透镜16，曲面背光箱盖13设置为曲面造型，可设置为两边薄中间适当加厚，有更好的外观效果，具有散热的功效，且设置的第一透镜14、第二透镜15和第三透镜16可选用不同型号来匹配混光效果距离；

箱体1的顶端设置有电机17，电机17的一侧设置有支撑长杆19，且支撑长杆19的一端设置有安装孔20，可利用安装孔20的作用将箱体1规定安装在需要安装放置的位置；

电机17的底端连接有风扇18，启动电机17，使电机17带动连接的转杆进行转动，且转杆转动带动风扇18进行旋转，对箱体1内部进行散热的工作；

所述支撑座4的一端连接有滑动块5，且滑动块5的内部设置有拉绳6，并且拉绳6的一端连接有夹线块7，所述箱体1的内部设置有插座板8，且插座板8的一侧设置有网络内箱9，并且网络内箱9的一端设置有支撑杆10，所述支撑杆10的外侧设置有支撑环11，且箱体1的一侧设置有若干散热横孔12，安装板2通过固定螺丝孔26固定在箱体1的内侧壁内，方便后期进行拆卸安装，且拉绳6的设置可在滑动块5的内部进行拉伸，可根据线路所在的位置进行微调距离，网络内箱9的顶端和底端通过支撑杆10与支撑环11卡接，可进行手动拆卸与安装。

工作原理：在使用时，为了避免线路放置混乱，可利用拉动空心筒21内部的拉杆22，使拉杆22带动夹持块24向两边移动，使两个夹持块24之间的距离足够夹持住线路，然后松开对拉杆22的拉力，利用弹簧23的弹力将拉杆22进行回弹实现复位将线路夹持住，且箱体1内部的顶端和底端同样设置了线路夹持机构3，可方便工作人员对线路的整理，线路的顶端和底端受到夹持，为了加强整理的效果，可通过利用拉动拉绳6，并且利用转轴28的作用将两个夹线块7进行转动，使卡块29脱离卡槽30的固定，使两个夹线块7之间可将线路固定夹住，提高对线路的整理的效率，且可通过滑槽27的作用实现滑动块5进行上下移动，可对线路的位置进行微调，箱体1的背面设置有若干散热横孔12，并且利用启动电机17，带动风扇18进行转动，可对箱体1的内部进行散热，提高设备的使用效率，且曲面背光箱盖13设置为曲面造型，可设置为两边薄中间适当加厚，有更好的外观效果，具有散热的功效，且设置的第一透镜14、第二透镜15和第三透镜16可选用不同型号来匹配混光效果距离。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。