1. 一种车厢紧急呼叫装置，包括至少两个设置在每节车厢内呼叫器，所述呼叫器通过信号传输线与总控室进行连接通信，所述呼叫器包括有呼叫按钮以及通话口；其特征在于：设置在每节车厢内的呼叫器均与一微处理器进行连接，所述微处理器连接有一存储有车厢坐标信号的存储器，所述微处理器通过信号传输线与总控室进行连接；且每个呼叫器上的所述呼叫按钮为两个，其中一个为医用呼叫按钮，另一个为警务呼叫按钮，并在临近每个呼叫按钮的一旁对应设置有标识部。

2. 根据权利要求1所述的车厢紧急呼叫装置，其特征在于：所述呼叫器上、位于每个所述呼叫按钮的位置处均设置有一盖罩，用于罩扣所述呼叫按钮和标识部；所述盖罩呈透明状，且所述盖罩的上端与呼叫器进行铰接，在盖罩的内扣边缘处还设置有密封垫，与呼叫器进行接触。

3. 根据权利要求1所述的车厢紧急呼叫装置，其特征在于：设置在每节车厢内呼叫器的个数与车厢门的个数相同，且临近所述车厢门的位置处进行设置；临近相对侧的两个车厢门上的呼叫器呈一上、一下分布设置。

4. 根据权利要求1所述的车厢紧急呼叫装置，其特征在于：所述微处理器上还连接有一无线收发装置，用于与临近站台进行无线通信。

5. 根据权利要求1所述的车厢紧急呼叫装置，其特征在于：所述医用呼叫按钮的呼叫信号通过信号传输总线a与总控室进行连接通信，所述警务呼叫按钮的呼叫信号通过信号传输总线b与总控室进行连接通信。

6. 根据权利要求1所述的车厢紧急呼叫装置，其特征在于：所述标识部上设置有文字标识符和图形标识符，并在标识部和/或呼叫按钮上设置有荧光涂层。

7. 根据权利要求2所述的车厢紧急呼叫装置，其特征在于：在所述盖罩的一侧设置有把手，通过把手对盖罩进行翻转。