1. 一种mctl细胞冷冻保存设备，包括冻存容器（1）、填充在所述冷冻容器（1）内的冷冻剂（2），以及位于冻存容器（1）内用于承接试管（3）的底座（4）；其特征在于：所述底座（4）上均匀间隔设置有多个放置槽（41），且在所述冻存容器（1）上、位于每个所述放置槽（41）的正上方均开设有一开口（11），并在开口（11）处设置有门板（5）；所述冻存容器（1）的内部上端连接设置有多个套环（12），且所述套环（12）用于围套所述开口（11），所述套环（12）的下端与底座（4）的上端之间留有间距。

2. 根据权利要求1所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述冻存容器（1）的上端外侧、在临近每个门板（5）的位置处或在所述门板（5）的外表面上设置有标签贴（6）。

3. 根据权利要求1所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述放置槽（41）内活动放置有一用于承接试管（3）底部的承接件（7），所述承接件（7）的中部下凹，形成一凹部（71），所述试管（3）底部放置在凹部（71）内；所述承接件（7）的上端边缘向外延伸设置有扩展边（72），所述扩展边（72）用于搭设在底座（4）上。

4. 根据权利要求3所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述套环（12）的内侧、临近所述套环（12）的上端位置处设置有挂件（121），所述挂件（121）上挂设有挂环（8），所述挂环（8）的下端通过连接杆（81）与所述承接件（7）进行连接。

5. 根据权利要求4所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述连接杆（81）与所述承接件（7）的扩展边（72）进行连接，所述连接杆（81）为多个，且均匀间隔布置，相邻连个所述连接杆（81）之间的间距小于试管（3）的直径。

6. 根据权利要求1~5任一项所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述凹部（71）设置为圆台状，且所述凹部（71）的底部设置为小口端，所述凹部（71）的上端敞口设置为大口端。

7. 根据权利要求6所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述冻存容器（1）上设置有冷冻剂导入口（21）和冷冻剂导出口（22），并且在所述冷冻剂导出口（22）上还设置有压力表（221）。

8. 根据权利要求7所述的mctl细胞冷冻保存设备，其特征在于：所述开口（11）的直径大于所述放置槽（41）的直径，所述套环（12）的直径大于所述开口（11）的直径。