本实用新型公开了一种鸡白痢检测装置，包括主体、转盘、载物板和载玻片，所述主体的底端安装有底板，且主体顶部的一端安装有照明灯，并且主体远离照明灯的一端安装有控制器，所述主体的内部安装有伺服电机，且伺服电机的输出端安装有转盘，并且转盘的顶端安装有载物板，所述载物板的顶端均匀设置有卡槽，卡槽的内部安装有载玻片。本实用新型通过安装有导向轮、环形导向槽、转盘、和载物板，使得装置优化了自身的结构，使用时，启动伺服电机带动转盘和固定在其上的载物板旋转，这时转盘底端的导向轮会在主体上设置的环形导向槽内部滑动，进而利用导向轮和环形导向槽构成的滑动导向结构，提升了转盘旋转时的平稳性能。