一种鸡白痢检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家禽养殖辅助设备技术领域，具体为一种鸡白痢检测装置。

背景技术

鸡白痢是由鸡白痢沙门氏菌引起的一种传染性疾病，它是对养鸡业危害最严重的疾病之一，而沙门氏菌主要通过种蛋传染，因此养殖场为了减少损失，常常需要对种鸡进行定期检疫，这时就需要用到鸡白痢检测装置，但是现有的鸡白痢检测装置在实际使用时还是存在以下几点问题：

- 普通的鸡白痢检测装置往往存在不易对血液标本进行分类和标记的问题，这导致装置的使用效果不好；

- 市面上现存的鸡白痢检测装置还存在着不易上料下料、不易记录和工作效率低下的问题，这不利于装置的长期推广；

- 现有的鸡白痢检测装置还普遍存在着结构简单、稳定性差、减震缓冲效果弱和不易固定安装的弊端，这导致装置的实用性低下。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种鸡白痢检测装置，以解决上述背景技术中提出的不易对血液标本进行分类和标记、不易上料下料、不易记录和工作效率低下以及结构简单、稳定性差、减震缓冲效果弱和不易固定安装的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种鸡白痢检测装置，包括主体、转盘、载物板和载玻片，所述主体的底端安装有底板，且主体顶部的一端安装有照明灯，并且主体远离照明灯的一端安装有控制器，所述主体的内部安装有伺服电机，且伺服电机的输出端安装有转盘，并且转盘的顶端安装有载物板，所述载物板的顶端均匀设置有卡槽，卡槽的内部安装有载玻片，且载玻片一端的载物板上设置有荧光定位片。

优选的，所述转盘的底端均匀固定有导向轮，主体上设置有与导向轮相匹配的环形导向槽，且导向轮和环形导向槽构成滑动结构，使其提升了转盘旋转时的平稳性能。

优选的，所述载物板底部的两端皆固定有预留插条，转盘的顶端设置有与预留插条相匹配的预留插槽，且预留插槽内部的底端焊接有壳体，壳体的内部安装有电磁线圈，并且预留插条上镶嵌有与电磁线圈相匹配的强力磁铁板，便于使用者上料和下料，提升了装置的工作效率和操作时的便捷性。

优选的，所述载物板和转盘的垂直中心线在同一竖直线上，载玻片底端的中间位置处设置有与卡槽相匹配的卡柱，且载物板和卡柱的外侧壁皆包裹有防滑橡胶层，使其便于对每个血液标本进行标号分类，便于实验结果的记录。

优选的，所述底板的底端设置有硅胶防滑垫，且底板的四个拐角处皆设置有固定螺栓，使其便于使用者将装置在适宜的操作位置进行固定安装，进而增强了装置的稳定性。

优选的，所述底板顶端的四个拐角处皆焊接有减震槽，减震槽内部的两端皆固定有橡胶缓冲柱，且橡胶缓冲柱的顶端固定有与减震槽相匹配的减震块，并且减震块和主体之间构成一体化焊接结构，使其可以对装置实现较好的减震缓冲效果，进一步提升了装置运行时的平稳性能。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该鸡白痢检测装置通过安装有载玻片、载物板、荧光定位片和卡槽，使得装置优化了自身的性能，使用时，一个工作人员可以利用卡柱和卡槽的卡合连接结构，将载玻片在载物板上进行安装或拆卸，且通过卡槽一端的载物板上设置的荧光定位片上的标号，可以将事先做好标记的待测种鸡的血液进行对应涂片，即根据荧光定位片上的标号将安装在载物板上的十六个载玻片分别涂上对应标号的种鸡的血液，进而便于对每个血液标本进行标号分类，便于实验结果的记录，然后将完成血液涂片的载物板递给另一个工作人员，该工作人员再进行具体的检测操作，进而既使得装置实现了对于标本的分类和标记，又通过将涂片上料过程和实际检测过程同步进行，提升了装置的工作效率；

（2）、该鸡白痢检测装置通过安装有载玻片、转盘、伺服电机、预留插条、预留插槽、强力磁铁板、电磁线圈和壳体，使得装置具体使用时，一方面使用者可以预先将做好标记的十六个载玻片分别涂上对应标号的种鸡的血液，然后将预留插条插入预留插槽内部，实现载物板和转盘的组装，同时，利用控制器控制电磁线圈通电，基于电生磁的原理，使得电磁线圈外侧的壳体上带有磁性，进而使得壳体牢牢吸附住预留插条上镶嵌的强力磁铁板，进而提升了载物板和转盘组装时的牢固性能，同时较之传统的螺丝连接，利用该种结构，也便于使用者将载物板快速拆卸，进而在完成一组检测后，使用者可以快速的安装上事先涂片的另一个载物板，进而便于使用者上料和下料，提升了装置的工作效率和操作时的便捷性，另一方面使用者完成一个标本的检测记录后，伺服电机开启，带动转盘和固定在其上的载物板旋转，将载物板上的下一个载玻片对准照明灯，再重复上诉检测操作，进而可以载物板上的十六个标本进行依次检测记录，便于实现大批量的血液检测，提升了装置的使用效果；

（3）、该鸡白痢检测装置通过安装有导向轮、环形导向槽、转盘、减震块、减震槽、橡胶缓冲柱、底板和固定螺栓，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面启动伺服电机带动转盘和固定在其上的载物板旋转，这时转盘底端的导向轮会在主体上设置的环形导向槽内部滑动，进而利用导向轮和环形导向槽构成的滑动导向结构，提升了转盘旋转时的平稳性能，另一方面运行时，装置会由于伺服电机等的运行而产生振动，这时减震块会压缩橡胶缓冲柱，并且在减震槽内部移动，进而利用减震块的位移变换，配合橡胶缓冲柱的弹性性能，可以对装置实现较好的减震缓冲效果，并且使用者可以利用底板和固定螺栓的作用，将装置在适宜的操作位置进行固定安装，进而增强了装置的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型载物板俯视剖面结构示意图；

图4为本实用新型底板后视局部剖面结构示意图。

图中：1、主体；2、转盘；3、载物板；4、载玻片；5、照明灯；6、减震槽；7、底板；8、伺服电机；9、导向轮；10、环形导向槽；11、预留插槽；12、控制器；13、预留插条；14、强力磁铁板；15、电磁线圈；16、壳体；17、卡槽；18、荧光定位片；19、固定螺栓；20、减震块；21、橡胶缓冲柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种鸡白痢检测装置，包括主体1、转盘2、载物板3和载玻片4，主体1的底端安装有底板7，且主体1顶部的一端安装有照明灯5，并且主体1远离照明灯5的一端安装有控制器12，主体1的内部安装有伺服电机8，且伺服电机8的输出端安装有转盘2，并且转盘2的顶端安装有载物板3，载物板3的顶端均匀设置有卡槽17，卡槽17的内部安装有载玻片4，且载玻片4一端的载物板3上设置有荧光定位片18，转盘2的底端均匀固定有导向轮9，主体1上设置有与导向轮9相匹配的环形导向槽10，且导向轮9和环形导向槽10构成滑动结构；

使用时，启动伺服电机8带动转盘2和固定在其上的载物板3旋转，这时转盘2底端的导向轮9会在主体1上设置的环形导向槽10内部滑动，进而利用导向轮9和环形导向槽10构成的滑动导向结构，提升了转盘2旋转时的平稳性能；

载物板3底部的两端皆固定有预留插条13，转盘2的顶端设置有与预留插条13相匹配的预留插槽11，且预留插槽11内部的底端焊接有壳体16，壳体16的内部安装有电磁线圈15，并且预留插条13上镶嵌有与电磁线圈15相匹配的强力磁铁板14；

使用时，使用者可以预先将做好标记的十六个载玻片4分别涂上对应标号的种鸡的血液，然后将预留插条13插入预留插槽11内部，实现载物板3和转盘2的组装，同时，利用控制器12控制电磁线圈15通电，基于电生磁的原理，使得电磁线圈15外侧的壳体16上带有磁性，进而使得壳体16牢牢吸附住预留插条13上镶嵌的强力磁铁板14，进而提升了载物板3和转盘2组装时的牢固性能，同时较之传统的螺丝连接，利用该种结构，也便于使用者将载物板3快速拆卸，进而在完成一组检测后，使用者可以快速的安装上事先涂片的另一个载物板3，进而便于使用者上料和下料，提升了装置的工作效率和操作时的便捷性；

载物板3和转盘2的垂直中心线在同一竖直线上，载玻片4底端的中间位置处设置有与卡槽17相匹配的卡柱，且载物板3和卡柱的外侧壁皆包裹有防滑橡胶层；

使用时，使用者可以利用卡柱和卡槽17的卡合连接结构，将载玻片4在载物板3上进行安装或拆卸，且通过卡槽17一端的载物板3上设置的荧光定位片18上的标号，可以将事先做好标记的待测种鸡的血液进行对应涂片，进而便于对每个血液标本进行标号分类，便于实验结果的记录；

底板7的底端设置有硅胶防滑垫，且底板7的四个拐角处皆设置有固定螺栓19；

使用时，使用者可以利用底板7和固定螺栓19的作用，将装置在适宜的操作位置进行固定安装，进而增强了装置的稳定性；

底板7顶端的四个拐角处皆焊接有减震槽6，减震槽6内部的两端皆固定有橡胶缓冲柱21，且橡胶缓冲柱21的顶端固定有与减震槽6相匹配的减震块20，并且减震块20和主体1之间构成一体化焊接结构；

使用时，装置会由于伺服电机8等的运行而产生振动，这时减震块20会压缩橡胶缓冲柱21，并且在减震槽6内部移动，进而利用减震块20的位移变换，配合橡胶缓冲柱21的弹性性能，可以对装置实现较好的减震缓冲效果，进一步提升了装置运行时的平稳性能；

控制器12的输出端分别通过导线与伺服电机8和电磁线圈15的输入端电性连接，该电磁线圈15的型号可为486265C2，该伺服电机8的型号可为MR-J2S-10A，该控制器12的型号可为FX1S-20MR-D。

工作原理：使用时，外接电源，使用者首先可以利用底板7和固定螺栓19的作用，将装置在适宜的操作位置进行固定安装，进而增强了装置的稳定性，然后具体操作时，一个工作人员可以利用卡柱和卡槽17的卡合连接结构，将载玻片4在载物板3上进行安装或拆卸，且通过卡槽17一端的载物板3上设置的荧光定位片18上的标号，可以将事先做好标记的待测种鸡的血液进行对应涂片，即根据荧光定位片18上的标号将安装在载物板3上的十六个载玻片4分别涂上对应标号的种鸡的血液，进而便于对每个血液标本进行标号分类，便于实验结果的记录，然后将完成血液涂片的载物板3递给另一个工作人员，该工作人员可以将预留插条13插入预留插槽11内部，实现载物板3和转盘2的组装，同时，利用控制器12控制电磁线圈15通电，基于电生磁的原理，使得电磁线圈15外侧的壳体16上带有磁性，进而使得壳体16牢牢吸附住预留插条13上镶嵌的强力磁铁板14，进而提升了载物板3和转盘2组装时的牢固性能，同时较之传统的螺丝连接，利用该种结构，也便于使用者将载物板3快速拆卸，进而在完成一组检测后，使用者可以快速的安装上事先涂片的另一个载物板3，进而便于使用者上料和下料，提升了装置的工作效率和操作时的便捷性，此外，实际检测时，照明灯5开启，同时，使用者会对照明灯5下方对应的载玻片4上的血液上放置检测药液，在光照条件下，通过观察产生的凝集反应的强弱来判断鸡的鸡白痢情况，当完成一个标本的检测记录后，伺服电机8开启，带动转盘2和固定在其上的载物板3旋转，将载物板3上的下一个载玻片4对准照明灯5，再重复上诉检测操作，进而可以载物板3上的十六个标本进行依次检测记录，提升了装置的使用效果，并且，一方面伺服电机8带动转盘2旋转时，转盘2底端的导向轮9会在主体1上设置的环形导向槽10内部滑动，进而利用导向轮9和环形导向槽10构成的滑动导向结构，提升了转盘2旋转时的平稳性能，另一方面运行时，装置会由于伺服电机8等的运行而产生振动，这时减震块20会压缩橡胶缓冲柱21，并且在减震槽6内部移动，进而利用减震块20的位移变换，配合橡胶缓冲柱21的弹性性能，可以对装置实现较好的减震缓冲效果，进一步提升了装置运行时的平稳性能。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。