1. 一种鸡白痢检测装置，包括主体（1）、转盘（2）、载物板（3）和载玻片（4），其特征在于：所述主体（1）的底端安装有底板（7），且主体（1）顶部的一端安装有照明灯（5），并且主体（1）远离照明灯（5）的一端安装有控制器（12），所述主体（1）的内部安装有伺服电机（8），且伺服电机（8）的输出端安装有转盘（2），并且转盘（2）的顶端安装有载物板（3），所述载物板（3）的顶端均匀设置有卡槽（17），卡槽（17）的内部安装有载玻片（4），且玻片（4）一端的载物板（3）上设置有荧光定位片（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种鸡白痢检测装置，其特征在于：所述转盘（2）的底端均匀固定有导向轮（9），主体（1）上设置有与导向轮（9）相匹配的环形导向槽（10），且导向轮（9）和环形导向槽（10）构成滑动结构。

3. 根据权利要求1所述的一种鸡白痢检测装置，其特征在于：所述载物板（3）底部的两端皆固定有预留插条（13），转盘（2）的顶端设置有与预留插条（13）相匹配的预留插槽（11），且预留插槽（11）内部的底端焊接有壳体（16），壳体（16）的内部安装有电磁线圈（15），并且预留插条（13）上镶嵌有与电磁线圈（15）相匹配的强力磁铁板（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种鸡白痢检测装置，其特征在于：所述载物板（3）和转盘（2）的垂直中心线在同一竖直线上，载玻片（4）底端的中间位置处设置有与卡槽（17）相匹配的卡柱，且载物板（3）和卡柱的外侧壁皆包裹有防滑橡胶层。

5. 根据权利要求1所述的一种鸡白痢检测装置，其特征在于：所述底板（7）的底端设置有硅胶防滑垫，且底板（7）的四个拐角处皆设置有固定螺栓（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种鸡白痢检测装置，其特征在于：所述底板（7）顶端的四个拐角处皆焊接有减震槽（6），减震槽（6）内部的两端皆固定有橡胶缓冲柱（21），且橡胶缓冲柱（21）的顶端固定有与减震槽（6）相匹配的减震块（20），并且减震块（20）和主体（1）之间构成一体化焊接结构。