1. 一种新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，包括：

管道主体，前端被配置为用于与循环泵的出口连通；后端被配置为用于与循环泵的机械密封处连接；

压力调整阀，设置在所述管道主体上与所述管道主体串联，被配置为用于控制压力调整阀至管道主体的后端的压力；

流线调整器，设置在所述管道主体上与所述管道主体串联，且位于所述压力调整阀至所述管道主体的后端之间；具有圆柱形的腔体，且所述圆柱形腔体的直径大于所述管道主体的直径。

2. 根据权利要求1所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述流线调整器上连接有压力表。

3. 根据权利要求1所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述压力调整阀与所述流线调整器同轴。

4. 根据权利要求3所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述管道主体与所述流线调整器连通的位置与所述流线调整器同轴。

5. 根据权利要求1所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述流线调整器的直径与所述管道主体的直径比为2.5-3.5:1。

6. 根据权利要求5所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述管道主体的直径为1cm。

7. 根据权利要求1所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述流线调整器的两端均为椭圆封头，所述管道主体串联在所述椭圆封头上。

8. 根据权利要求1所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述压力调整阀为针型阀。

9. 根据权利要求1所述的新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其特征在于，所述管道主体或/和所述流线调整器使用不锈钢材料制成。

10. 一种卧式循环泵，其特征在于，包括泵体和设置在所述泵体上的权利要求1-9任一所述的所新型卧式循环泵机械密封冲洗装置，其中所述管道主体的前端与循环泵的出口连通，所述管道主体的后端与循环泵的机械密封处连接。